ПРОЕКТ   05.06.2000

Главное управление государственного надзора за связью

в Российской Федерации

(Главгоссвязьнадзор России )

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСВЯЗИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Введён в действие .............................2000

Приказом Главгоссвязьнадзора России

от............................... №.........

Москва - 1999

Содержание

Раздел                                                                                                                                   Страница

Согласования

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

2. ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ.

4. ДИАПАЗОНЫ  (ПОЛОСЫ) ЧАСТОТ,  МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ВЫХОДНОЙ

МОЩНОСТИ  И  КЛАССЫ  ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

РАДИОСТАНЦИЙ.

- ПОЛОСЫ  ЧАСТОТ,  МАКСИМАЛЬНЫЕ  УРОВНИ ВЫХОДНОЙ  МОЩНОСТИ  И

КЛАССЫ  ИЗЛУЧЕНИЯ  РЕТРАНСЛЯТОРОВ, РАДИОМАЯКОВ  И  СПОРТИВНЫХ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ.

6.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЛЮБИТЕЛЬСКИМ  РАДИОСТАНЦИЯМ.

7.  РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

8.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

9.   .РАЗРЕШЕНИЕ  НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСТАНЦИИ.

10. ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ.

12.	ПОРЯДОК  ПРИСВОЕНИЯ  ПОЗЫВНЫХ  СИГНАЛОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ

РАДИОСТАНЦИЯМ.

- ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ   РАДИОСТАНЦИИ

14.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ.

15.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО

ОЧНЫМ ВИДАМ РАДИОСПОРТА И ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ.

17.  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ   ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ  В  ПРЕДЕЛАХ  ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.

- ОФОРМЛЕНИЕ  ВРЕМЕННОГО  ИЛИ  ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ  РАБОТЫ

- ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСТАНЦИИ.

- ОФОРМЛЕНИЕ  ИНОСТРАННЫМ  РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ  ВРЕМЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ  НА РАБОТУ С ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.

- МЕЖДУНАРОДНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РАДИОСВЯЗИ  В СЛУЧАЯХ  СТИХИЙНЫХ

- БЕДСТВИЙ  В  ПОЛОСАХ  ЧАСТОТ, РАСПРЕДЕЛЁННЫХ   ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  СЛУЖБЕ.

- ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОЗ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ В  РОССИЙСКУЮ

- ФЕДЕРАЦИЮ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ОПЕРАТОРОВ)  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ ЗА  НАРУШЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  ДАННОГО   РЕГЛАМЕНТА.

23.  КОНТРОЛЬ  ЗА  РАБОТОЙ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ   РАДИОСТАНЦИЙ.

Приложение 1. Правила техники безопасности и пожарной безопасности на

любительской радиостанции ........................................................29

Приложение 2. Журнал инструктажа и по ТБ и ПБ............................…...............35

Приложение 3  Выражения  Q-кода.......................................................................36

Приложение 4. Заявление - анкета ........................................................................37

Приложение 5. Справка о сдаче квалификационных экзаменов............................38

Приложение 6. Разрешение на изготовление (приобретение) любительской

радиостанции.................................................................................39

Приложение 7. Радиолюбительский код …………………………………………… 40

Приложение 8. Акт технического осмотра любительской радиостанции............. 44

Приложение 9. Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции.. .......45

Приложение 10. Заявление на выдачу разрешения на работу с подвижных

объектов..................................................................................  ....46

Приложение 11. Заявление на установку радиолюбительского ретранслятора......47

Приложение 12. Акт приёмки радиолюбительского ретранслятора.....     .............48

Приложение 13. Заявление на выдачу специального позывного сигнала..   ..........49

Приложение 14. Заявление - анкета на выдачу временного разрешения

иностранным радиолюбителям....                                     ................50

Приложение 15. Удостоверения члена квалификационной технической

комиссии                    ……………………………………………….51

Приложение 16. Разрешение на вывоз любительской радиоаппаратуры. ..............52

Приложение 17. Заявление на приостановку действия разрешения на эксплуатацию

любительской  радиостанции.............   .......................................53

Приложение 18. Справка о возврате разрешения на эксплуатацию любительской

радиостанции........... ....................................................................54

Приложение 19. Акт обследования любительской радиостанции............ .............55

Приложение 20. Распределение радиолюбительских позывных сигналов по

областям, краям и республиками Российской Федерации .............56

Приложение 21. Распределение позывных сигналов международных серий,

выделенных СССР, между администрациями связи - членами  РСС   57

Приложение 22. Код (азбука) Морзе......................................................................58

Приложение 23. Фонетический алфавит................................................................59

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. “Регламент любительской радиосвязи Российской Федерации” (далее Регламент)

регулирует порядок деятельности любительской и любительской спутниковой служб.

1.2. Положения данного Регламента обязательны для всех любительских радиостанций

индивидуального и коллективного пользования, включая иностранные, размещённые постоянно или временно на территории Российской Федерации, в её воздушном и водном пространствах, на мобильных средствах, воздушных и водных судах.

1.3. Деятельность Службы любительской радиосвязи (любительской  службы)  и Службы любительской спутниковой связи (любительской спутниковой службы) регулируется Администрацией связи Российской Федерации.

- Изготовление (приобретение), ввоз (вывоз) на(с) территорию(и) Российской

Федерации, установка и эксплуатация любительской радиостанции возможны только при наличии соответствующих разрешительных документов, выданных органами службы Госсвязьнадзора России.

1.5. Текст данного Регламента пересматривается в случае необходимости по

инициативе Главгоссвязьнадзора России и Союза радиолюбителей России

с учётом требований нормативно-технических документов, вышедших в свет

после утверждения и опубликования данного Регламента.

2. ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

2.1. Регламент радиосвязи (РР) - документ Международного Союза Электросвязи, содержащий технические и иные требования к радиостанциям различных служб, включая любительскую службу и любительскую спутниковую службу, распределение полос частот, начальных символов позывных сигналов и т.д.

2.2. Электросвязь - всякая передача, излучение или приём знаков, сигналов,

письменного текста, изображений и звуков, или сообщений любого рода по проводной, радио, оптической или другим электромагнитным системам.

2.3. Радио - общий термин, применяемый при использовании радиоволн.

2.4. Радиоволны - электромагнитные волны, частоты которых произвольно

ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

2.5. Радиосвязь - электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

2.6. Служба радиосвязи - служба, включающая передачу, излучение и/или приём радиоволн, для определённых целей электросвязи.

2.7. Любительская служба (ЛС) - служба радиосвязи для целей

самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т. е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

2.8. Любительская спутниковая служба (ЛСС) - служба радиосвязи

использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и любительская служба.

2.9. Радиолюбительская аварийная служба (РАС) – любительская служба

обеспечения аварийной радиосвязи в чрезвычайных ситуациях.

2.10. Станция - один или несколько передатчиков или приёмников, или комбинация

передатчиков и приёмников, включая вспомогательное оборудование и антенно-фидерные устройства, необходимые в определённом месте для осуществления службы радиосвязи.

Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.

2.11. Любительская радиостанция (ЛРС) - станция любительской службы.

2.12. Администрация связи - любое правительственное учреждение или любая

служба, ответственная за выполнение обязательств по конвенции Международного Союза Электросвязи.

2.13. Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатике (Госкомсвязи России) - федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществляющий управление в области связи и информатизации (Постановление Правительства РФ от 14.07.97 № 882).

2.14. ГРКЧ России - Государственная комиссия по радиочастотам при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации, является органом, осуществляющим на коллегиональной основе координацию работы в области распределения и использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

2.15. Служба Государственного надзора за связью в Российской Федерации - представляет собой единую систему органов Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации.

Служба состоит из Главного управления государственного надзора за связью в Российской Федерации (Главгоссвязьнадзор России) и подотчётных ему региональных управлений и отделений.

2.16. Союз радиолюбителей России(СРР) – национальная радиолюбительская организация России, член Международного радиолюбительского союза(IARU).

Обьединяет региональные отделения радиолюбителей субъектов Российской Федерации.

2.17. Квалификационная техническая комиссия (КТК) - комиссия по определению квалификации радиолюбителей на знание основ электро - и радиотехники, техники безопасности и правил работы в эфире, а также технического состояния любительской приёмо-передающей аппаратуры.

Члены квалификационных технических комиссий могут осуществлять контроль за работой любительских радиостанций Российской Федерации в эфире.

2.18. Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции - документ,

выдаваемый установленным порядком, как физическому так и юридическому лицу на  эксплуатацию любительской радиостанции.

2.19. Позывной сигнал - передаваемый сигнал, служащий для опознавания станций, излучающих сигналы. Позывной сигнал  присваивается данной любительской радиостанции, как комплексу технических средств, необходимых для осуществления радиосвязи.

2.20. Владелец любительской радиостанции – физическое или юридическое лицо, владеющее в установленном порядке радиолюбительской радиостанцией.

2.21. Оператор любительской радиостанции - радиолюбитель, осуществляющий

эксплуатацию индивидуальной или коллективной любительской радиостанции.

2.22. Коротковолновик  - наблюдатель (SWL) - радиолюбитель, осуществляющий наблюдение за работой любительских радиостанций.

2.23. Всемирное координированное время (UTC) - эквивалентно среднему солнечному времени на начальном (нулевом) меридиане, ранее выражавшемуся как GMT.

UTC равно Московскому времени минус три часа или летнему Московскому времени минус четыре часа.

Любая дата, касающаяся радиосвязи, должна соответствовать Григорианскому календарю.

2.24. Телеграфия – вид электросвязи для передачи текстов с использованием сигнального кода.

2.25. Телефония - вид электросвязи, предназначенный для передачи речи или, в

некоторых случаях, других звуков.

2.26. Телевидение - вид электросвязи, предназначенный для передачи изображений:

SSTV - передача неподвижных изображений (вид излучения J2F) с полосой 2,1 кГц.,

ATV - передача подвижных изображений (вид излучения J2F) с максимальной полосой 11 МГц.

2.27. Телеуправление - использование электросвязи с целью передачи сигналов для начала, изменения или прекращения действия оборудования на некотором расстоянии.

2.28. Амплитудная модуляция (AM) - вид модуляции, при котором воздействие на колебания приводит к изменениям их амплитуды.

А3Е - двухполосная радиотелефония с амплитудной модуляцией  с необходимой полосой частот 6 кГц(6К00А3Е).

2.29. Частотная модуляция (FM) - изменение частоты колебаний  генератора под действием модулирующего напряжения.

F3E - радиотелефония с частотной модуляцией с необходимой шириной полосы 6 кГц (6К00F3E) на частотах ниже 30 МГц и 24 КГц (24К00F3E) - на частотах выше 30 МГц.

2.30. Одна боковая полоса (SSB) - вид модуляции, при котором излучается только одна боковая полоса частот модулированного колебания.

J3E, R3E - радиотелефония с амплитудной модуляцией с ослаблением до определённых уровней несущей частоты и нерабочей боковой полосы  с необходимой шириной полосы 3 кГц (3К00).

2.31. Передача данных (ПД) – вид электросвязи с множественным доступом к каналу связи на основе коммутаций частей информации определённой длины и структуры (коммутации пакетов), с установленным порядком (вид излучения  F1D, F2D, J2D) и с необходимой шириной полосы 200 Гц (200Н) или 1 кГц (1К00).

2.32. Цифровые виды связи - цифровые методы связи, разрешённые в той полосе

частот, где предусмотрен вид излучения F1B. К таким методам работы относятся  буквопечатание (телетайп, PSK, пакет - радио), передача данных, телевидение с медленной развёрткой, фототелеграф, дистанционное управление. Допустимые коды: МТК-2, АSC11, AMTOR, PACTOR, протокол AX 25, CLOVER и другие по согласованию с  Главгоссвязьнадзором РФ.

2.33. Буквопечатание (БП) - вид телеграфии с использованием сигнального кода и

выдачей результата приёма в виде напечатанного текста (вид излучения F1B на частотах ниже 30 МГц, F1B, A2B - на частотах выше 30 МГц). Девиации частоты не должна превышать 900 Гц (900Н).

2.34. Класс излучения - совокупность характеристик излучения, обозначаемая

установленными условными обозначениями, например, тип модуляции основной несущей, модулирующей сигнал, вид передаваемых сообщений, а также, при необходимости, любые дополнительные характеристики сигнала.

2.35. Внеполосное излучение - излучение на частоте или на частотах,

непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не исключает побочных излучений.

2.36. Побочное излучение - излучение на частоте или на частотах, расположенных

за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениями относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования. Внеполосные излучения к побочным излучениям не относятся.

2.37. Нежелательные излучения - состоят из побочных и внеполосных излучений.

2.38. Присвоенная частота - средняя частота полосы частот, присвоенной станции.

2.39. Необходимая ширина полосы - ширина полосы частот, которая достаточна

при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определённых условиях.

2.40. Разрешённая полоса частот - полоса частот, в пределах которой разрешено

излучение радиостанции;  ширина этой полосы частот равна необходимой полосе частот плюс двойное абсолютное значение допустимого отклонения частоты .

2.41. Помеха - действие одного (нескольких) излучения (излучений) или индукций  на приём в системе радиосвязи, что приводит к ухудшению качества, ошибкам или потере информации.

2.42. Первичная основа - распределение полосы частот для использования какой- либо службой радиосвязи с правом приоритетного использования и правом  требовать защиты от помех, которые создаются другими службами.

2.43. Вторичная основа - распределение полосы частот для использования какой- либо службой радиосвязи совместно с другими службами, при этом вторичные службы не должны создавать помех первичным службам и не имеют права  требовать зашиты от помех, которые создаются первичными службами.

2.44. Совместная основа - распределение полосы частот для использования какой- либо службой радиосвязи совместно с другими службами, при котором все  службы пользуются одинаковыми правами.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ.

Любительские радиостанции подразделяются:

3.1. По назначению, на:

- радиостанции для связи, в том числе спутниковой;

- ретрансляторы;

- радиомаяки;

- спортивные радиостанции;

- радиопередатчики для использования в соревнованиях по спортивной радиопеленгации и радиоориентированию;

- радиопередатчики для радиоуправления моделями.

3.2. По техническим характеристикам (выходная мощность, диапазон рабочих частот, класс излучения), на категории:

- первую;

- вторую;

- третью;

- четвёртую;

- техническую (для ретрансляторов, радиомаяков, спортивных радиостанций, радиопередатчиков для управления моделями и для использования в соревнованиях по спортивной радиопеленгации и радиоориентированию).

3.3. По принципу использования, на:

- индивидуальные, владельцами которых являются физические лица;

-  коллективные (клубные, семейные), владельцами которых являются юридические

или физические лица (организации, учреждения, учебные заведения и учреждения культуры, коллективы граждан).

3.4. По месту расположения, на:

- стационарные, которые установлены и эксплуатируются по месту постоянного  проживания владельца или размещения коллективной любительской радиостанции;

- перемещаемые, которые временно перенесены и размещены стационарно или в

полевых условиях;

- подвижные, которые размещены на подвижных наземных, плавающих или летающих объектах;

- носимые, которые постоянно (временно) находятся у владельца.

4. ДИАПАЗОНЫ  (ПОЛОСЫ) ЧАСТОТ,

МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ  И  КЛАССЫ

ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ.

- Любительским радиостанциям Российской Федерации разрешается использовать для радиосвязи диапазоны (полосы) частот указанные в Таблице 1.

Частоты ниже 30 МГц  (ДВ, СВ, КВ - диапазоны), выше 30 МГц (УКВ - диапазон).

Таблица 1

——————————————————————————————————

| Полосы частот КГц | Мощность, Вт |  |  |  |  |  |  | Класс Излучения |  |  | Основа (приоритет) |  | Использова-ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к а т е г о р и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135.7 - 137.8 | 100 | 50 |  | 30 |  | - |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 1810 - 1840 | 10 | - |  | - |  | - |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 1820 - 1840 | 10 | 5 |  | - |  | - |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 1830 - 1850 | 10 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 1840 - 1900 | 10 | 5 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 1850 -1900 | 10 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 1900 - 2000 | 10 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | AM, SSB. CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 3500 - 3650 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 3500 - 3580 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 3580 - 3600 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | ЦС, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 3600 - 3620 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, ЦС, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 3620 - 3650 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 3650 - 3700 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 3650 - 3700 3725 - 3735 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW SSTV |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 3650 - 3800 | 1000 | - |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 7000 - 7100 | Может использоваться ЛС и ЛСС. Плотность потока мощности излучения Космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать Величины минус 110 дБВт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 - 7035 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 7035 - 7040 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | ЦС, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 7040 - 7045 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, ЦС, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 7035 - 7045 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSTV |  | первичная |  | ЛС |  |
| 7045 - 7100 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 10100 - 10140 | 1000 | - |  | - |  | - |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 10140 – 10150 | 1000 | - |  | - |  | - |  |  | ЦС, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 14000 - 14250 | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 - 14070 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 14070 -14100 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | ЦС, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 14100 - 14112 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | ЦС, SSB, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 14112 - 14350 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 14230 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSTV, FAX |  | первичная |  | ЛС |  |
| 18068 - 18168 | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18068 - 18100 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | CW |  | Вторичная |  | ЛС |  |
| 18100 - 18110 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | ЦС, CW |  | Вторичная |  | ЛС |  |
| 18110 - 18318 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | Вторичная |  | ЛС |  |
| 21000 - 21450 | Может использоваться ЛС и ЛСС. Плотность потока мощности излучения Космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать Величины минус 110 дБВт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21000 - 21080 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 21000 - 21450 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 21080 - 21120 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | ЦС, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 21120 - 21150 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 21150 - 21450 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | первичная |  | ЛС |  |
| 21340 | 1000 | - |  | - |  | - |  |  | SSTV |  | первичная |  | ЛС |  |
| 24890 - 24990 | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24890 - 24920 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 24920 - 24930 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | ЦС, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 24930 - 25140 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 28000 - 29700 | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28000 - 28050 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | CW |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 28050 - 28150 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | ЦС, CW |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 28200 - 28700 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | SSB, CW |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 28700 - 29200 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | SSB, AM, CW |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 28680 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSTV |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 29200 - 29300 | 1000 | 100 |  | 30 |  | - |  |  | FM, AM, SSB, CW |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 29300 - 29520 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | SSB ( канал приёма сигналов с ИЗС ) |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 29520 - 29700 | 1000 | 100 |  | - |  | - |  |  | FM, SSB |  | Первичная |  | ЛС |  |
| 144000 - 146000 | Может использоваться ЛС с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях допускается использование передатчиков до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке (Приложение 9). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144000 - 144150 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 144150 - 144500 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 144500 - 145800 144500 | 5 5 | 5 5 |  | 5 - |  | 5 - |  |  | FM SSTV |  | вторичная вторичная |  | ЛС ЛС |  |
| 145800 - 146000 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 144625 - 144675 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | ЦС |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 430000 - 440000 | Может использоваться ЛС с мощностью передатчиков не более 5 Вт на Вторичной основе с учётом территориальных ограничений в полосе 430 - 433 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435000 - 438000 434000 - 440000 | Может использоваться на вторичной основе ЛСС . 5 5 - - ATV вторичная ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430000 - 432150 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 432150 - 432500 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 432500 - 435000 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | FM |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 438000 - 440000 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | FM |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 433625 - 433725 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | ЦС |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 438025 - 438175 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | ЦС |  | вторичная |  | ЛС |  |
| 1260000 - 130000 | Может использоваться ЛС с мощностью передатчиков до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях ( для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260000 - 1270000 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |
| 1270000 - 1296000 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | FM |  | вторичная |  | ЛС |
| 1296000 - 1296150 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | CW |  | вторичная |  | ЛС |
| 1296150 - 1297000 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | SSB, CW |  | вторичная |  | ЛС |
| 1297000 - 1300000 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | FM |  | вторичная |  | ЛС |
| 2400000 - 2450000 | Может использоваться ЛСС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5650000 - 5670000 | Может использоваться ЛСС с мощностью передатчика не более 5 Вт на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000000 – 10500000 | Может использоваться ЛС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.00 - 24.05 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.05 - 24.25 ГГц | Может использоваться ЛС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.00 - 47.20 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.50 - 76.00 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 - 81 ГГц | Может использоваться ЛС CW, ЦС на первичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119.98 - 120.0 ГГц | Может использоваться ЛС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142.00 - 144.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144.00 - 149.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241.00 - 248.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248.00 - 250.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Частоты: 14230, 21340, 28680 кГц. являются вызывными в режиме SSTV. Дальнейшая радиосвязь в этом режиме может осуществляться на любой свободной частоте в телефонных участках соответствующих диапазонов.

4.4. Если для отдельных полос частот перечислено несколько разрешённых видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово “ приоритет ” понимается как не создание помех станциям, использующими вид излучения, указанный вторым или третьим.

4.5. При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц рекомендуется использовать нижнюю боковую полосу (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц - верхнюю боковую полосу (USB).

4.6. Операторам ЛРС рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными радиостанциями в международных “DX” участках:  1830-1835 кГц, 1907-1913 кГц, 3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц, 7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц, 10100-10105 кГц, 14000-15025 кГц, 14190-14200 кГц, 18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц, 21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц, 24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц, 28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц и участках приёма информации с борта ИСЗ: 29300-29520 кГц. В международных и всероссийских соревнованиях по радиосвязи телефоном разрешается использование участка 1830-1840 кГц для работы в режиме SSB.

4.7. Радиосвязи с отражением от Луны проводятся в полосах: 144,000-144,010 МГц, 432,000-432,010 МГц, 1296,000-1296,110 МГц.

4.8. Для участия в международных соревнованиях по радиосвязи по ходатайству

заявителя любительской радиостанции первой категории Главгоссвязьнадзором России может быть выдано разрешение на работу с выходной мощностью до 1000 Вт (на частотах до 30 МГц) и до 100 Вт (на частотах выше 30 МГц).

5.  ПОЛОСЫ  ЧАСТОТ,  МАКСИМАЛЬНЫЕ  УРОВНИ

ВЫХОДНОЙ  МОЩНОСТИ И  КЛАССЫ  ИЗЛУЧЕНИЯ  РЕТРАНСЛЯТОРОВ,

РАДИОМАЯКОВ  И  СПОРТИВНЫХ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ.

- Разрешённые полосы частот, максимальные уровни выходной мощности и классы

излучения ретрансляторов, радиомаяков и спортивных ЛРС приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Полосы частот, МГц | Выходная Мощность Вт |  | Класс Излучения |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Р Е Т Р А Н С Л Я Т О Р Ы |  |  |  |  |  |  |  |
| 145,000 - 145,787, 5 ( R0 - R7 ) ( R0X - R7X ) | 100 |  | FM ( F3E ) |  | 1. Разнос между каналами “R” - 25 кГц - Разнос между каналами “RX” - 12,5 кГц - Выходная частота ретранслятора выше входной на 600 кГц - Входная частота канала R0 – 145,000 МГц - Входная частота канала R0X – 145,012,5 МГц - Канал 8 ( выходная частота 145,800 МГц) Исключён 7. Используется на вторичной основе |  |  |
| 4433025,0 - 434575,0 ( RU1 - RU15) | 5 |  | FM ( F3E) |  | - Разнос частот приёма и передачи 1600 кГц - Использование на вторичной основе |  |  |
| 1291000,0 – 1297475 (RM1 - RM19 ) | 100 |  | FM 9 F3E) |  | 1. Разнос частот приёма и передачи 6000 кГц 2. Использование на вторичной основе |  |  |
| Р А Д И О М А Я К И |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,200 - 28,300 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 144,400 - 144,490 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 432,800 - 433,000 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 1296,800 - 1297,000 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 2320,800 - 2320,990 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,500 - 3,650 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 3,600 - 3,650 |  | 5 |  | AM |  |  |  |
| 144,000 - 145,800 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 144,500 - 146,000 |  | 5 |  | AM |  |  |  |
| РАДИОСТАНЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,830 –2000 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 1,860 – 2000 |  | 5 |  | SSB |  |  |  |
| 3,500 - 3,650 |  | 5 |  | CW |  |  |  |
| 3,600 - 3,650 |  | 5 |  | SSB |  |  |  |
| РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28000 – 28200 144000 – 146000 |  | 1 |  |  |  |  | занимаемая полоса частот не более 25 кГц |
| 26957 – 27283 |  | 0,5 |  |  |  |  | занимаемая полоса частот не более 20 кГц |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЛЮБИТЕЛЬСКИМ  РАДИОСТАНЦИЯМ.

6.1. В состав любительской радиостанции входит:

6.1.1. Передающая (приёмо-передающая), многодиапазонная приёмная радиоаппаратура промышленного и самостоятельного изготовления,  а также находящаяся в стадии разработки, модернизации(ремонта),  изготовления и настройки радиоаппаратура.

6.1.2. Антенные устройства с фидерными линиями (включая грозозащиту).

6.1.3. Вспомогательные устройства для контроля параметров радиопередающей аппаратуры (источники электропитания, приборы для измерений и настройки аппаратуры).

6.1.4. Инструмент и инвентарь.

6.1.5. Количество передающей (приёмо-передающей) и вспомогательной

радиоаппаратуры у владельца любительской радиостанции не регламентируется.        При совместном использовании индивидуальной ЛРС членами одной семьи передающая аппаратура должна обеспечивать возможность работы с уровнями выходной мощности в соответствии с требованиями разрешения каждого члена семьи.

6.1.6. В оснащение коротковолновика-наблюдателя и коллективного наблюдательского пункта может входить все перечисленное выше оборудование и радиоаппаратура, за исключением передающей и приемо-передающей.

- Технические требования к передатчику любительской  радиостанции:

6.2.1. Передатчик любительской радиостанции должен удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к стабильности частоты,  определяемой как абсолютный уход частоты в течении 15 минут с момента вхождения в связь:

- для радиостанций 1-й и 2-й категорий в диапазонах ниже 30 МГц - не более 300 Гц,  в УКВ-диапазонах - не более 1000 Гц.

- для радиостанции 3-й категории в диапазонах 1,8, 3,5 и 21 МГц - не более 500 Гц, в диапазоне 28 МГц - не более 2000 Гц, в УКВ-диапазонах - не более 10 кГц.

- для радиостанции 4-й категории- не более 500 Гц, в УКВ-диапазонах - не более  10 кГц.

6.2.2 Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиком ЛРС должна быть для передатчика мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц - на 30 дБ ниже мощности основного излучения.

6.2.3.  Для передатчиков большей мощности в диапазонах ниже 30 МГц - на 40 дБ  ниже  мощности основного излучения, но не более 50 мВт.

6.2.4 Для передатчика, работающего в УКВ-диапазонах 144, 430 и 1296 МГц – не более 25 мкВт. Регламентом не регламентируется.

6.2.5. Выходная мощность передатчиков ЛРС измеряется на согласованной активной нагрузке(эквиваленте антенны), в режиме непрерывного излучения поверенным измерителем мощности или напряжения (тока). В последнем случае мощность рассчитывается по формуле:

2

U  экв                                                        2

P вых = ————     ( Вт )       или        P вых =  I    экв   х  R  ( Вт )

R

где:     U экв - напряжение на активной нагрузке, В.

I экв - ток в активной нагрузке, А.

R      - величина сопротивления активной нагрузки, Ом

Допустимое превышение разрешенной мощности по диапазонам не более 20%.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ И ИХ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

7.1. Каждая ЛРС должна быть зарегистрирована в региональном управлении Госсвязьнадзора России, иметь разрешение на право эксплуатации ЛРС.

7.2. Любительская радиостанция может быть размещена:

7.2.1. По месту постоянного проживания или пребывания пользователя.

7.2.2. Временно перенесена и расположена стационарно или в полевых условиях.

7.2.3. На подвижных наземных, плавающих или летающих объектах (использование ЛРС может осуществляться только по разрешению владельца такого объекта).

7.2.4. Как носимая, которая постоянно(временно) находится у пользователя.

7.3. Во всех случаях владелец должен иметь при себе разрешение на эксплуатацию ЛРС или его копию.

7.4. Владелец индивидуальной ЛРС несёт ответственность за то, чтобы во время его отсутствия никто из посторонних лиц не смог привести её в действие. Запрещается установка стационарной индивидуальной ЛРС в общей комнате общежития и помещении общего пользования( коридоры, гостиные и так далее ).

7.5.  Владелец индивидуальной ЛРС имеет право разрешить использовать свою ЛРС  лицу, в том числе и иностранному, имеющему разрешение на эксплуатацию ЛРС любой категории.

7.6. Владелец ЛРС имеет право передать во временное пользование принадлежащую ему приёмо-передающую аппаратуру юридическому или физическому лицу, имеющему разрешение на эксплуатацию ЛРС.

7.7. Коллективные( клубные ) ЛРС должны устанавливаться в отдельных помещениях, в которых обеспечивается сохранность аппаратуры и исключается возможность доступа к ней посторонних лиц. Запрещается размещение стационарных коллективных ЛРС в проходных комнатах и коридорах.

7.8. Решением начальника коллективной ЛРС или его заместителей для самостоятельной работы на радиостанции могут быть допущены лица, имеющие разрешение на право эксплуатации ЛРС, имеющие категорию не ниже категории коллективной радиостанции.

Все остальные лица ( владельцы индивидуальных радиостанций более низких категорий, радионаблюдатели, иностранные граждане, имеющие национальную лицензию на эксплуатацию ЛРС ), могут работать на коллективной радиостанции только в присутствии начальника или его заместителей.

7.9. Начальник коллективной радиостанции имеет право допустить для работы на радиостанции любое лицо, имеющее разрешение на эксплуатацию индивидуальной ЛРС любой категории, выданное органами службы Госсвязьнадзора России. Это лицо может работать своим позывным сигналом в диапазонах частот, разрешённых по его категории, либо позывным сигналом коллективной радиостанции по её категории.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1. Владельцы ЛРС обязаны неуклонно придерживаться правил техники безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ), государственных санитарных норм и предупреждать случаи нарушения этих правил и норм другими лицами.

8.2. Владельцы индивидуальных, начальники коллективных ЛРС и их заместители несут ответственность за выполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности в помещении ЛРС и в местах расположения их антенных сооружений.

- К настройке, регулировке и эксплуатации любительской радиостанции,

а также к установке, настройке и ремонту антенных сооружений могут быть допущены только те радиолюбители, которые изучили правила техники безопасности и пожарной безопасности (Приложение 1), прошли собеседование или инструктаж (Приложение 2).

9.  РАЗРЕШЕНИЕ  НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСТАНЦИИ.

9.1. Все любительские радиостанции индивидуального и коллективного пользования должны быть зарегистрированы в органах службы Госсвязьнадзора России и иметь разрешение на их эксплуатацию.

9.2. “ Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции” (далее - Разрешение) действует на всей территории Российской Федерации и имеет  единую форму  (Приложение 10) независимо от классификации любительской радиостанции.

9.3.  Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции (определённое сроком его действия)  дает ее владельцу право на изготовление, приобретение, установку, эксплуатацию, ремонт и модернизацию, продажу либо передачу в постоянное или временное пользование  лицам, имеющим на это соответствующее разрешение ГСН, радиоэлектронных средств и использование радиочастот в соответствии с назначением и категорией радиостанции, занятие экспериментальной (исследовательской) деятельностью, а также установку наружных антенно-фидерных устройств ЛРС. В случае необходимости установка антенно-фидерных устройств на крышах зданий согласовывается с административными органами, в ведении которых находятся здания.

9.4. Срок действия Разрешения – 5 лет.

Оплата ежегодного эксплуатационного сбора осуществляется владельцами ЛРС в региональные управления Госсвязьнадзора через региональные радиолюбительские организации в первом квартале текущего года. Ветераны Великой Отечественной войны,  инвалиды, пенсионеры и школьники  от уплаты сборов освобождаются.

При неуплате эксплуатационных сборов в течение двух лет подряд и отсутствии в

территориальном управлении Госсвязьнадзора заявления о временном прекращении работы радиостанции, Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции может быть аннулировано либо его действие приостановлено.

9.5. Владельцу переносной или мобильной ЛРС на основании его заявления выдаётся выписка из основного Разрешения (Приложение 7).

9.6. Право на получение Разрешения имеют:

- граждане Российской Федерации независимо от возраста, не ограниченные в гражданских правах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- граждане других государств, имеющие соответствующий документ на право проживания на территории Российской Федерации;

- граждане других государств, пребывающие в Российской Федерации согласно въездной визе и имеющие документ национальной Администрации связи на эксплуатацию ЛРС.

9.7. Военнослужащие и лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации могут получить Разрешение в соответствии с “Инструкцией о развитии радиолюбительства в Вооружённых Силах Российской Федерации ”, введённой в действие Приказом министра обороны Российской Федерации от 24.12.1996 г. № 34.

9.8. Объединения радиолюбителей (клубы, кружки и др.) и владельцы индивидуальных любительских радиостанций могут получить разрешение на установку и эксплуатацию ретрансляторов и радиомаяков.

9.9. Моделисты-конструкторы могут получить разрешение на использование радиопередатчиков для радиоуправления моделями.

9.10.  По заявлению владельца индивидуальной или коллективной ЛРС для оформления разрешения на работу в радиолюбительском эфире  за пределами Российской Федерации ему  выдаётся дубликат Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции на английском языке.

9.11. При изменении фамилии, основного места расположения любительской радиостанции, либо утере Разрешения, владелец в десятидневный срок должен подать в региональное управление Госсвязьнадзора России заявление о выдаче нового Разрешения. По просьбе владельца в Разрешение может быть внесен адрес альтернативного места расположения радиостанции.

9.12. Вопросы выдачи разрешений на использование любительской радиостанции в режимах работы, не предусмотренных данным Регламентом, рассматриваются Главгоссвязьнадзором России в исключительных случаях по ходатайствам радиолюбительских организаций.

10. ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ.

10.1. Радиостанции любительской и любительской спутниковой служб Российской Федерации должны вести передачи только в полосах частот, классами излучения и уровнем выходной мощности в соответствии с полученными разрешениями на их эксплуатацию.

10.2.  Во время радиосвязи разрешается обмениваться информацией по вопросам радиолюбительства и радиоспорта, по техническим данным оснащения ЛРС, погодным условиям и условиям распространения радиоволн.

Следует ограничиваться замечаниями личного характера, передача которых через службу общественной электросвязи, вследствие их небольшой важности, не оправдывается.

10.3.  Рабочие частоты следует выбирать таким образом, чтобы весь спектр излучаемого сигнала при любых изменениях частоты (в том числе из-за нестабильности частоты) находился в пределах любительских диапазонов и полос частот, отведённых для данного вида работы.

10.4. Рекомендуется использовать минимальную мощность передачи, необходимую для проведения желаемого вида радиосвязи.

10.5. При работе в полосах частот, используемых на вторичной основе, оператор

любительской радиостанции не должен создавать помех работе радиостанциям первичной службы и обязан либо немедленно изменить рабочую частоту, либо прекратить работу на передачу в случае претензий на помехи.

10.6. В пределах выделенных диапазонов (полос) частот оператор может

устанавливать радиосвязь только с любительскими радиостанциями.

Радиосвязь со служебными и другими не любительскими радиостанциями допускается только в случаях передачи ими сигналов бедствия (SOS, MAYDAY) на частотах любительских диапазонов.  О проведении такой связи владелец любительской радиостанции обязан немедленно оповестить региональное управление Госсвязьнадзора России.

10.7. При радиосвязи телефоном (SSB, AM, FM) рекомендуется передавать буквы

позывного сигнала с помощью слов фонетического алфавита (Приложение 23) раздельно и чётко. При передаче позывных следует избегать применения сокращённых, уменьшительных и иных производных форм фонетического алфавита.

10.8. Язык, которым пользуются радиолюбители при проведении радиосвязи открытым текстом, выбирается ими без каких-либо ограничений.

10.9. При радиосвязи телеграфом (ТЛГ) операторы должны использовать только

международный код (азбуку) Морзе (Приложение 22).

10.10. При проведении радиосвязи, обмен информацией может вестись открытым текстом с использованием выражений Q - кода и радиолюбительского кода (Приложения 24 и 25).

10.11. Операторы  любительских радиостанций обязаны называть позывной сигнал своей радиостанции в начале и при полном окончании каждого сеанса радиосвязи, а при длительных сеансах связи повторять свой позывной сигнал не реже одного раза в 5 минут.

Владельцы(операторы) радиостанций, участвующие в спортивном мероприятии, должны называть свой позывной сигнал так часто,  как этого требуют правила данного спортивного мероприятия, но не реже одного раза в 5 минут.

При изменении рабочей частоты оператор обязан назвать свой позывной сигнал перед изменением частоты и в начале работы на новой частоте.

Невыполнение этого требования, а также повторение своего позывного сигнала на одной и той же частоте с интервалом, превышающим 5 минут, квалифицируется как работа без позывного сигнала.

10.12. Разрешается проводить радиосвязь через базовые наземные ретрансляторы,

бортовые ретрансляторы любительских ИСЗ, а также радиосвязь с роботами - ответчиками, имеющимися на борту таких ИСЗ.

10.13. Документация любительской радиостанции:

10.13.1 На каждой любительской радиостанции должны находится следующие

документы:

- разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции;

- Регламент любительской радиосвязи Российской Федерации;

- аппаратный журнал.

10.13.2. Дополнительно на коллективной радиостанции должны находиться:

- журнал инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности (Приложение 2);

- список операторов.

10.13.3. Аппаратный журнал ведётся в произвольной форме и обязательно должен содержать следующую информацию:

- позывной сигнал корреспондента;

- дату, время, диапазон, класс излучения проведённой радиосвязи;

- оценка сигнала RST или RS (переданного и принятого).

10.13.4. При ведении аппаратного журнала рекомендуется использовать Всемирное координированное время (UTC) и записывать позывные сигналы латинскими буквами.

10.13.5. Допускается ведение аппаратного журнала на магнитных носителях.

10.13.6. Срок хранения аппаратного журнала - не менее трёх лет.

10.13.7. При работе с переносной или мобильной любительской радиостанции ведение аппаратного журнала и наличие данного Регламента не обязательно.

10.13.8. Документом, подтверждющим проведение радиосвязи (наблюдения) с любительскими радиостанциями всех стран мира, является карточка-квитанция(QSL). В QSL приводится следующая информация:

дата и время (UTC) проведения связи, позывной сигнал корреспондента, частота, вид излучения, оценка принятого сигнала .

Рекомендуемые размер QSL - карточки 90 х 140 мм и вес не более 3 грамм.

10.13.9. Оператор любительской радиостанции обязан отвечать на все пришедшие в

его адрес QSL - карточки, либо предупреждать своего корреспондента, указав причину невозможности подтверждения радиосвязи QSL – карточкой.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ.

11.1. В случае, если владелец радиостанции случайно принял постороннюю корреспонденцию не радиолюбительского характера, он не должен ее воспроизводить, передавать третьему лицу или использовать для каких-либо целей.

11.2. Владельцу (оператору) любительской радиостанции запрещается:

11.2.1. Передача информации, содержащей государственную и служебную тайны.

11.2.2. Использование любительской радиостанции для передачи международных сообщений от(для) третьих лиц(кроме случаев, оговоренных в п. 21.5.).

- Использование международных сигналов бедствия SOS или MAYDAY

(за исключением чрезвычайных ситуаций).

11.2.4. Проведение радиообмена при создании помех радиостанциям служб,

использующим данный диапазон на более высокой основе.

11.2.5. Ведение переговоров, выходящих за рамки тематики, указанной в п. 10.2.,

обсуждение в эфире политики, религии, секса, коммерции, создание преднамеренных радиопомех.

11.2.6. Использование не радиолюбительских кодов и шифров.

11.2.7. Передача ложных или вводящих в заблуждение сообщений.

11.2.8.  Работа в эфире в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

11.2.9. Работа не присвоенным позывным сигналом или без передачи позывного сигнала.

11.2.10.  Работа в диапазонах частот и классами излучений, не предусмотренными категорией радиостанции.

11.2.11. Работа в период приостановления действия Разрешения на эксплуатацию ЛРС.

11.2.12. Перестройка передатчика по диапазону в режиме излучения.

11.2.13. Использование передатчика с неудовлетворительным качеством телефонного сигнала и телеграфного сигнала с тоном хуже Т-6.

11.2.14. Эксплуатация радиостанции, не отвечающей техническим требованиям и правилам техники безопасности.

11.2.15.  Эксплуатация любительской радиостанции с превышением допустимого максимального уровня выходной мощности передатчика.

11.2.16. Допуск к работе на радиостанции постороннего лица, не имеющего права быть оператором.

11.2.17. Передача радиовещательных программ, звукового сопровождения телевизионных программ, музыкальных записей и всякого рода рекламы.

11.2.18. Получение материального вознаграждения в каком-либо виде за деятельность, связанную с эксплуатацией любительской радиостанции.

11.2.19.  Работа любительской радиостанции во время работы телевидения при наличии радиопомех от её передатчика работе исправных телевизионных приёмников промышленного изготовления, которые подключены к настроенным и согласованным внешним телевизионным антеннам промышленного изготовления.                        (Владелец любительской радиостанции должен проявлять инициативу в обнаружении и устранении помех).

11.2.20. Применение во время радиосвязи непристойных и оскорбительных выражений.

- Во всех случаях владелец (оператор) любительской радиостанции должен следовать общепринятому радиолюбительскому этикету, проявлять в ходе радиосвязи взаимную вежливость, выдержку и такт.

12.  ПОРЯДОК  ПРИСВОЕНИЯ  ПОЗЫВНЫХ  СИГНАЛОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ   РАДИОСТАНЦИЯМ.

12.1. Радиостанциям любительской и любительской спутниковой службам в Российской Федерации присваиваются позывные сигналы согласно требованиям Международного регламента радиосвязи.

12.2. Структура позывных сигналов, порядок присвоения и их выдача регламентируется “Инструкцией о порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям Российской Федерации” от 27.03.1996.

12.3. Администрации связи Российской Федерации для назначения позывных сигналов средствам радиосвязи любительской службы выделены блоки международных серий RAA - RZZ и UAA - UIZ  (Приложение 21).

12.4. Любительским радиостанциям Российской Федерации выделяются позывные сигналы для постоянного пользования - регулярные, а в отдельных случаях - специальные.

12.5. Владелец индивидуальной или коллективной любительской радиостанции в  Российской Федерации может иметь только один российский позывной сигнал на постоянной основе.

12.6. Форма любительского позывного сигнала, регулярного или специального, должна строго соответствовать положениям Регламента радиосвязи:

“ Один знак и одна цифра или два знака и одна цифра, сопровождаемая группой не более, чем трёх знаков ”.

В качестве знаков используются буквы латинского алфавита:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

12.7. Любительской радиостанции индивидуального и коллективного пользования

присваиваются шестисимвольные и пятисимвольные (только для индивидуальных радиостанций первой категории) позывные сигналы.

12.8. Формирование шестисимвольных регулярных позывных сигналов производится

следующим образом:

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс |  |  |  |  | Суффикс |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| БУКВА R или U | БУКВА |  | ЦИФРА |  | БУКВА | БУКВА | БУКВА |  |  |  |

аналогично формируются пятисимвольные:

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс |  |  |  | Суффикс |  |
| БУКВА R или U | БУКВА | ЦИФРА | БУКВА |  | БУКВА |

Две первые буквы регулярных позывных сигналов, обозначающие государственную принадлежность России, выбираются из блоков:

RA, UA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ.

Блоки RB, RC, RD, RE, RF, RH, RI, RJ, RM, RO, RP, RQ, RS, RR, RT, RY, UB, UC, UD, UF, UG, UH, UI находятся в резерве управления Главгоссвязьнадзора России.

12.9. Цифра и первая буква суффикса обозначают принадлежность

к единице административно - территориального деления Российской Федерации                   (область, край, республика) и назначаются согласно (Приложению 21).

12.10. Пятая и шестая буквы позывного сигнала назначаются в алфавитном порядке и

в сочетании с первыми четырьмя символами являются принадлежностью конкретной любительской радиостанции.

12.11. Формирование позывных сигналов для коротковолновиков - наблюдателей

производится следующим образом:

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс |  |  | Суффикс |  |  |  |
| БУКВА R | ЦИФРА |  |  | БУКВА |  | ЦИФРА |

Например, R 3 - A -1        (г. Москва)

- для коллективных наблюдательских пунктов:

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс |  | Суффикс |  |  |  |  |
| БУКВА R | ЦИФРА |  | БУКВА | БУКВА K |  | ЦИФРА |

Например, R 3 - A K -1      (г. Москва)

12.11.1. Первая буква позывного сигнала и цифра (префикс), обозначают государственную принадлежность и условный радиолюбительский район России.

12.11.2. Цифра префикса и первая буква суффикса обозначают принадлежность к единице административно - территориального деления Российской Федерации (область, край, республика) и назначаются согласно (Приложению 21).

12.11.3. Третья буква позывного сигнала является принадлежностью коллективного наблюдательского пункта.

12.11.4. Цифра - порядковый номер, начиная с 1.

12.12. Если используются позывные сигналы для станций космической службы, то рекомендуется, чтобы они состояли из двух знаков, за которыми следует две или три цифры (кроме 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой).

12.13. Владелец ЛРС, сдавший экзамен на эксплуатацию любительской радиостанции первой категории, при желании может  получить или заменить шестисимвольный позывной сигнал на пятисимвольный. Замена производиться региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании личного письменного заявления. Других документов при этом представлять не надо.

12.14. Ветеранам и труженикам тыла могут быть присвоены и выданы четырёх и пятисимвольные позывные сигналы с одной буквой R в префиксе. Для оформления такого позывного сигнала необходимо представить в Главгоссвязьнадзор России через его региональные управления Госсвязьнадзора России заявление и копию удостоверения участника войны или труженика тыла.

По согласованию с администрациями связи Казахстана, Узбекистана и Украины сохраняются за ветеранами Великой Отечественной войны ранее выданные укороченные позывные сигналы с буквой U в префиксе.

12.15. Регулярный позывной сигнал выдаётся индивидуальной или коллективной любительской радиостанции из числа свободных, по желанию заявителя.

Позывной сигнал с окончанием, образующий неблагозвучные буквосочетания и который можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого рода, присвоению и выдаче не подлежит.

12.16. В случае прекращения работы любительской радиостанции её бывший позывной сигнал повторному присвоению и выдаче не подлежит.

12.17. Дополнения к постоянно действующему позывному сигналу любительской радиостанции:

12.17.1. При временном перемещении в пределах территории своей области, края, республики, к присвоенному позывному сигналу через дробь добавляется буква “ А ” - в стационарных  и буква “ Р ” - в полевых условиях.

12.17.2. При работе в пределах территории Российской Федерации с подвижных наземных объектов к постоянному позывному сигналу через дробь добавляется      буква “M”.

12.17.3. При работе с плавающих объектов, которые являются собственностью Российской Федерации, к постоянному позывному сигналу через дробь добавляются буквы “MM”.

12.17.4. При работе с воздушных объектов, которые являются собственностью Российской Федерации, к постоянному позывному сигналу через дробь добавляются буквы “AM”.

12.17.5. При наличии СЕРТ - договора и национального разрешения (license) или при наличии временного разрешения (license) на эксплуатацию любительской радиостанции на территории Российской Федерации иностранным гражданам, перед позывным сигналом через дробь добавляют букву R + цифра, соответствующая условному радиолюбительскому району России. (Приложение 19)

Например: R3/UB5FF.

12.17.6. При использовании вышеуказанных дополнений к позывному сигналу, владелец (оператор) любительской радиостанции обязан при радиосвязи передавать своё местонахождение.

12.18. Главгоссвязьнадзор России осуществляет присвоение, выдачу:

12.18.1. Позывных сигналов для коллективных любительских радиостанций организаций, имеющих всероссийский статус.

12.18.2. Специальных позывных сигналов разового использования для любительских радиостанций на время проведения мероприятий, имеющих всероссийский или международный статус.

12.18.3. Четырёхсимвольных специальных позывных сигналов для участия в международных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ (только для коллективных и индивидуальных радиостанции первой категории) (Приложение 14).

12.18.4. Позывных сигналов для работы со следующих территорий:

- Антарктида;

- остров Малый Высоцкий ;

- архипелаг Земля Франца - Иосифа.

12.18.5. Позывных сигналов для иностранных радиолюбителей, в том числе из стран СНГ.

12.18.6. Разрешений на установку и эксплуатацию радиолюбительских  ретрансляторов с присвоением позывных сигналов и номеров рабочих каналов.

12.18.7. Оформление разрешений на использование позывных сигналов(пп. 12.18.2 и 12.18.3) осуществляется на основании заявок владельцев ЛРС и ходатайств КВ или УКВ комитетов национальной радиолюбительской организации.  За оформление разрешений на использование специальных позывных сигналов (пп. 12.18.3; 12.18.5; 12.18.6.) взимается плата в соответствии с действующими тарифами.

12.19. Региональные управления Госсвязьнадзора России осуществляют:

12.19.1. Выдачу разрешений на изготовление (приобретение) и эксплуатацию индивидуальных и коллективных любительских радиостанций.

12.19.2. Присвоение и выдачу позывных сигналов любительских радиостанций, размещённых на территории Российской Федерации, в её воздушном и водном пространстве, на мобильных средствах, воздушных и водных судах.

12.19.3. Присвоение и выдачу специальных позывных сигналов разового использования на время проведения мероприятий областного, краевого и республиканского статуса (слёты, юбилеи и т.п.).

Специальный позывной сигнал должен быть шестисимвольным и иметь следующую форму:

UE (префикс) + цифра и буква, соответствующие условному территориальному делению согласно (Приложение 19) + двухсимвольная буквенная приставка.

Например: для Воронежской области UE3QAA - UE3QZZ.

Во время проведения соревнований использование специальных позывных с префиксом UE запрещается.

12.19.4. Выдачу разрешений на ввоз из-за границы радиолюбительской аппаратуры на территорию Российской Федерации.

12.19.5. Выдачу разрешений для радиоуправления моделями.

12.19.6. Выдачу разрешения на постоянное перемещение любительской радиостанции в пределах территории Российской Федерации (Приложение18 и 19).

12.19.7. Присвоение позывных сигналов для участия в очных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ.

Оформление временного или полного прекращения работы любительской радиостанции.

13.  ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ            ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ   РАДИОСТАНЦИИ.

13.1. Изготовление (приобретение), любительской радиостанции индивидуального или коллективного пользования может производиться только после получения письменного разрешения регионального управления Госсвязьнадзора России  (Приложение 6).

13.2. Заявитель, желающий получить разрешение на изготовление (приобретение) любительской радиостанции, должен обратиться в местную радиолюбительскую организацию с просьбой принять квалификационные экзамены.

13.3. Заявителю выдаётся заявление - анкета (Приложение 4) и сообщается расписание работы квлификационно-технической комиссии.

13.4. При успешной сдаче квалификационного экзамена заявитель получает справку

(Приложение 5), которая действительна на протяжении шести месяцев со дня выдачи.

13.5. Для получения разрешения,  в региональное управление Госсвязьнадзора России,

представляются следующие документы:

13.5.1. Для любительских радиостанций индивидуального пользования:

- заявление - анкета (Приложение 4) в одном экземпляре:

- две фотографии размером 3 х 4 см.;

- справка о сдаче квалификационных экзаменов (Приложение 5) или документ, выданный региональным управлением Госсвязьнадзора по прежнему месту жительства о сдаче разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (Приложение 19).

Граждане,  не достигшие совершеннолетия, дополнительно представляют заявление совершеннолетнего лица (близкого родственника, опекуна), которое даёт согласие на выдачу заявителю Разрешения и берёт на себя ответственность за выполнение заявителем требований данного Регламента.

13.5.2. Для любительских радиостанций коллективного пользования:

- заявление - анкета (Приложение 4) на начальника и его заместителей

(для каждого из них);

- две фотографии размером 3 х 4 см (для каждого их них);

Юридическое лицо дополнительно представляет заявление, в котором берёт на себя ответственность за обеспечение условий для работы любительской радиостанции и указывает необходимые сведения о начальнике и его заместителях (не более двух человек) и месте её размещения.

13.6. Категория коллективной любительской радиостанции определяется по категории

личной ЛРС ее начальника или одного из его заместитетлей.

13.7. В течении тридцати дней со дня подачи документов, региональное управление Госсвязьнадзора России рассматривает их и выдаёт “Разрешение на  изготовление (приобретение) любительской радиостанции” (Приложение 6).

В случае отказа в выдаче разрешения региональное управление Госсвязьнадзора  сообщает заявителю причину отказа в письменном виде.

“Разрешение на изготовление (приобретение) ЛРС” действительно в течение шести месяцев.

13.8. Не позднее шести месяцев со дня получения разрешения на изготовление

(приобретение) индивидуальной или коллективной любительской радиостанции, заявитель должен установить радиоаппаратуру, подготовить её к работе и предъявить для  технического осмотра квалификационной технической комиссии. По истечении вышеуказанного срока владелец, не предъявивший для контроля построенную (приобретенную) радиостанцию или не продливший срок действия разрешения, теряет право на изготовление (приобретение) радиостанции.

13.9. По результатам проверки составляется “Акт технического осмотра радиостанции” (Приложение 9), один экземпляр которого передается заявителю. “Акт технического осмотра радиостанции” является документом, подтверждающим, что предьявленное оборудование соответствует техническим и эксплуатационным требованиям. Если какие-либо параметры или условия требованиям не соответствуют, об этом делается запись в Акте с указанием согласованных с заявителем сроков на устранение недостатков. По истечении установленного срока производится повторная проверка радиостанции. При отсутствии замечаний в акт вносится запись об устранении отмеченных ранее недостатков. “Акт технического осмотра” действителен в течении шести месяцев со дня его заполнения.

13.10. Для получения “Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции” индивидуального или коллективного пользования заявитель должен подать в региональное управление Госсвязьнадзора России следующие документы:

- “Акт технического осмотра радиостанции”;

- квитанцию об оплате регистрационного сбора.

13.11. Для повышения категории любительской радиостанции владелец подаёт в региональное управление Госсвязьнадзора  России следующие документы:

- заявление-анкету (Приложение 4);

- две фотокарточки размером 3 х 4 см.;

- справку о сдаче квалификационных экзаменов (Приложение 5);

- “Акт технического осмотра радиостанции”;

- действующее “Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции”

(Приложение 10);

- квитанцию об оплате регистрационного сбора.

13.11. Удостоверения коротковолновика - наблюдателя выдаются региональными отделениями Союза радиолюбителей России. Для получения Удостоверения заявитель предоставляет следующие документы:

- заявление-анкету (Приложение 4);

- две фотографии размером 3 х 4 см.;

14.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ.

- Взаимоотношения Главгоссвязьнадзора и его региональных управлений с

радиолюбителями осуществляются через Союз радиолюбителей России и его региональные отделения.

14.2. Для определения квалификации заявителя или владельца любительской радиостанции, региональная радиолюбительская организация создаёт квалификационную техническую комиссию.

14.3.Квалификационная техническая комиссия.

14.3.1. Квалификационная техническая комиссия создаётся и работает на общественных началах и формируется из опытных радиолюбителей, имеющих разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции и непрерывный стаж работы в эфире не менее 3 лет и не имевших за этот период нарушений правил работы в эфире. Членами квалификационных технических комиссий не могут быть лица, работающие в организациях, занимающихся продажей радиолюбительской аппаратуры.

14.3.2. В области, крае или республике может быть создано несколько

квалификационных технических комиссий. Количество членов каждой комиссии должно быть не менее трёх человек.

14.3.3.  Количество квалификационных технических комиссий и их составы определяет областная, краевая, республиканская радиолюбительская организация, с которой региональное управление Госсвязьнадзора России заключает письменное соглашение.

В соглашении должны быть указаны:

- количество и составы квалификационных технических комиссий;

- процедура проведения экзаменов;

- место и расписание проведения экзаменов;

- порядок отчётности.

Данное соглашение подписывают начальник регионального управления Госсвязьнадзора и руководитель областной, краевой, республиканской организации радиолюбителей.

14.3.4. Членам квалификационной технической комиссии выдаётся удостоверение

(Приложение 15) подтверждающее их полномочия на право приёма квалификационных экзаменов и проверки технического состояния приёмо-передающей аппаратуры на территории области, края, республики.

14.3.5. Экзамены должен приниматься в присутствии трех членов комиссии соответствующей квалификации. Для приема экзаменов на 1-ю категорию они должны быть владельцами любительских радиостанций 1-й категории со стажем не менее трех лет,  на 2-ю и более низкие категории - владельцами любительских радиостанций 1-й или 2-й категории со стажем не менее трех лет.

14.3.6. Срок полномочия комиссии два года со дня её утверждения. Она подотчётна

конференции (общему собранию) радиолюбителей области, края или республики.

14.4. Региональное управление Госсвязьнадзора России имеет право проверки результатов квалификационных экзаменов. При обнаружении фактов недобросовестного отношения членов квалификационной технической комиссии к приёму экзаменов, результаты экзаменов по этим фактам аннулируются. В этом случае члены квалификационной технической комиссии лишаются права на дальнейший приём квалификационных экзаменов и её состав пересматривается, после чего заявитель сдаёт экзамен новому составу квалификационно-технической комиссии.

14.5. Перечень вопросов для сдачи квалификационных экзаменов разрабатывается

Союзом радиолюбителей России и утверждается управлением Главгоссвязьнадзора Российской Федерации.

14.6. Заявитель может получить разрешение на эксплуатацию любительской

радиостанции любой категории, в соответствии с его квалификацией.

14.7. Для открытия радиостанции четвёртой категории допускается заочный приём экзаменов для граждан, проживающих в населённых пунктах, отдалённых от центров организованного радиолюбительского движения, и для инвалидов.

14.8. Любое повышение категории любительской радиостанции может быть произведено последовательно по категориям, но не ранее чем через год после получения разрешения на эксплуатацию радиостанции более низкой категории, за исключением случаев повышения категории с 4-ой на 3-ю.

15.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.

15.9.1.  Для получения четвёртой категории заявитель должен знать:

- принципы радиотелефонии и распространения радиоволн (коротких и УКВ);

- основные положения данного Регламента;

- правила проведения любительской радиосвязи;

- фонетический алфавит (Приложение 24);

- выражения Q- кода (Приложение 25);

- правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских

радиостанциях (Приложение 1).

15.9.2.  Для получения третьей категории заявитель должен знать:

- теоретические и практические основы электро- и радиотехники;

- основы распространения коротких и ультракоротких радиоволн;

- принципы построения и работы антенно-фидерных устройств;

-  положения данного Регламента;

- распределение любительских диапазонов по категориям РЛС и классам излучения;

- фонетический алфавит (Приложение 24);

- радиолюбительский код и выражения Q- кода (Приложения 25 и 26);

- правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских радиостанциях (Приложение 1);

- уметь принимать на слух и передавать от руки  кодом Морзе смешанный (буквенно-цифровой) текст объемом 250 знаков со скоростью не менее 40 знаков в минуту с количеством ошибок не более 3-х.

15.9.3.  Для получения второй категории заявитель дополнительно к требованиям, приведённым в п. 15.9.2., должен знать:

- уметь определять неисправности любительской радиостанции, которые требуют немедленного прекращения работы;

- меры борьбы с паразитными колебаниями;

- основы электромагнитной совместимости аппаратуры;

- уметь принимать на слух и передавать от руки  кодом Морзе смешанный (буквенно-цифровой ) текст объемом 250 знаков со скоростью не менее 60 знаков в минуту с количеством ошибок не более 3-х.

15.9.4.  Для получения первой категории заявитель дополнительно к требованиям, изложенным в п. п. 15.9.2. и 15.9.3., должен знать:

- основные законы электро- и радиотехники:

- схемотехнические и теоретические принципы построения различных любительских радиостанций, усилителей мощности, вспомогательных и антенно-фидерных устройств;

- английский язык в объёме, достаточном для ведения типовой радиосвязи, приёма сигналов бедствия и просьбы о помощи;

- уметь принимать на слух и передавать от руки  кодом Морзе смешанный (буквенно-цифровой ) текст объемом 250 знаков со скоростью не менее 90 знаков в минуту с количеством ошибок не более 3-х.

16.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ОЧНЫМ ВИДАМ РАДИОСПОРТА И ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ.

16.1. Для обеспечения соревнований по спортивной радиопеленгации  (“ охота на лис”) разрешается использование передатчиков мощностью до 5 Вт каждый, работающих в телеграфном или телефонном режиме в диапазонах частот 3500 – 3650 КГц и 144 – 146 МГц.

Радиопередатчикам для спортивной радиопеленгации присваивают следующие позывные сигналы:

| № | Назначение | Позывной сигнал Телеграф телефон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Привод | MO ( MOT ) “ лиса ” |
| 2 | “ лиса - 1 ” | MOE “ лиса - первая ” |
| 3 | “ лиса - 2 ” | MOI “ лиса - вторая ” |
| 4 | “ лиса - 3 ” | MOS “ лиса - третья ” |
| 5 | “ лиса - 4 ” | MOH “ лиса – четвёртая” |
| 6 | “ лиса - 5 ” | MO5 “ лиса - пятая ” |

16.2. Для обеспечения соревнований по радиомногоборью и двоеборью разрешается использовать радиостанции мощностью до 5 Вт, работающие в телеграфном или телефонном режиме в диапазонах частот 1830 – 1930 и 3500 – 3650 КГц.

Ответственный за проведение эфирной части соревнований должен иметь разрешение на эксплуатацию ЛРС.

16.3. Для  радиоуправления моделями  разрешается использовать радиопередатчики, работающие в диапазонах (полосах) частот 28000-28200 кГц и 144-146 МГц мощностью не более 1 Вт с занимаемой полосой частот не более 25 кГц и в полосе частот 26957-27283 кГц мощностью не более 0.5  Вт с занимаемой полосой не более 20 кГц. Использование этих передатчиков для радиосвязи категорически запрещается.

Оформление документов для получения разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию передатчиков для радиоуправляемых моделей производится территориальными управлениями Госсвязьнадзора, для чего моделист-конструктор должен представить   в территориальное управление Госсвязьнадзора заявление-анкету и фотокарточку размером 4.5 х 6 см.

16.4. Оформление разрешений на установку и эксплуатацию радиолюбительских

ретрансляторов с присвоением позывных сигналов и номеров рабочих каналов и радиолюбительские маяки осуществляет Главгоссвязьнадзор России на основании заявок региональных радиолюбительский организаций (Приложение 12 и 13) через региональные управления Госсвязьнадзора России.

17.  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ   ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ  В  ПРЕДЕЛАХ  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.

17.1.  Владелец ЛРС имеет право на ее перемещение и эксплуатацию в пределах территории Российской Федерации без предварительного уведомления регионального управления Госсвязьнадзора. При перемещении ЛРС за пределы области, края, республики, в которой находится основное место расположения радиостанции,  используется основной позывной сигнал с добавлением после него через дробь одной цифры, обозначающей принадлежность к радиолюбительскому району фактического места нахождения радиостанции. Например: RA3AAА/1 - московская ЛРС, расположенная на территории первого условного радиолюбительского района России.

17.2. При перемещении ЛРС в пределах области, края, республики и при работе с подвижных обьектов дополнения к постоянному позывному сигналу осуществляются в соответствии с пунктом 12.17.

17.3. При смене постоянного места проживания в пределах области, края или республики владелец ЛРС в месячный срок должен подать в региональное управление Госсвязьнадзора заявление о замене Разрешения с указанием нового адреса.

17.4. При переезде на постоянное место жительства в другую область, край, республику владелец ЛРС должен сдать Разрешение в выдавшее его региональное управление Госсвязьнадзора и получить справку о его сдаче.

17.5. На основании справки заявитель имеет право по новому месту проживания на получение Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции имевшейся у него ранее категории без сдачи квалификационного экзамена  .

При этом заявитель вправе оформить новый либо оставить старый позывной сигнал с выполнением требования п.17.1.

18.  ОФОРМЛЕНИЕ  ВРЕМЕННОГО  ИЛИ  ПОЛНОГО

ПРЕКРАЩЕНИЯ   РАБОТЫ  ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСТАНЦИИ.

18.1. При временном прекращении работы ЛРС на срок более одного года её владелец обязан письменно (Приложение 17) уведомить региональное управление Госсвязьнадзора и сдать Разрешение.  При этом он получает справку о временном прекращении работы ЛРС,  за ним сохраняется позывной сигнал и право на возобновление работы ЛРС без сдачи квалификационного экзамена. Возобновление работы ЛРС возможно только после подачи заявления в региональное управление Госсвязьнадзора России.

На период прекращения работы ЛРС владелец обязан обеспечить невозможность приведения радиостанции в рабочее состояние.

18.2. При полном прекращении работы любительской радиостанции владельцу

выдаётся справка (Приложение 18) и, если другое не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,  на протяжении 6-ти месяцев за ним сохраняется право разобрать передающую (приёмо-передающую) любительскую радиостанцию на детали либо передать или реализовать ее другому лицу, имеющему Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции или разрешение на право изготовления (приобретения) любительской радиостанции.

При этом использование радиостанции на передачу не допускается.

19.  ОФОРМЛЕНИЕ  ИНОСТРАННЫМ  РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ  ВРЕМЕННЫХ

РАЗРЕШЕНИЙ  НА  РАБОТУ С ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.

19.1. Оформление временных Разрешений на эксплуатацию ЛРС на территории Российской Федерации иностранным радиолюбителям (включая радиолюбителей из стран - членов СНГ),  имеющим разрешения национальных администраций связи (license), осуществляется Главгоссвязьнадзором России.

19.2. Для получения временного Разрешения необходимо предоставить следующие документы:

- заявление – анкету (приложение 15);

- копию национального разрешения (license) на право эксплуатации любительской

радиостанции.

19.3. Документы подаются не менее, чем за два месяца до предполагаемой даты

начала работы любительской радиостанции на территории Российской Федерации.

19.4. В течении тридцати дней со дня подачи документов Главгоссвязьнадзор России

сообщает заявителю о принятом решении.

В случае отказа в выдаче временного Разрешения заявителю сообщается о причинах отказа.

19.5. Временное Разрешение выдаётся на срок до одного года.

19.6. За оформление временного Разрешения взимается плата в соответствии с

действующими тарифами.

20. МЕЖДУНАРОДНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РАДИОСВЯЗИ  В

СЛУЧАЯХ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  В  ПОЛОСАХ  ЧАСТОТ,

РАСПРЕДЕЛЁННЫХ   ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  СЛУЖБЕ.                                       (извлечение из Резолюции № 640 МСЭ)

20.1. Распределённые любительской службе полосы частот могут использоваться

Администрациями для удовлетворения нужд международной связи при бедствии.

20.2. Эти полосы частот должны использоваться только для обеспечения связи при проведении операций по спасению при бедствии.

20.3. Использование определённых полос частот, распределённых любительской службе, станциями других служб для связи при бедствии должно ограничиваться продолжительностью аварийной ситуации и конкретными географическими зонами, определяемыми ответственными органами затронутой страны.

Аварийная связь должна осуществляться только с согласия Администрации той страны, в которой произошло стихийное бедствие.

20.4. Международная связь в операциях по спасению должна избегать, насколько это                 возможно, помех сетям любительской службы.

20.5. Любительские радиостанции Российской Федерации могут быть задействованы для организации аварийной радиосвязи (как в пределах Российской Федерации, так и в международной связи) в чрезвычайных ситуациях с правом передачи информации от (для) третьих лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Ст.13 Федерального закона “О связи”), Регламентом радиосвязи (Резолюция № 640) и международными договорённостями и соглашениями.

20.6. По согласованию с Главгоссвязьнадзором в рамках любительской службы функционирует Радиолюбительская аварийная служба (РАС).

Деятельность РАС осуществляется на основании договорённости между заинтересованными министерствами, ведомствами и Союзом радиолюбителей России.

20.7. В повседневной работе операторы ЛРС, которые принимают участие в работе РАС, обязаны придерживаться требований данного Регламента.

20.8. Процедура работы любительских радиостанций РАС в чрезвычайных ситуациях регламентируется отдельными документами, согласованными с Главгоссвязьнадзором России.

21. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОЗ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

В  РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ.

21.1. Порядок ввоза  любительских приёмопередающих устройств на территорию Российской Федерации определяется действующим законодательством.

21.2. Ввоз из-за границы в Российскую Федерацию любительских радиостанций юридическими и физическими лицами, включая иностранных (далее заявители), осуществляется по разрешениям региональных управлений Госсвязьнадзора России, оформленным на основании заявлений этих лиц.

21.3. Ввоз в Российскую Федерацию любительских радиостанций, временно вывезенных за границу, осуществляется на основании обязательства об обратном их ввозе, данного заявителем органам Государственного таможенного комитета при их вывозе.

21.4. Временный ввоз на территорию Российской Федерации любительских радиостанций иностранными радиолюбителями и их эксплуатация, осуществляется на основании временных разрешений, выдаваемых Главным управлением Госсвязьнадзора России под обязательства о вывозе их с территории Российской Федерации.

21.5. Действие п. 22.2. не распространяется на ввоз приёмопередающих радиостанций с коммерческими целями, что регулируется соответствующими актами законодательства Российской Федерации.

22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ОПЕРАТОРОВ)  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ  ЗА  НАРУШЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ

ДАННОГО   РЕГЛАМЕНТА.

22.1. За изготовление (приобретение) и эксплуатацию радиопередающих устройств без разрешения органов службы Госсвязьнадзора России, а также за передачу или продажу радиопередающих устройств лицам, не имеющим соответствующих разрешений, владельцы ЛРС, в зависимости от характера допущенных ими нарушений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. За нарушение требований данного Регламента в тех случаях, когда эти нарушения не влекут за собой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, к владельцам любительских радиостанций могут применяться следующие меры:

22.3. Предупреждение - за нарушение требований пунктов: 10.3; 10.6; 10.13.1; 10.13.2; 11.2.4; 11.2.10; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.19 данного Регламента.

22.4. Приостановление действия разрешения на эксплуатацию на срок до трёх

месяцев за нарушения требований пунктов:11.2.6; 11.2.9; 11.2.14; 11.2.15  и при повторном нарушении требований одного или нескольких пунктов: 10.3; 10.6; 10.13.1; 10.13.2; 11.2.4; 11.2.10; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.19 данного Регламента.

22.5. Приостановление действия разрешения на эксплуатацию на срок от трех месяцев до одного года за нарушение требований одного пунктов: 11.2.5; 11.2.7; 11.2.8; 11.2.16; 11.2.17; 11.2.18; 11.2.20 и при повторном нарушении требований  пунктов: 11.2.6; 11.2.9; 11.2.14; 11.2.15  данного Регламента.

22.6. Аннулирование разрешения на эксплуатацию за нарушение требований пунктов: 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.11; 13.4 и при повторном нарушении требований одного или нескольких пунктов: 11.2.5; 11.2.7; 11.2.8; 11.2.16; 11.2.17; 11.2.18; 11.2.20  данного Регламента.

Вопрос о выдаче нового Разрешения на эксплуатации любительской радиостанции в этом случае может рассматриваться не ранее через два года (с пересдачей экзаменов).

22.7. Меры за нарушения требований настоящего Регламента применяются региональными управлениями Госсвязьнадзора России (по согласованию с КТК) на основании фактов нарушений, зафиксированных пунктом технического контроля органов службы Госвязьнадзора России или общественными контролерами СРР в аппаратном журнале или на магнитной ленте, или по обращению радиолюбительских организаций или юридических и физических лиц (при документальном подтверждении). При этом региональное управление Госсвязьнадзора России письменно уведомляет о своем решении владельца (начальника ) любительской радиостанции, допустившей нарушение.

22.8. Владелец (начальник ) любительской радиостанции при получении письменного предписания о приостановке действия или аннулировании Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции обязан выполнить принятое решение и в пятидневный срок сдать Разрешение на эксплуатацию ЛРС в региональное управление Госсвязьнадзора России.

22.9. Владелец любительской радиостанции может обжаловать решение регионального управления Госсвязьнадзора России в Главгоссвязьнадзоре России, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

23. КОНТРОЛЬ  ЗА  РАБОТОЙ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ   РАДИОСТАНЦИЙ.

23.1. Контроль за работой любительских радиостанций осуществляется органами службы Госсвязьнадзора России.

23.2. По решению органов службы Госсвязьнадзора России для контроля за работой любительских радиостанций Российской Федерации могут привлекаться члены КТК и общественные инстпекторы-контролеры.

23.3. Общественным контролёрам выдаётся удостоверение и при работе в эфире разрешается к постоянному позывному сигналу через дробь добавлять букву “ K” (контроль).

23.4. Владелец (начальник) любительской радиостанции должен обеспечить представителям органов службы Госсвязьнадзора России при предъявлении ими соответствующих удостоверений свободный доступ к документации, аппаратуре и сооружениям любительской радиостанции для осуществления их проверки.

23.5. Результаты проверки фиксируются письменно в акте (Приложение 19)  с обязательным ознакомлением под роспись владельца любительской радиостанции.

Приложение 1

ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСНОСТИ  И  ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЯХ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. К настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры любительских радиостанций, а также к установке, настройке и ремонту их антенн могут быть допущены только те радиолюбители, которые изучили и сдали экзамен по правилам техники безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ).

2. Владельцы (операторы) любительских радиостанций должны соблюдать правила ТБ и ПБ и предупреждать случаи нарушения этих правил другими лицами.

2.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ПОМЕЩЕНИЯХ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ   РАДИОСТАНЦИЙ.

- Индивидуальная радиостанция устанавливается по месту жительства её

владельца, а коллективная - в специально выделенном для неё помещении, за исключением помещений с повышенной опасность.

- К помещениям с повышенной опасностью относятся помещения. В которых

имеется один или несколько из следующих факторов:

- сырость (относительная влажность длительно превышает 80 %) или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные и т.п.);

- высокая температура, длительно превышающая  +30 C;

- химически активная среда (постоянно или длительно содержатся пары или отложения. Которые разрушают изоляцию или токонесущие части радиоаппаратуры).

- Аппаратура любительской радиостанции (трансиверы и т.п.) устанавливается на

рабочих столах операторов (за исключением мобильной и носимой аппаратуры).

Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое

радиоустройство должно быть помещено в металлический корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токонесущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надёжно заземлены.

2.4. Возимые радиостанции устанавливаются на автомобилях таким образом, чтобы дисплей и органы управления были легко доступны. Радиостанция должна быть установлена в таком месте автомобиля, где она не будет мешать управлению автомобилем или обзору водителя.

- Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путём

подключения к специально устроенному наружному заземлению либо к контуру заземления здания (жилого дома).

Для устройства наружного заземления в яму размером 1 х 1 м и глубиной не менее 1,5 м помещается стальной или медный лист толщиной не менее 5 мм. К листу должен

быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 мм2. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в неё необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой.

Вывод провода заземления до высоты 2,5 м над землёй должен быть защищён металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается.

2.6. Заземление или зануление радиоаппаратуры должно быть выполнено в соответствии с режимом нейтрали питающей сети.

2.7. Выполненные устройства заземления или зануления должны соответствовать требованиям ПУЭ.

2.8. Использование для заземления труб и радиаторов отопления, холодной воды и газовой сети категорически запрещается (возможное использование пластмассовых труб на отдельных участках водоснабжения).

2.9. Все соединения в цепях заземления аппаратуры радиостанции должны быть выполнены методом сварки, опрессования или винтовой скрутки с последующей пропайкой. Применение одной только пайки запрещается. Для подключения проводов

заземления блоки аппаратуры должны иметь резьбовые зажимы, гарантирующие надёжное механическое соединение и электрический контакт.

- Все цепи электропитания передающей, приёмной и другой аппаратуры

радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями, рассчитанными на нормальный ток потребления соответствующего радиоустройства.

2.11. Применение самодельных вставок или предохранителей, рассчитанные

на ток, превышающий нормальный ток потребления запрещается.

2.12. Сетевые выводы радиоаппаратуры должны выполняться из провода

соответствующего сечения в резиновой или иной надёжной термостойкой изоляции. В процессе эксплуатации радиоустройства его сетевой провод не должен нагреваться.

2.13. Электропроводка на напряжение выше 65 В в помещении радиостанции должна прокладываться на высоте не менее 2,5 м от пола. Если обеспечить указанную высоту невозможно, электропроводка должна выполняться скрытым способом (в стенах) либо прокладываться в заземлённых металлических трубах или гибких шлангах. Для электропроводки должны применяться алюминиевые или медные провода в надёжной двойной изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции электропроводка не должна нагреваться.

- Вводы электропроводки в помещение любительской радиостанции должны быть

защищены плавкими предохранителями (пробками) или автоматическим предельным

выключателем и оборудованы рубильником (автоматом), позволяющим обесточить всю аппаратуру радиостанции.

- Электропроводка в помещении любительской радиостанции, а также всё

электроустановочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъёмы), силовые щиты, рубильники и т. п. Должны содержаться в исправном состоянии. Владельцы радиостанций при обнаружении какой - либо неисправности в цепях электропитания должны немедленно обесточить аппаратуру и принять меры к устранению неисправности.

- Фидеры антенных устройств любительской радиостанции, выполненные из голого

медного провода или антенного канатика, должны вводиться в помещении  станции через фарфоровые изоляторы, рассчитанные на рабочее напряжение не менее 5 В. Внутри помещения такие фидеры должны проходить на высоте не менее 2,5 м от пола или иметь специальные ограждения. На вводах фидеров должны быть установлены переключатели, позволяющие отключать антенны от передатчиков и подключать их к заземлению, а для стекания статистических зарядов вводы должны быть снабжены высокочастотными дросселями.

Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде (усилители мощности) радиостанции или в антенном коммутаторе. Должна быть предусмотренная возможность подключения центральных жил фидеров к заземлению.

- В составе оборудования любительской радиостанции рекомендуется иметь:

- инструмент (отвёртки, плоскогубцы, бокорезы и т. п..) с изолированными ручками длиной не менее 100 мм;

- диэлектрические перчатки длиной не менее 350 мм;

- изолирующий резиновый коврик размером не менее 500 х 500 мм;

- переносное заземление, провода которого выполнены из гибких медных жил сечением не менее 16 мм2 и снабжены соответствующими наконечниками для подключения к заземляющей проводке или конструкции;

- изолирующий щуп (штанга) для наложения переносного заземления;                              - аптечку с набором для оказания первой медицинской помощи.

На коллективных радиостанциях перечисленное оборудование является обязательным.

- ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  НАСТРОЙКЕ,   РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОАППАРАТУРЫ.

- Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и

друге подобные работы в процессе эксплуатации любительской радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ при помощи изолирующего щупа наложить переносные заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения.

3.2. Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительских радиостанций, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Настройка. Регулировка включённых передатчиков и выходных каскадов

(усилителей мощности) должна производиться ручками управления, выведенными на переднюю панель. Если необходимо провести регулировку контуров, подстроечных конденсаторов и другие работы под напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила:

- регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками;

- лицо. Производящее регулировку, должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновым коврике;

- регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна в это время находиться за спиной;

- регулировка должна производиться под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электрическим током.

- Во время грозы или при её приближении эксплуатация любительской станции

должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена.

4. ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  УСТАНОВКЕ,   НАСТРОЙКЕ  И  РЕМОНТЕ  АНТЕНН.

- Лица, производящие на антеннах устройствах любительских станций работы,

связанные с выходом на крышу здания или подъёмом на мачты (башни), должны иметь обувь с нескользящей подошвой и брезентовые или кожаные рукавицы. При

При установке антенн на коллективных станциях начальник станции или его заместитель должен произвести специальный инструктаж со всеми участниками работ, каждый из которых должен расписаться в журнале инструктажа по ТБ и ПБ.

Работа операторов на крыше здания допускается только под наблюдением начальника станции или его заместителя.

- Категорически запрещается допуск к указанным работам лиц,

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Запрещается подниматься на мачты (башни) и производить работы на антенных

устройствах во время грозы или при её приближении, при сильном ветре, дожде, снегопаде и гололёде.

- Перед выходом на наклонную крышу здания необходимо надеть

предохранительный пояс со страховочной верёвкой либо обвязаться прочной верёвкой оставив свободный конец для страховки. Страховочную верёвку следует закрепить на чердаке за балку или стропила. Крепить верёвку за дымовые трубы, стойки радиотрансляционных сетей, мачты телевизионных антенн и тому подобное запрещается.

- Выходить на крышу разрешается через выходные люки и слуховые окна. На

крутых наклонных крышах между мачтой антенны и боковой стенкой ближайшего слухового окна следует натянуть страховочный трос (стальную проволоку диаметром 5 мм), к которому при переходе от окна до антенны крепится карабин цепи предохранительного пояса или страховочная верёвка.

- Для установки антенн следует выбирать скат крыши, обращённый в сторону

двора. Оттяжки мачт должны крепиться за балки крыши или вделанные в стены здания закладные части. Крепление оттяжек к трубам, стойкам радиотрансляционных сетей, а также заделка на карнизах, желобах и около водосточных труб запрещается.

Если наклон крыши превышает 25 градусов или крыша покрыта непрочным материалом (шифер, черепица и т.п.), около антенны следует оборудовать переходные мостки из досок толщиной не менее 40 мм и общей шириной не менее 0,6 м. На время проведения работ необходимо выставить наблюдателей со всех сторон здания, где существует опасность падения предметов с крыши.

- В работах по установке мачт (башен) антенных сооружений должны принимать

участие не менее двух человек, а при установке мачт высотой более 8 м - не менее шести человек.

- Металлические детали антенн, опущенных для ремонта или настройки (элементы,

оттяжки и т.п.), не должны выходить за пределы крыши или соприкасаться с проводами радиотрансляционных, телефонных и иных сетей.

- Металлические мачты и башни, не изолированные по электрической схеме от

земли, необходимо оборудовать молниезащитными заземляющим устройством или соединить с контуром заземления здания. Для мачт и башен, изолированных от земли, должна быть предусмотрена возможность их заземления в период установки и ремонтных работ.

- При проведении работ по ремонту или настройке антенн, связанных с подъёмом

на мачты (башни), лицо, проводящее такие работы, должно прикрепить себя к мачте цепью предохранительного пояса. Расстёгивать карабин цепи разрешается только при переходе через оттяжки. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабжённый двумя цепями. Во время

работ на мачтах антенных сооружений фидеры антенн должны быть обесточены, а металлические конструкции мачт заземлены.

Лицо, проводящее работы на мачте, должно иметь сумку для инструмента и диэлектрические перчатки. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на антенне и фидере. Запрещается класть на конструкции мачты инструменты, болты, гайки и другие предметы. Лица, наблюдающие за работой, должны находиться от мачты на расстоянии, равной не менее 1/3 её высоты.

- Доставка материалов на крышу должна производиться через чердак.

Громоздкие детали мачт и антенн поднимают непосредственно с земли при помощи кронштейна с блоком. Кронштейн должен крепиться к предварительно проверенным балкам крыши или к пожарным лестницам. Во время подъёма детали направляют с земли с помощью верёвок.

Материалы, поднятые на крышу, должны быть аккуратно уложены и закреплены верёвками за устойчивые конструкции крыши. Инструмент и мелкие детали должны храниться в сумках. По окончании работ остатки материалов должны быть убраны с крыши.

- Для работы на чердаках и в других помещениях следует пользоваться

переносными лестницами длиной не более 5 м. Длина лестницы должна быть такой, чтобы все работы можно было производить стоя, не выше, чем на третьей ступеньке сверху. При работе на переносных лестницах на высоте более 3 м необходимо прикрепляться при помощи предохранительного пояса к какой - либо конструкции или опоре. Пристёгиваться поясом к незакреплённой лестнице запрещается.

Лестницы, устанавливаемые на гладких и шероховатых полах, должны иметь основания, обитые резиной, а устанавливаемые на земле - иметь на основаниях острые металлические наконечники. Если при работе внутри здания нельзя прочно закрепить верх лестницы, у её основания должен находиться человек, поддерживающий лестницу в устойчивом положении. Работать электроинструментом на высоте более 2,5 м с приставных лестниц запрещается.

- Ручной электроинструмент (дрель, паяльник и т.п.), используемый для антенных

работ вне помещений, должен быть на напряжение 36 B. Допускается электроинструмент на напряжение 220 B, но с обязательным использованием защитных средств (перчаток) и надёжного заземления корпуса электроинструмента.

Для присоединения электроинструмента к сети должен применяться шланговый провод. Допускается к применению многожильные гибкие провода типа ПРГ с изоляцией на напряжение не ниже 500 B, заключённые в резиновый шланг. Перед

началом работы электроинструмент должен проверен на отсутствие замыкания на корпус, нарушений изоляции проводов и обрыва заземляющей жилы. Элетроинструментом с дефектами работать запрещается.

- Лица, занятые прокладкой фидеров антенн и устройством ввода фидеров в

помещение любительской радиостанции, должны иметь предохранительные пояса и страховаться верёвками. При пробивке отверстий гнёзд и борозд в каменных или бетонных стенах следует работать в защитных очках с небьющимися стёклами и в рукавицах. Сверлить отверстия для ввода фидеров в оконных рамах можно только с внутренней стороны окна. Держаться за рамы запрещается. Перед подключением фидера к радиоустройству необходимо убедиться в отсутствии на фидере напряжения электросети, радиотрансляционной сети и т.п. Подключать фидер, находящийся под напряжением, запрещается.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В   ПОМЕЩЕНИЯХ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ.

- Для обеспечения пожарной безопасности владельцы (начальники) любительских

радиостанций должны строго соблюдать требования п. 2 настоящих Правил, следить за наличием и исправностью предохранительных устройств в цепях электропитания и молниезащитных заземляющих устройств на вводах фидеров.

- Каждая коллективная радиостанция должна быть оборудована одним или

несколькими углекислотными (сухими) огнетушителями. Все операторы станции должны уметь пользоваться огнетушителями. Начальник станции несёт ответственность за исправностью и своевременную перезарядку огнетушителей.

Использование пенных огнетушителей на любительских радиостанциях категорически запрещается.

- Помещение любительской радиостанции должно содержаться в чистоте и порядке.

Карточки - квитанции должны храниться в специальных ящиках или шкафах, а деловые бумаги подшиваться  папки. Все ненужные бумаги должны по мере их накопления изымается из помещения станции.

Запрещается хранить в помещении станции легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества (бензин, ацетон, эпоксидную смолу и пр.).

- В светильниках радиостанций, имеющих пластмассовые патроны и другие

термопластические детали, должны применяться электролампы той мощности, на которую рассчитан данный светильник. Во всех случаях применять для освещения любительских радиостанций электролампы мощностью более 100 Вт запрещается.

- Для курения на коллективных радиостанциях должны быть выделены специально

оборудованные места.

Курение на рабочих местах операторов запрещается.

- Ремонтные и монтажные работы в помещениях любительских радиостанций,

связанные с применением легковоспламеняющихся веществ (бензина, ацетона, масел и др.), должны производиться только в светлое время суток при полностью обесточенной аппаратуре и выключенном освещении. Во время таких работ пользоваться электроинструментом, включая паяльники, и измерительными приборами, питаемые от сети, запрещается.

По окончании работ остатки легковоспламеняющихся веществ, а также пропитанная ими ветошь, промасленные тряпки и т. п. Должны быть убраны из помещения радиостанции, а само помещение проветрено.

Приложение 2

ЖУРНАЛ  ИНСТРУКТАЖА

по технике безопасности и пожарной безопасности

любительской радиостанции коллективного пользования ___________________

_____________________________________________________________________

(наименование организации, позывной сигнал)

Начальник радиостанции _______________________________________________

| Вид инструктажа | Инструктаж прошёл |  |  | Подпись начальника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И. О. | Дата | Подпись |  |

Примечание: В графе “Вид инструктажа” может быть указано “Общий”, “Повторный” или

или “Антенна”.

“Общий” - инструктаж, проводимый с каждым оператором перед допуском к

работе на коллективной радиостанции.

“Повторный” - инструктаж по ТБ и ПБ, проводимый не реже одного раза в год.

“Антенна” - инструктаж перед началом работ на антенных сооружениях.

Приложение 3

Выражение Q - кода

(извлечение из Приложения 13 Р.Р.)

1. Серия групп от QRA до QUZ, перечисленные в настоящем Приложении, применяются всеми

службами.

2 Некоторым сокращениям Q-кода можно придать положительный или отрицательный смысл,

передавая, соответственно, YES или NO непосредственно за сокращением.

3. Сокращения Q-кода принимают форму вопроса, если за ними следует вопросительный знак.

Когда за сокращением кода, употребляемым в виде вопроса, следует дополнительные указания,

вопросительный знак должен следовать за этими указаниями.

| Обозна –чение | Что обозначает с вопросительным знаком | Что обозначает без вопросительно знака |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| QRA | Как называется Ваша станция? | Моя станция называется .......... |
| QRB | На каком приблизительно расстоянии Вы Находитесь от моей станции? | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно ...... километрам |
| QRG | Сообщите мою точную частоту? | Ваша точная частота ....... |
| QRH | Меняется ли моя частота? | Ваша частота меняется |
| QRI | Каков тон моей передачи? | Тон Вашей передачи ....... |
| QRK | Какова разборчивость моих сигналов? | Разборчивость Ваших сигналов ...... |
| QRL | Заняты ли вы? | Я занят, прошу не мешать |
| QRM | Испытываете ли Вы помехи от других Станций? | Я испытываю помехи от других станций |
| QRN | Мешают ли Вам атмосферные помехи? | Мне мешают атмосферные помехи |
| QRO | Должен ли я увеличить мощность Передатчика? | Увеличьте мощность передатчика |
| QRP | Должен ли я уменьшить мощность Передатчика? | Уменьшите мощность передатчика |
| QRQ | Должен ли я передавать быстрее? | Передавайте быстрее |
| QRS | Должен ли я передавать медленнее? | Передавайте медленнее |
| QRT | Должен ли я прекратить передачу? | Прекратите передачу |
| QRU | Есть ли у Вас что - ни будь для меня? | У меня ничего для Вас нет |
| QRV | Готовы ли Вы? | Я готов |
| QRW | Должен ли я сообщить ..., что Вы вызываете его на ..., кГц или МГц? | Пожалуйста, сообщите ..., что я вызываю его на ..., кГц или МГц |
| QRX | Когда Вы вызовете меня снова? | Подождите, я вызову Вас снова |
| QRZ | Кто меня вызывает? | Вас вызывает.... |
| QSB | Замирают ли мои сигналы? | Ваши сигналы замирают |
| QSK | Можете ли Вы слышать меня в паузах Меня в паузах между своими сигналами? | Я могу Вас слышать в паузах между своими сигналами |
| QSL | Можете ли Вы подтвердить приём? | Ваш приём подтверждаю |
| QSO | Можете ли Вы связаться с ..... Непосредственно? | Я могу связаться с .... непосредственно |
| QSP | Можете ли Вы передать ...? | Я могу передать..... |
| QSY | Должен ля я перейти на другую частоту? | перейдите на другую частоту |
| QSX | Слушаете ли Вы позывной сигнал на Частоте .... кГц ( МГц )? | Я слушаю позывной сигнал на частоте ..... кГц (МГц ) |
| QTC | Имеется ли у Вас сообщение? | У меня имеется для вас сообщение |
| QTH | Каково ваше местонахождение? | Я нахожусь...... |
| QTR | Какое точное время? | Точное время .... часов |

Приложение 4

место                                                         Присвоенный позывной сигнал____________

для                                                             Разрешение №_____ выдано_________ 200_

фотографии

В управление   Госсвязьнадзора     России

по _______________________________

( область, край, республика )

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА

Прошу:

1. Выдать разрешение на изготовление (приобретение) и эксплуатацию любительской радиостанции индивидуального (коллективного) пользования __________________ категории.

2. Перевести принадлежащую мне радиостанцию ________________в __________категорию

(позывной)

3. Выдать удостоверение коротковолновика - наблюдателя

О себе сообщаю следующее данные:

- Фамилия_____________________________________________________________________

- Имя_________________________________________________________________________

- Отчество_____________________________________________________________________

- Дата рождения (число, месяц и год рождения)  “____”______________________ 19________

- Место рождения_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Паспорт: серия _________ № ________________выданный  “___”______________________

____________________________________________________________________________

- Прописан по адресу ___________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

- Адрес установки любительской радиостанции (радиоприёмника):

стационарной_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

мобильной____________________________________________________________________

9.  Телефоны: служебный ________________ домашний _________________________________

“ Я изучил документы, регламентирующие любительскую радиосвязь в Российской

Федерации, и обязуюсь соблюдать их требования ”

К заявлению - анкете прилагаю:

- Справку квалификационной комиссии о сдаче экзаменов (Приложение 4)

№ ______ дата выдачи “ ___”__________    200___ г.

2. Справку о сдаче разрешения на эксплуатацию ЛРС по прежнему месту жительства, выданную региональным управлением Госсвязьнадзора по _______________________________________

(область, край, республика)

Дата заполнения “____”____________200___          Подпись заявителя ______________________

Решение Управления Госсвязьнадзора России ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.        Начальник управления Госсвязьнадзора

по ______________________________         _________________    ___________

(область, край, республика)                                (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение 5

В управление   Госсвязьнадзора     России

по ____________________________________

( область, край, республика )

от _____________________________________

________________________________________

(наименование радиолюбительской организации)

С П Р А В К А

о сдаче квалификационных экзаменов.

от   “_____”_________200____   №_______

Заявитель _____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

“____”____________  200___ г. сдал квалификационные экзамены  в соответствии с программой

эксплуатации любительской радиостанции ____________________ категории по разделам:

Электро-, радиотехника__________________________________________ зачтено

Правила техники безопасности и пожарной безопасности _______________зачтено

Правила любительской радиосвязи _________________________________ зачтено

Регламент любительской радиосвязи Российской Федерации _____________ зачтено

Приём текста кодом Морзе на слух (зн./мин.)__________________________

Передача текста кодом Морзе от руки (зн./мин.) _______________________

Заявитель  _____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

по своим знаниям и опыту работы может эксплуатировать любительскую радиостанцию

_____________________ категории.

(прописью)

Справка действительна на протяжении шести месяцев со дня выдачи.

Члены квалификационной  технической комиссии:

1. __________________________________     ___________________

(подпись)                                                  (фамилия)

2. __________________________________     ___________________

(подпись)                                                  (фамилия)

3. __________________________________     ___________________

(подпись)                                                  (фамилия)

Приложение 6

Герб РФ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА РОССИИ

ПО _____________________________________

(область, край, республика)

_______________________________________________________________________________

Адрес:                                                                                  Расчётный счёт:

телефон

телетайп

_______________________________________________________________________________

№________ “_____”_____________ г.

Кому:_________________________

______________________________

(Ф.И.О.)

Куда:________________________

______________________________

______________________________

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ПРИОБРЕТЕНИЕ)

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ.

Изготовление (приобретение) и монтаж любительской радиостанции __________ категории индивидуального (коллективного) пользования Вам разрешается.

Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции будет выдано после получения от Вас заявления об окончании изготовления (приобретения) и Акта технического обследования радиостанции выданного квалификационной технической комиссией.

Ввод радиостанции в эксплуатацию без разрешения органов

Госсвязьнадзора России  категорически  запрещается !

Изготовление (приобретение) любительской радиостанции должно быть произведено в течении шести месяцев со дня выдачи разрешения. Если в указанный срок она не будет изготовлена  (приобретена) и не предъявлена в квалификационную техническую комиссию, данное разрешение аннулируется и при этом заявитель должен:

- разобрать передающую (приёмопередающую) любительскую радиостанцию на детали;

- передать или реализовать передающую (приёмопередающую) любительскую аппаратуру другому физическому или юридическому лицу, которое имеет действующее разрешение на изготовление (приобретение) или эксплуатацию любительской радиостанции.

Начальник управления Госсвязьнадзора

по _____________________________   _____________     ________________

(область, край, республика)                                (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение 7

Радиолюбительский  код

| Сокращение | Слово или значение, от которого образовано сокращение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| ABT | About | Около, приблизительно |  |  |
| AC | Alternating current | Переменный ток |  |  |
| ADR | Address | Адрес |  |  |
| AFTER | After | После |  |  |
| AGN | Again | Опять, снова |  |  |
| ALL | All | Все |  |  |
| ALSO | Also | Также |  |  |
| AM | Amplitude modulation | Амплитудная модуляция |  |  |
| AMMTR | Ammeter | Амперметр |  |  |
| AMP | Ampere | Ампер |  |  |
| ANT | Antenna | Антенна |  |  |
| AS | - | Ждать, ждите |  |  |
| AT FIRST | At first | Сперва |  |  |
| AT END | At end | К концу |  |  |
| AT TIMES | At times | Временами |  |  |
| AT LAST | At last | Наконец |  |  |
| AUD | Audibility | Слышимость |  |  |
| AT | At | К, в, при |  |  |
| BAD, BD | Bad | Плохо, плохой |  |  |
| BAND | Band | Диапазон |  |  |
| BCNU | - | Буду рад встретить снова |  |  |
| BEAM | Beam | Направленная (антенна) |  |  |
| BEST | Best | Наилучший |  |  |
| BK | Break | Прекратите передачу (или) отвечайте во время моей передачи (могу работать дуплексом) |  |  |
| BY, BI | By | Посредством, при помощи |  |  |
| BFR | Before | Перед |  |  |
| BOX | Box | Ящик (почтовый) |  |  |
| BUT | But | Но |  |  |
| CALL | Call | Вызов (позывной) |  |  |
| CAN, CN | Can | Могу |  |  |
| CALL BOOK | Call book | Список коротковолновиков |  |  |
| CAN, CN | Can | Могу |  |  |
| CANT, CNT | Can not | Не могу |  |  |
| CC | Crystal control | Стабилизация кварцем |  |  |
| CFM | Confirm | Подтверждаю, подтверждение |  |  |
| CHEERIO | Cheerio | Желаю успеха |  |  |
| CITY | City | Город |  |  |
| CL | Close | Прекращаю работу (закрываю станцию) |  |  |
| CLEAR | Clear | Ясно (как в смысле погоды, так и в смысле помех) |  |  |
| CLG | Calling | Вызываю, вызываете |  |  |
| CLOUDY | Cloudy | Облачно |  |  |
| CO | Cristal oscillator | Кварцевый генератор |  |  |
| COLO | Cold | Холодно |  |  |
| CONDX | Conditions | Условия (слышимость) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| CONGRATS | Congratulations | Поздравления |  |  |
| COPI | Copy | Записывать (принимать) |  |  |
| CP | Counterpoise | Противовес |  |  |
| CQ | - | Всем, всем (общий вызов) |  |  |
| CU | See you | Встретимся (в эфире) |  |  |
| CUAGN | See you again | Встретимся снова |  |  |
| CUL | See you later | Встретимся позже |  |  |
| CW ( телеграф ) | Continuos wave | Незатухающие колебания |  |  |
| DC | Direct current | Постоянный ток |  |  |
| DE | - | От, из |  |  |
| DIRECT | Direct | Непосредственно, прямо |  |  |
| DPE | Dope | Сообщение |  |  |
| DR | Dear | Дорогой |  |  |
| DWN | Down | Вниз, ниже |  |  |
| DX | - | Дальняя связь, дальнее расстояния |  |  |
| EAST | East | Восток |  |  |
| ENT | End | Конец |  |  |
| ERE | Here | Здесь |  |  |
| ES | - | И |  |  |
| EVY | Every | Каждый |  |  |
| EX | Ex | Бывший (о позывном) |  |  |
| FB | Fine business | Превосходно, прекрасно |  |  |
| FER, FOR, FR | For | За, для, при |  |  |
| FM | From | Из, от |  |  |
| FM | Frequency modulation | Частотная модуляция |  |  |
| FREQ | Frequency | Частота |  |  |
| FROM | From | От, из |  |  |
| GA | Go ahead | Давайте, начинайте |  |  |
| GA | Good afternoon | Добрый день (во вторую половину дня) |  |  |
| GB | Good bye | Прощайте, до свидания |  |  |
| GD | Good day | Добрый день (во вторую половину дня) |  |  |
| GE | Good evening | Добрый вечер |  |  |
| GLD | Glad | Рад, доволен |  |  |
| GM | Good morning | Доброе утро |  |  |
| GN | Good night | Доброй ночи |  |  |
| GND | Ground | Заземление |  |  |
| GOT | Got | Получил |  |  |
| GUD | Good | Хороший, хорошо |  |  |
| GUHOR | - | Ничего не слышно |  |  |
| HAM | - | Любитель - коротковолновик, имеющий передатчик |  |  |
| HF | High frequncy | Высокая частота |  |  |
| HI | - | Выражение смеха |  |  |
| HOPE, HPE | Hope | Надеюсь |  |  |
| HR | Here | Здесь |  |  |
| HRD | Heard | Слышал |  |  |
| HW | - | Как дела, Как Вы меня слышите? |  |  |
| INFO | Information | Информация |  |  |
| K | - | Отвечайте, передавайте |  |  |
| KW | Kilowatt | Киловатт |  |  |
| LAT | Latitude | Широта |  |  |
| LF | Low frequency | Низкая частота |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| LID | - | Плохой оператор |  |  |
| LONG | Longitude | Долгота |  |  |
| LOG | Logbook | Список радиостанций |  |  |
| LSB | Lower side band | Нижняя боковая частота |  |  |
| LTR | Letter | Письмо |  |  |
| MIKE | Microphone | Микрофон |  |  |
| MIN | Minute | Минута |  |  |
| MNI | Meny | Много, многие |  |  |
| MOM | Moment | Момент |  |  |
| MSG | Message | Сообщение |  |  |
| MTR | Meter | Метр |  |  |
| NEAR, NR | Near | Близ |  |  |
| NBFM | Narrow band frequency modulation | Узкополосная частотная модуляция |  |  |
| NIL | - | Ничего |  |  |
| NR | Number | Номер |  |  |
| NW | Now | Теперь, приступаю к передаче |  |  |
| OK | - | Принял правильно, понял |  |  |
| OM | Old man | Приятель (дословно - старый человек) |  |  |
| ONLY | Only | Только |  |  |
| OP, OPR | Operator | Оператор, радист |  |  |
| OUTPT | Output | Отдаваемая мощность |  |  |
| PA | Power amplifier | Мощный усилитель |  |  |
| PM | Post merediem | Пополудни |  |  |
| PSE | Please | Пожалуйста |  |  |
| PSED | Pleased | Доволен, рад |  |  |
| PWR | Power | Мощность |  |  |
| R | Right | Верно, правильно принял |  |  |
| RCV | Receive | Получать, принимать |  |  |
| RCVR | Receiver | Приёмник |  |  |
| REPT, RPR | Report | Сообщение |  |  |
| RIG | - | Передатчик |  |  |
| RPT | Repeat | Повторение, повторите, повторяю |  |  |
| RTTY | Radioteletype | Радиотелетайп |  |  |
| SIGS | Signals | Сигналы |  |  |
| SKED | Schedule | Расписание работы |  |  |
| SM, SUM | Some | Некоторые, несколько |  |  |
| SOON, SN | Soon | Скоро, вскоре |  |  |
| SORI, SRI | Sorry | К сожалению, жаль |  |  |
| SSB | Single side band | Однополосная модуляция |  |  |
| STN | Station | Станция |  |  |
| SURE | Sure | ены_ |  |  |
| SWL | Short wave listner | Наблюдатель |  |  |
| SWR ( КСВ ) | Standing wave radio | Коэффициент стоячей волны |  |  |
| TEST | Test | Опыт, опытная работа, соревнования |  |  |
| TIME | Time | Время |  |  |
| TKS | Thanks | Благодарность |  |  |
| TNX | Thanks | Благодарность |  |  |
| TRCVR | Tranceiver | Трансивер |  |  |
| TU | Thank you | Благодарю Вас |  |  |
| TUBE | Tube | Лампа |  |  |
| TVI | Television interference | Помехи приёму телевидения |  |  |
| TX | Transmitter | Передатчик |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| TXT | Text | Текст |  |  |
| U | You | Вы |  |  |
| UFB | Ultra fb | Превосходно |  |  |
| UNLIS | Unlicenced | Нелегальная станция |  |  |
| UP | Up | Вверх, выше |  |  |
| UR | Your | Ваш |  |  |
| URS | Yours | Ваши |  |  |
| USB | Upper side band | Верхняя боковая полоса |  |  |
| VLA | Via | Через, посредством |  |  |
| VFO | Variable frequency oscillator | Генератор плавного диапазона |  |  |
| VHF | Very high frequency | Сверхвысокие частоты |  |  |
| VY | Very | Очень |  |  |
| W | Word | Слово |  |  |
| WTTS | Watts | Ватты |  |  |
| WAVE | Worked all continents | Работал со всеми континентами |  |  |
| WAVE | Wave | Волна |  |  |
| WARM | Warm | Тепло |  |  |
| WEST | West | Запад |  |  |
| WEAK | Weak | Слабый |  |  |
| WID | With | С |  |  |
| WIND | Wind | Ветер |  |  |
| WKD | Worked | Работал |  |  |
| WLL | Will | Буду, будет, будете |  |  |
| WRK | Work | Работа, работать |  |  |
| WRKD | Worked | Работал |  |  |
| WW | World - wide | Весь мир |  |  |
| WX | Weather | Погода |  |  |
| XCUSE | Excuse | Извинения |  |  |
| XTAL | Crystal | Кварцевый кристалл |  |  |
| XYL | Ex young lady | Жена |  |  |
| YES | Yes | Да |  |  |
| YDAY | Yesterday | Вчера |  |  |
| YL | Young lady | Девушка |  |  |
| 73 | - | Наилучшие пожелания |  |  |
| 88 | - | Любовь и поцелуй (передаётся в шутку) |  |  |
| БЛГ | - | Благодарю |  |  |
| ДСВ | - | До свидания |  |  |
| ЗДР | - | Здравствуйте |  |  |
| НЛД | - | Выпуски “На любительских диапазонах” |  |  |
| СПБ | - | Спасибо |  |  |
| AS | - | Ждите |  |  |
| AR | - | Конец передачи |  |  |
| BK | - | Работа полудуплексом |  |  |
| BT | - | Знак раздела |  |  |
| KN | - | Слушаю только своего корреспондента |  |  |
| SK | - | Полное окончание обмена |  |  |

Приложение 8

_______________________________________________________________________________

(наименование радиолюбительской организации)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА РАДИОСТАНЦИИ

№_____________                                                                                             от “___”____________ 200__

Квалификационная техническая комиссия  по ________________________________________

(область, край, республика)

произвела технический осмотр  любительской радиостанции индивидуального (коллективного) пользования _________________ категории.

1. Заявитель_____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

2. Адрес установки радиостанции ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Требования к размещению ЛРС и требования техники безопасности:

- ЛРС размещена на _________ этаже в помещении площадью ___________ кв. м.;

- наличие в помещении фактора повышенной электробезопасности ________________________

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности в помещении ______________

- Наличие на ЛРС обязательной документации ________________________________________

- Комплект аппаратуры ЛРС;

- в наличии имеется:  _____________________________________________________________                                                                      _____________________________________________передатчик (и) ,  (приёмопередатчик (и)

- рабочие диапазоны: _____________________________________________________________

- конструкция ___________________________________________________________________

- тип или марка __________________________________________________________________

- количество выходных каскадов (усилителей мощности)_________________________________

- тип выходного прибора  __________________________________________________________

- напряжение питания  (анода) оконечного каскада   ___________________________________В

- антенно - фидерное устройство ____________________________________________________

- Результаты измерения выходной мощности (P вых):

_______________________________________________________________________________

(указывается тип и № измерительной аппаратуры)

| Диапазон МГц | Р вых. Вт | Диапазон МГц | Р вых. Вт | Диапазон МГц | Р вых. Вт | Диапазон МГц | Р вых. Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 |  | 10 |  | 21 |  | 144 |  |
| 3.5 |  | 14 |  | 24 |  | 430 |  |
| 7.0 |  | 18 |  | 28 |  | 1296 |  |

7. Выводы о соответствии параметров передающей (приёмопередающей) аппаратуры требованиям для данной категории ЛРС: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Замечания:   ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Сроки устранения выявленных недостатков и повторного технического осмотра ЛРС: не позже

_______________________________________________________________________________

- Заключение о устранении ранее выявленных недостатков ______________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Члены квалификационной технической комиссии:  _____________________________

_____________________________

_____________________________

Заявитель:    _____________________________

Приложение 9

Герб РФ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА РОССИИ

ПО_____________________________________

( область, край, республика)

РАЗРЕШЕНИЕ №______________

НА ПРАВО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ________________КАТЕГОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

( КОЛЛЕКТИВНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ

Позывной сигнал ________________________________________________________________

Фамилия_______________________________________________________________________

Имя___________________________________________________________________________

Отчество_______________________________________________________________________

Адрес установки ЛРС _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

место

для

фото

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАПАЗОНОВ (ПОЛОС) ЧАСТОТ И КЛАССОВ

ИЗЛУЧЕНИЯ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

Владелец (начальник) радиостанции имеет право на приобретение, изготовление
и эксплуатацию приемо-передающей любительской аппаратуры с уровнями
мощности, в диапазонах частот, классами и шириной полосы излучения,
утвержденными Главгоссвязьнадзором России для данной категории радиостанций.

Дата выдачи разрешения     “___”____________200  г.

Начальник Управления Госсвязьнадзора

по _____________________________            ______________________        _________________

( область, край, республика)                                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)

м.п.

Действительно до “___”___________200  г.

Приложение 10

Начальнику Управления Госсвязьнадзора

по _______________________________

(область, край, республика)

от ________________________________

(Ф. И. О.)

__________________________________

(позывной сигнал)

___________________________________

(почтовый адрес, индекс)

___________________________________

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить мне использование моего позывного сигнала ______________,

для работы ЛРС, которая размещена на подвижном наземном, плавающем или летающем объекте

_______________________________________________ на период с “___”___________200__

(указать наименование подвижного объекта)

по “___”_____________200__

В _________ году Управлением Госсвязьнадзора России по __________________________

(область, край, республика)

мне уже выдавался позывной сигнал _______________ / ____   для работы с подвижного объекта

с “___”_________________ г. по “_____”______________________

“_____”_________________                                                            ___________________________

(подпись)

С О Г Л А С О В А Н О

Руководитель подвижного объекта

________________     ____________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

“___” ___________________200__

м.п.

Приложение 11

Начальнику Главного управления

государственного надзора за связью

в Российской Федерации

при Госкомсвязи России

117950, ГСП - 1, г. Москва, В - 49,

2 - й Спасоналивковский пер., д. 6

ЗАЯВКА НА УСТАНОВКУ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЕТРАНСЛЯТОРА

- Место установки ______________________________________________________________

(адрес установки: область, край, республика)

Географические координаты ____________________________________________________

- Принадлежность ретранслятора __________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. владельца ЛРС)

- Позывной сигнал радиостанции - владельца ретранслятора _____________________________

- Ответственный за эксплуатацию ретранслятора ______________________________________
                                                                                              (Ф.И.О. с указанием личного позывного)
____________________________________________________________________________

- Технические характеристики ретранслятора:

- Тип ретранслятора ____________________________________________________________

- Мощность передатчика (Вт) _____________________________________________________

- Частота приёма (МГц) _________________________________________________________

- Частота передачи (МГц) ________________________________________________________

- Класс излучения ______________________________________________________________

- Тип антенны (передающей, приёмной) ____________________________________________

- Коэффициент усиления (предающей, приёмной) ____________________________________

- Высота установки антенны над уровнем земли (м) ___________________________________

- Банковские реквизиты (для юридических лиц) _______________________________________      ____________________________________________________________________________

- Паспортные данные (для физических лиц) : серия__________ № ________________________ выдан_______________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей паспорт и дата выдачи)                      _______________________________________________________________________________

- Полный почтовый адрес (с обязательным указанием почтового индекса) _________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Особые отметки ______________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления Госсвязьнадзора

России по ________________________

“___”___________________ 200__                                     “_____”_________________ 200__

________________    ____________                               ______________     _______________

(подпись заявителя)           (Ф.И.О.)                                                (подпись)                        (Ф.И.О.)

м.п.

Приложение 12

Герб РФ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА РОССИИ

ПО _____________________________________

(область, край, республика)

_______________________________________________________________________________

Адрес:                                                                                  Расчётный счёт:

телефон

телетайп

АКТ

ПРИЁМКИ   РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОГО  РЕТРАНСЛЯТОРА

№ ______ от “___”______________ 200__

Представителем Управления Госсвязьнадзора России по ________________________
                                                                                                                                      (область, край, республика)

произведён технический осмотр радиолюбительского ретранслятора установленного согласно

разрешению Главгоссвязьнадзора России __________ от  “____”_________________ 200__

со следующими данными:

- Позывной сигнал ______________________________________________________________

- Место установки ______________________________________________________________

- Ответственный за эксплуатацию _________________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О. с указанием личного позывного)

- Технические характеристики ретранслятора:

- Тип ретранслятора ____________________________________________________________
4.2. Мощность передатчика (Вт) __________________________________________________
4.3. Частота приёма / передачи (МГц)  _____________________________________________
4.4. Класс излучения ___________________________________________________________
4.5. Тип антенны / высота установки _______________________________________________
5. Особые отметки _____________________________________________________________

Ретранслятор соответствует нормам техники безопасности и пожарной безопасности.

Заключение:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Акт подписали:______________________________                 ____________________________

(Ф.И.О.)                                                                     (Ф.И.О.)

Приложение 13

Начальнику Главного управления

Государственного надзора за связью

в Российской Федерации

117950, ГСП - 1, г. Москва, В -49

2 - й Спасоналивковский пер., д. 6

от ___________________________

(Ф.И.О.)

______________________________
                                                                                              ______________________________
                                                                                                      (местонахождение радиостанции)

_______________________________
                                                                                                            (почтовый адрес, индекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать (продлить) разрешение на работу в эфире специальным позывным

сигналом _____________________ для участия в международных радиолюбительских

соревнованиях _________________ года.

В _______________ году Главгоссвязьнадзором России мне выдавался специальный

позывной сигнал ____________________

Результаты выступлений в соревнованиях последних лет:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“____”______________ 200 ___                                              ______________________________

(подпись заявителя)

СОГЛАСОВАНО:                                                                               СОГЛАСОВАНО:

КВ комитет СРР                                                                                 Начальник управления

Госсвязьнадзора

“___”__________200                                                                по _________________________

(область, край, республика)

___________________

(подпись)                                                                                            “___”___________________ 200___

_____________________________
                                                                                                                                        (подпись)

м.п.

Приложение 14

Начальнику Главного  управления

Государственного надзора за связь

в Российской Федерации

117950, ГСП - 1, г. Москва, В - 49

2 - й Спасоналивковский пер., д. 6

Application

fur Temporary Russian Amateur Radio License

Заявление - анкета на оформление временного разрешения

иностранным радиолюбителям

(issued only for non - Russian citizens if applied 2 month before the event)

- Name _________________________________________________________________
                                                                           (фамилия)

- Given Names ____________________________________________________________
                                                                       (имя, отчество)

- Date and place of birth _____________________________________________________
                                                                       (дата и место рождения)

- Citizenship ______________________________________________________________
                                                                        (гражданство)

- Permanent home address ____________________________________________________
                                                                       (адрес постоянного места жительства)

- Passport number __________________________________________________________
                                                                       (номер паспорта)

- Call sign __________________________________________________________________
                                                                       (позывной сигнал)

- Class of license _____________________________________________________________
                                                                        (категория)

- Required period for temporary license _____________________________________________
                                                                    (необходимый период для выдачи разрешения на эксплуатацию)

______________________________________________________________________________

- Location of amateur station installation    (complete address required)

_____________________________________________________________________________
                                       (место расположения радиостанции (адрес)

- Have you ever received a Russian license ? If so, mark all the details

______________________________________________________________________________
(получали ли Вы ранее разрешение на эксплуатацию в РФ ?) Если да, укажите дату и номер.

- Equipment to be brought ________________________________________________________

(ввозимое оборудование)

I declare that the information I have given is correct

Я заявляю, что представленные мною сведения являются правильными.

Applicant signature _________________________               date ______________________
                                            (подпись заявителя)                                                              (дата)

Примечание: анкета должна быть заполнена разборчиво, аккуратно, печатными буквами.

Приложение 15

место                                         Герб РФ

для

фото                              ГОССВЯЗЬНАДЗОР

РОССИИ

м.п.

Личная подпись ______________________

действительно по “_____”____________ 200 __

продлено           по “_____”____________ 200 __

УПРАВЛЕНИЕ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА

ПО____________________________________

(область, край, республика)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

_______________________________________________
                                        _______________________________________________
                                        является контролёром и экзаменатором общественной

квалификационной - технической комиссии

Начальник УГСН__________________________

(Ф.И.О.)

“___”______________200 __

Приложение 16

Герб РФ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА РОССИИ

ПО _____________________________________

(область, край, республика)

_______________________________________________________________________________

Адрес:                                                                                  Расчётный счёт:

телефон

телетайп

_______________________________________________________________________________

№________ “_____”_____________ г.

Кому:_________________________

(Ф.И.О.)

Куда:________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

Разрешается вывести ниже перечисленную любительскую радиопередающую

аппаратуру на территорию________________________________________________

(область, край, республика)

а).Постоянно, в связи с переменой места жительства __________________________

б). Временно, на срок с “___”__________ 200 _       по “___”______________ 200 __

_____________________________________________________________________

(цель вывоза)

При  временном перемещении ЛРС разрешается использовать позывной сигнал

_____________________________________________________________________

Перечень радиопередающей аппаратуры:

(приводится перечень)

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗАВОДСКИЙ или РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

М.П.        Начальник управления Госсвязьнадзора России

по ___________________________________         _________________    ___________

(область, край, республика)                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 17

Начальнику управления Госсвязьнадзора

по _______________________________

(область, край, республика)

от________________________________

(Ф. И. О.)

__________________________________

(адрес заявителя)

__________________________________

(позывной сигнал)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу приостановить действие разрешения на эксплуатацию любительской

радиостанции с  “__”___________ 200__              по “__”___________ 200__

в связи _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

“__”_____________200__                                                         _________________________

(подпись)

Приложение 18

Герб РФ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА РОССИИ

ПО _____________________________________

(область, край, республика)

_______________________________________________________________________________

Адрес:                                                                                  Расчётный счёт:

телефон

телетайп

_______________________________________________________________________________

№________ “_____”_____________ г.

Кому:_________________________

(Ф.И.О.)

__________________________________

Куда:________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

С П Р А В К А

Дана _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

в том, что он(а) возвратил(а) выданное ему(ей) разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции индивидуального (коллективного) пользования __________________ категории, позывной сигнал __________________________

Справка действительна в течении шести месяцев со дня выдачи.

М.П.        Начальник управления Госсвязьнадзора России

по ______________________________         _________________    ___________

(область, край, республика)                                    (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение 19

Герб РФ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА РОССИИ

ПО _____________________________________

(область, край, республика)

_______________________________________________________________________________

Адрес:                                                                                  Расчётный счёт:

телефон

телетайп

№ _____ от _____________200 __

А К Т

проверки любительской радиостанции

Мною, государственным инспектором управления Госсвязьнадзора России

_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

произведена проверка любительской радиостанции _____________________________________

(индивидуальная, коллективная пользования)

разрешение №______________________ от __________________________________________

Категория ЛРС______________________ позывной сигнал ______________________________

Владелец (руководитель) ___________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Место установки радиостанции __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Проверкой установлено:

Наличие приёмо-передающей аппаратуры_____________________________________________

(тип или марка, заводской №)

Конструкция____________________________________________________________________

Рабочие частоты (кГц)____________________________________________________________

Количество выходных каскадов (усилителей мощности)___________________________________

Тип выходного каскада____________________________________________________________

Напряжение питания (анода)________________________________________________________

Результаты измеренной мощности (по диапазонам)______________________________________

_______________________________________________________________________________

Антенно - фидерные устройства ____________________________________________________

Заключение о соответствии параметров передающей (приёмопередающей) аппаратуры требованиям к данной ЛРС_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Замечания____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предписываю________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается владельцу  ЛРС.

Государственный инспектор регионального УГСН _______________          _________________

(подпись)                              (Ф.И.О.)

Владелец  любительской радиостанции _______________        __________________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение 20

Распределение радиолюбительских позывных сигналов по областям, краям и республикам

Российской Федерации

“ Европейская ” часть РФ. Префиксы радиолюбительских позывных

RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

| Суффикс | Наименование области, края, республики | Суффикс | Наименование области, края, республики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A, 1B | г. Санкт - Петербург | 3X | Калужская область |
| 1C, 1D | Ленинградская область | 3Y | Брянская область |
| 1N | Карельская республика | 3Z | Белгородская область |
| 1O | Архангельская область | 4A | Волгоградская область |
| 1P | Ненецкий АО | 4C | Саратовская область |
| 1Q | Вологодская область | 4F | Пензенская область |
| 1T | Новгородская область | 4H | Самарская область |
| 1W | Псковская область | 4L | Ульяновская область |
| 1Z | Мурманская область | 4N | Кировская область |
| 2F | Калининградская область | 4P | Республика Татарстан |
| 3A, 3B | г. Москва | 4S | Республика Марий - Эл |
| 3D, 3F | Московская область | 4U | Республика Мордовия |
| 3E | Орловская область | 4W | Республика Удмуртия |
| 3G | Липецкая область | 4Y | Республика Чувашия |
| 3I | Тверская область | 6A, 6B | Краснодарский край |
| 3L | Смоленская область | 6E | Карачаево - Черкесская Республика |
| 3M | Ярославская область | 6H, 6F | Ставропольский край |
| 3N | Костромская область | 6I | Республика Калмыкмя |
| 3P | Тульская область | 6J | Республика Северная - Осетия |
| 3Q, 3O | Воронежская область | 6L, 6M | Ростовская область |
| 3R | Тамбовская область | 6P | Республика Чечня |
| 3S | Рязанская область | 6Q | Республика Ингушетия |
| 3T | Нижегородская область | 6U | Астраханская область |
| 3U | Ивановская область | 6W | Республика Дагестан |
| 3V | Владимирская область | 6X | Республика Кабардино - Балкария |
| 3W | Курская область | 6Y | Республика Адыгея |

“Азиатская” часть РФ. Префиксы любительских позывных   RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

| 8T | Усть - Ордынский Бурятский АО | 0A | Красноярский край |
| --- | --- | --- | --- |
| 8V | Агинский Бурятский АО | 0B | Таймырский АО |
| 9A, 9B | Челябинская область | 0C | Хабаровский край |
| 9C, 9D | Свердловская область | 0D | Еврейская АО |
| 9F | Пермская область | 0F | Сахалинская область |
| 9G | Коми - пермяцкий АО | 0H | Эвенкийский АО |
| 9H | Томская область | 0I | Магаданская область |
| 9J | Ханты - Мансийский АО | 0J | Амурская область |
| 9K | Ямало - Ненецкий АО | 0K | Чукотский АО |
| 9L | Тюменская область | 0L | Приморский край |
| 9M | Омская область | 0O | Республика Бурятия |
| 9O | Новосибирская область | 0Q | Республика Саха |
| 9Q, 9R | Курганская область | 0S | Иркутская область |
| 9S | Оренбургская область | 0U | Читинская область |
| 9U | Кемеровская область | 0W | Республика Хакасия |
| 9W | Республика Башкортостан | 0X | Корякский АО |
| 9X | Республика Коми | 0Y | Республика Тува |
| 9Y | Алтайский край | 0Z | Камчатская область |
| 9Z | Горно - Алтайский АО |  |  |

Приложение 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

позывных сигналов международных серий, выделенных СССР

между администрациями - членами РСС

| №№ | Наименование страны | Позывные сигналов международных серий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Азербайджанская республика | 4JA - 4KZ |
| 2. | Республика Армения | EKA - EKZ |
| 3. | Республика Беларусь | EUA - EWZ |
| 4. | Республика Грузия | 4LA - 4LZ |
| 5. | Республика Казахстан | UNA - UQZ |
| 6. | Республика Кыргызстан | EXA - EXZ |
| 7. | Республика Молдова | ERA - ERZ |
| 8. | Российская Федерация Российская Федерация | RAA - RZZ UAA - UIZ |
| 9. | Республика Таджикистан | EVA - EVZ |
| 10. | Туркменистан | EZA - EZZ |
| 11. | Республика Узбекистан | UJA - UMZ |
| 12. | Украина Украина | URA - UZZ EMA - EOZ |

Приложение 22

КОД  (АЗБУКА)  МОРЗЕ

Символы кода Морзе состоят из точек и тире. Тире в три раза длиннее точки. Интервалы

между точками и тире внутри символа по длительности равны одной точке, интервалы между символами - трём точкам, интервалы между словами - пяти - семи точкам.

- Буквы (в скобках приведены буквы латинского алфавита, соответствующие буквам русского алфавита кода Морзе).

А  -  A    . _                Й  -  J    . _ _ _              Т  -  T    _                  Ъ,Ь  -  X  _ . . _

Б  -  B    _ ...              К  -  K    _ . _                 У  -  U    . . _                Э            . . _ . .

В  -  W    . _ _           Л  -  L    . _ . .                Ф  -  F    . . _ .               Ю          . . _ _

Г  -  G    _ _ .             М  - M    _ _                   Х  -  H     . . . .                Я           . _ . _

Д  -  D    _ . .               Н  -  N      _ .                  Ц  -  C     _ . _ .

Е  -  E    .                     О  -  O    _ _ _               Ч             _ _ _ .

Ж  -  V    . . . _             П  -  P   . _ _ .               Ш             _ _ _ _

З  -  Z     _ _ . .           Р  -  R    . _ .                  Щ  -  Q     _ _ . _

И  -  I    . .                   С  -  S    . . .                    Ы  -  Y     _ . _ _

- Цифры.

1    . _ _ _ _           6    _ . . . .

2    . . _ _ _            7    _ _ . . .

3    . . . _ _             8    _ _ _ . .

4    . . . . _              9    _ _ _ _ .

5    . . . . .               0    _ _ _ _ _

Цифры 9 и 0, если они употребляются не в позывных сигналах, могут сокращаться до   _ .  и _

соответственно.

- Служебные символы (передаются слитно):

Отвечайте                             _ . _

Ждите                                    . _ . . .

Конец сообщения              . _ . _ .

Конец связи                         . . . _ . _

Ошибка                                 . . . . . . . .

Знак раздела                        _ . . . _

Дробь (косая черта)          _ . . _ .

Вопросительный знак       . . _ _ . .

Восклицательный знак      _ _ . . _ _

Запятая                                  . _ . _ . _

Скобка                                   _ . _ _ . _

Точка с запятой                   _ . _ . _ .

Двоеточие                            _ _ _ . . .

Приложение 23

ФОНЕТИЧЕСКИЙ  АЛФАВИТ

(Приложение 24 РР)

- В случае необходимости произносения по буквам позывных сигналов, служебных сокращения и слов, следует использовать следующую таблицу произношения букв:

| Буква, Которую Нужно Передавать | Кодовое слово, которое должно использоваться | Кодовое слово, которое должно Использоваться |
| --- | --- | --- |
| A | Анна, Антон | Alfa Альфа |
| B | Борис | Bravo Браво |
| C | центр, цапля | Charlie Чарли |
| D | Дмитрий | Delta Дельта |
| E | Елена | Echo Эко |
| F | Фёдор | Fox-trot Фокстрот |
| G | Галина | Golf Гольф |
| H | Харитон | Hotel Хотель |
| I | Иван | India Индиа |
| J | Иван краткий, йот | Juliett Жюлиетт |
| K | киловатт, Константин | Kilo Кило |
| L | Леонид | Lima Лима |
| M | Михаил, Мария | Mike Майк |
| N | Николай | November Новембер |
| O | Ольга | Oscar Оскар |
| P | Павел | Papa Папа |
| Q | щука | Quebec Квебек |
| R | Роман, радио | Romeo Ромео |
| S | Сергей | Sierra Сьера |
| T | Татьяна, Тамара | Tango Танго |
| U | Ульяна | Uniform Юниформ |
| V | жук, Женя | Victor Виктор |
| W | Василий | Whisky Уиски |
| X | знак, икс | X - ray Иксрей |
| Y | игрек | Yankee Янки |
| Z | Зинаида, Зоя | Zulu Зулу |

2. Радиостанции одной и той же страны могут применять при осуществлении связи между собой любую другую таблицу, признаваемую Администрацией, которой они подчиняются.