АНТЕННА КВ АВТОМОБИЛЬНАЯ (HB9ABX) 
Феликс Мейер 
обновите 27-ого мая 2003 / детали 12-ого октября 2003

Перевод RW1QN

Оригинальный текст расположен по адресу: http://home.datacomm.ch/hb9abx/antmob-e.htm

Эта антенна разработана для всех КВ диапазонов от 10 до 80 метров 
и показала свою  эффективность в моих путешествиях в Южной Америке на 
15 и 20m при проведении QSO c Европой и в пределах Южной Америки. 
Антенна - моя собственная разработка.

По сравнению с промышленными антеннами  работала всегда намного лучше, из-за большего размера и более низкой потери в катушке.

В полевых испытаниях мы сравнили 3 различных мобильных антенны, в одном и том же месте, в одно время, с одним передатчиком на 100Вт.
 
    Это антенны :

- антенна  HUSTLER (10 - 80 m) 
- YAESU ATAS-100    (10 - 40 m) 
- антенна HB9ABX (10 - 80 m) 

Во всех испытаниях самодельная антенна показала лучшие результаты: 

-  1  S (до 10 децибелов) сигнал сильнее, чем у HUSTLERa 
-  2 - 3 S, более сильный, чем ATAS-100/ATAS-120

Эти результаты справедливы как к близкому (5 - 10 км), так и дальнему (от 70 км  до 1000 км) расстояниям.

Для 10, 15, и 20 м антенна состоит из 1-го элемента фиксированной длинны и 
регулируемого, второго (на 15-80 см ) элемента. 
Для 20, 40 и 80 м диапазонов добавляется третий элемент, который крепится после регулируемого.

1 и 3 элементы сделаны из  стекловолоковой трубы 10 мм диаметром и длинной 175/165 см , на которые наматывается медный провод диаметром 1.5 мм. Алюминиевые трубки используются для соединения частей. 
На обоих стекловолоконных трубах равномерно намотан медный провод диаметром 1,5 мм.  Нижняя часть имеет длину намотки 320 см (79 витков), а 
верхняя часть 470 см (120 витков).

Катушка согласования – выполнена на пластиковой трубе диаметром  7.5 см и длинной 17 см. Для намотки используется тот же самый провод, что и для антенны.
Катушка содержит 33 витка, длинна намотки 12см .

От катушки сделаны отводы на 21,27 и 33 витках, которые выбираются в зависимости от диапазона.

Назначения антенны в действии: 
   10m: 1 эл. + 2 эл. + выв. 3 катушки + мост от выв. 3 к 2-й элементу 
   15m: 1 эл. + 2 эл. + выв. 3 
   20m: 1 эл. + 2 эл. + выв. 2 
   20m: 1 эл. + 2 эл.+ выв. 3 
   40m: 1+2+3 элементы + выв. 1 
   80m: 1+2+3 элементы + вся катушка 
Диапазоны WARC 30, 17, и 12 м могут быть получены добавлением отводов от катушки.

Питание:

Антенна запитана кабелем 50 ом(RG58), длинной около 2-х метров. 
Центральная жила соединяется с полотном антенны, экран закрепляется с основанием шасси.

Система антенны требует хорошего заземления (основания) 
Я припаял гибкие провода в направлении дверей и соединил их с оплеткой кабеля.

Не забудьте соединить провода на элементах с раздвижным элементом 2 через соединительные втулки, или с использованием любого металического соединителя

Желаемая частота резонанса получается изменением длинны второго элемента. Удлинение 2-го элемента понижает частоту.

Для согласования антенны применяетя тюнер MFJ-901B т.к. импеданс отличается от 50 Ом на диапазонах 40 и 80 м.

Установка антенны:

Как установлена антенна понятно из фотографий.

Вместо аллюминиевых трубок для соединения можно использовать медные. Трубки приклеены на 5 см со стеклопластиковыми трубами . Второй элемент выполняется в виде телескопа, с пропилом на конце, длинной 2 см, для фиксации длинны с помощью хомута.

Антенна наклонена назад под углом около 70 градусов. 
Чтобы предотвратить раскачивание, антенна притянута за кончик  двумя нейлоновыми веревками в обе стороны вниз. Это требуется когда установлены все элементы. Вершина антенны достигает высоты 3.2 м от земли когда 
установлены все элементы.

Настройка антенны:

Первоначально антенна должна быть настроена на все диапазоны без использования тюнера. 
    Эта регулировка выполняется  изменением числа витков катушки и расстояния между витками. 
При работе подстройка осуществляется только регулировкой длинны второго элемента, и тюнера.

# Предварительная настройка

Прежде, чем настраивать катушку, необходимо выполнить настройку верхнего и нижнего элементов
  3-й вывод катушки .

1-ый элемент 
--------------
1 элемент + 2 элемент, вывод 3 катушки. 
Длинна 2-го элемента 77cm (включая соединительную трубку).

Резонанс = 21.0 МГЦ (+ - 0.4 МГц)

Если резонанс ниже, то число витков высоко. 
Удаляйте витки по очереди, чтобы получить требуемую частоту резонанса. 
(У меня ровно 79 витков на 1элементе).

3-ой элемент 
--------------
Выполните эту настройку после того, как настроен первый элемент. 
Все элементы, и катушка выв 3. 
Установленная длина 2 элемента - 25 см (включая соединит. трубку).

Резонанс = 14.2 МГЦ (+ - 0.3 МГц)

Если резонанс  ниже, то число витков в верхней части - лишнее. 
Удалите витки по очереди до получения требуемой частоты резонанса. 
(У меня 120 витков на верхней части).

Начальные регулировки сделаны с использованием антенного анализатора (например. MFJ-259).

1 эл. + 2 эл. (10 - 20 m) 
    - вывод 3 катушки 
Отрегулируйте длину 2 эл., чтобы получить мин. КСВ на 21.2 МГц. 
Сделайте отметку. Эта регулировка  на 15 м .

- вывод 2 катушки  (27 витков) 
Сохраните длинну элемента 2. 
Отрегулируйте расстояние между верхними 6 витками до получения мин. КСВ на 14.2 МГц , зафиксируйте витки, это регулировка на 20 м..

- вывод 3 катушки 
Сделайте мост, используя гибкий провод длиной  150 см со скрепками 
между выводом 3 и эл. 2, чтобы перекрыть 1-й элемент.  ( 2 - 3 раза вокруг трубы). 
Изменяйте длину  2-й элемента, чтобы достигнуть мин.. КСВ на 28.4 МГц. 
Отметьте длину 2-го элемента. Это - регулировка на 10 м..

Все элементы (20 - 80 m) 
  - Вывод 3 катушки  
Отрегулируйте длинну 2 элемента до достижения мин. КСВ на 14.2 МГц. 
Зафиксируйте длину . Это регулировка на 20 м..

- вывод 1 катушки 
Измерьте КСВ на 7.05 МГц и отрегулируйте расстояние между витками катушки на интервале между выводами 1 и 2, чтобы достигнуть минимального КСВ. Длину 2-го элемента изменяйте только, если только минимальный КСВ остается за обозначенной частотой. 
Зафиксируйте катушку и отметьте длину 2-й элемента. Это - регулировка на 40 м..

- Используйте все 33 витка. 
Не изменяйте  длину 2-й элемента , измерьте  КСВ на 3.7 МГц. 
Изменяйте интервалы между 21 первыми витками катушки первого 21, для достижения мимимального КСВ. Измените длинну 2-й элемента только, если мин.. КСВ остается за пределами  3.7 МГц. 
   Зафиксируйте катушку и отметьте длину 2-й элемента. Это - настройка на 80 м..

После завершения этой настройки все витки катушки установлены постоянно.

После этого можно подключать тюнер.

В моей антенне КСВ  на 10, 15, и 20 м без тюнера  лучше чем 1.2 он потребовался на только для 40 м и на 80 м. Это однако зависит от фактического 
 установки на машину, особенно от связи с основанием (корпусом).

Удачи в постройке

Фотография ниже показывает как установлена антенна в Чили  (белая антенна - 2m антенна),

Выше мобильная антенна в Швейцарии как HB9ABX:

И наконец установка антенны на крыше автомобиля:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Работа со стекловолоконными трубами производит опасную пыль, которая легко вызывает аллергию на руках. Вдыхание пыли  опасно! 
 Вымойте хорошо руки с мылом после работы! 
После завершения работы покройте трубы подходящим лаком, чтобы защитить поверхность.