ДВОЙНОЙ КВАДРАТ С  АКТИВНЫМ  ПИТАНИЕМ.

ОПИСАНИЕ  АНТЕННЫ  ПРЕДСТАВЛЕННОЙ  В  ЭТОЙ  СТАТЬЕ   ПРЕДНАЗНАЧЕНО  ДЛЯ

ПОСТРОЕНИЯ  НЕСЛОЖНОЙ В ИЗГОТОВЛЕНИИ АНТЕННОЙ  СИСТЕМЫ С  ХОРОШИМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

В  ШИРОКОМ  КРУГУ  РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ.

АНТЕННА  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  СОБОЙ  ДВА КВАДРАТА  С  АКТИВНЫМ ПИТАНИЕМ ОБОИХ ЭЛЕМЕНТОВ,  РАСЧИТАННОЙ

НА ОСНОВЕ МНОГОКРАТНО ПОСТАВЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ОЧЕНЬ НЕПЛОХАЯ

АНТЕННАЯ СИСТЕМА С ДОВОЛЬНО ХОРОШИМИ ПАРАМЕТРАМИ

РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДЯТСЯ В ТАБЛИЦЕ 1

ВНЕШНИЙ  ВИД НА РИСУНКЕ  1

ТАБЛИЦА  1

| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ВИБРАТОР | 0,985 | ДЛИНА ВОЛНЫ |
| РЕФЛЕКТОР | 1,025 | ДЛИНА ВОЛНЫ |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ | 0,185 | ДЛИНА ВОЛНЫ |
| КОЭФИЦЕНТ УСИЛЕНИЯ | 15-18 (14-30 MHZ) | ДЕЦИБЕЛ |
| КОЭФИЦЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ БОКОВОЙ | 25-35 | ДЕЦИБЕЛ |
| КОЭФИЦЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ТЫЛ | 20-35 | ДЕЦИБЕЛ |
| РАССТОЯНИЕ В ТОЧКАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: НА ШЛЕЙФАХ: | - ММ 50-55 ММ |  |

РИСУНОК  1

НА РИСУНКЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ ПОДВОДЯЩИХ ЛИНИЙ ПИТАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЛИНЕ (ГРАДУСАХ)

ВСЕ ПИТАЮЩИЕ ЛИНИИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ КАБЕЛЯ 50 ом.

РАЗМЕРЫ  ФАЗОСДВИГАЮЩИХ ЛИНИЙ:  НА ВИБРАТОР  0,25 ЛЯМДЫ * 0,66 (0,66-КОЭФИЦЕНТ УКОРОЧЕНИЯ)

НА РЕФЛЕКТОР 0,5  ЛЯМДЫ * 0,66

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ АНТЕННЫ ТОЖЕ 50 ом, ЖЕЛАТЕЛЬНО КРАТНЫЙ НЕЧЁТНОМУ ЧИСЛУ ПОЛУВОЛНЫ.

НА  РИСУНКЕ  УКАЗАНО  КАК  ПОДВОДЯТСЯ  ПИТАЮЩИЕ ЛИНИИ  ИЗ  КАБЕЛЯ  К  ЭЕМЕНТАМ  АНТЕННЫ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕФЛЕКТОРА К  ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  ПРОТИВОФАЗНО

ОТНОСИТЕЛЬНО  ВИБРАТОРА

КОЭФИЦЕНТ  УСИЛЕНИЯ,  ПРИВЕДЁННЫЙ  В  ТАБЛИЦЕ,  СООТВЕТСТВУЕТ  УКАЗАННОМУ

В ДИАПАЗОНЕ   14-29  МГЦ И  БЫЛ  ЗАМЕРЕН  ПРИ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ  ПОЛЯРИЗАЦИИ

ОТНОСТЕЛЬНО  АНТЕННЫ    FUTURA 5/8  ИТАЛЬЯНСКОЙ  ФИРМЫ.

УСИЛЕНИЕ  РАСТЁТ  НА  БОЛЕЕ  ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ  ДИАПАЗОНАХ  И  ПАДАЕТ

НА  НИЗКОЧАСТОТНЫХ  ДИАПАЗОНАХ.

ПЕРИМЕТР  РАМОК  ДЕЛАЕТСЯ  НЕСКОЛЬКО  КОРОЧЕ  РАСЧЁТНЫХ  ДАННЫХ

НА  ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ  ОТ  ТОЧКИ  ПОЛКЛЮЧЕНИЯ  ПИТАНИЯ  ЛУЧАХ  КРЕСТОВИНЫ

УСТАНАВЛИВАЮТ  ШЛЕЙФЫ  ДЛЯ  НАСТРОЙКИ  ПАРАМЕТРОВ  АНТЕННЫ

НАСТРОЙКА.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО  ПОДГОНЯЮТ  ОБЩУЮ  ДЛИНУ ЭЛЕМЕНТОВ С  УЧЁТОМ  ШЛЕЙФОВ

НА  РАСЧИТАННЫЕ  РАЗМЕРЫ.  КСВ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  РАВНО  1 ИЛИ  БЛИЗКОЕ К  ТОМУ.

ЗАТЕМ  ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ  ПЕРЕМЫЧКИ  ШЛЕЙФА   РЕФЛЕКТОРА  НАСТРАИВАЮТ

АНТЕННУ НА МАКСИМУМ  УСИЛЕНИЯ  ИЛИ  МАКСИМУМ  ПОДАВЛЕНИЯ  БОКОВ  ИЛИ  ТЫЛА.

НА ЭТОМ  ПРОЦЕСС  НАСТРОЙКИ  МОЖНО  СЧИТАТЬ  ЗАКОНЧЕННЫМ

МОЖНО В  НЕБОЛЬШИХ  ПРЕДЕЛАХ  ИЗМЕНЯТЬ  ДЛИНУ  ПИТАЮЩЕЙ  ЛИНИИ

ВИБРАТОРА  ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  НАИЛУЧШИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  АНТЕННЫ.

БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ПИТАЮЩЕЙ  ЛИНИИ  ВИБРАТОРА  ОЧЕНЬ ВЛИЯЮТ НА  КСВ

ЭЛЕМЕНТАМИ  АНТЕННЫ  МОГУТ  БЫТЬ НЕ  ТОЛЬКО  КВАДРАТЫ, А  ТАК ЖЕ  И

ТРЕУГОЛЬНИКИ (ДЕЛЬТЫ).  ОСОБЫХ  РАЗЛИЧИЙ  ХАРАКТЕРИСТИК  МНОЙ  НЕ

НАБЛЮДАЛОСЬ.

АНТЕННУ  ЖЕЛАТЕЛЬНО  УСТАНАВЛИВАТЬ  НА  ВЫСОТЕ НЕ  МЕНЬШЕ  ½  ЛЯМДЫ,

ХОТЯ  АНТЕННА  РАБОТАЕТ  ОЧЕНЬ ХОРОШО  И НА БОЛЕЕ НИЗКОЙ  ВЫСОТЕ.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ  ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО  АНТЕННА  РАБОТАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНО

И НА  144-146 МГЦ.

ГОТОВИТСЯ ОПИСАНИЕ ДВУХДИАПАЗОННОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ

БЕЗ ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ ОТ ЭТОЙ  КОНСТРУКЦИИ. ИСПЫТАНИЯ УЖЕ ПРОВОДЯТСЯ.

РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ НЕПЛОХО И  В  ДИАПАЗОНАХ  40, 80  МЕТРОВ

А ТАК ЖЕ  ПРОГРАММА  РАСЧЁТА АНТЕННЫ  С ГРАФИКАМИ

ПРОСТО ПОКА НЕ РЕШИЛ,  В КАКОЙ СРЕДЕ ИЛИ ЯЗЫКЕ ЕЁ ОФОРМИТЬ.

ЕСТЬ  РАСЧЁТЫ  В  EXCELE

RW9HWB    (ВАДИМ)