ТРЕХЭЛЕМЕНТНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ АНТЕННА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ

ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Бурное развитие диапазонов 27-28 МГц, связанное с увеличением солнечной активности и некоторое увеличение популярности в двухметровом диапазоне, побудило к созданию направленной антенны с фазовым переключением диаграммы направленности. Предлагаемая вашему вниманию антенна элементарно пересчитывается  на необходимый диапазон и легко поддается наладке даже начинающему радиолюбителю. Три вертикальных полуволновых вибратора с j - образным согласованием, активным питанием всех элементов объединены в систему с фазовым сканированием по трем сторонам света. Данная конструкция однодиапазонна, имеет широкую диаграмму направленности в виде кардиоиды (кленового листа), с усилением порядка 5,5 - 5,7 Дб, слабо излучает назад при отношении F/B = 30 - 35  Дб. Сопротивление по входу = 50 Ом, при КСВ <1,1 - 1,2

А2

А1                                 А3

Р1       Р2        Р3       Р4

Шлейф

Фидер – Л1 –Л3

Л1      Л2       Л3

К4        К1       К2       К3

W1 Z в =50 Ом

Л4                                 Рис.1

Вибраторы расположены  на равном расстоянии друг от друга  0,28 - 0,29 , проецируя на землю правильный треугольник; где  = 300/f - длина волны в метрах; f - в мегагерцах. Все три вибратора А1 –А3 соединены с коммутатором фаз посредством коаксиальных линий Л1; Л2; Л3, длина которых составляет  / 2 К, где К = 0,66 коэфф. укорочения коаксиальной линии с полиэтиле-новой изоляцией. Волновое сопротивление этих линий Zв составляет 50 или 75 Ом. Антенный коммутатор (Рис.1) состоит из линии задержки Л4 и контактов К1 - К4 в виде герконовых реле. Линия задержки изготовлена из коаксиального кабеля с Zв = 75 Ом и длиной /4 К. На схеме все реле Р1 - Р4 обесточены, а их контакты находятся в том состоянии, когда антенная система находится в режиме кругового обзора. Усиление в этом случае на 3,5-4 Дб ниже режима направленного действия. Линия задержки Л4 в этом режиме выполняет роль полосового фильтра, что не маловажно в условиях тяжелой электромагнитной обстановки в густо населенных районах. В режиме направленного действия  контакты К4 разомкнуты и линия Л4 выполняет роль фазосдвигающего элемента. Антенная система в этом случае переходит из режима частотной селекции в режим пространственной селекции принимаемых сигналов.

В режиме направленного действия, на две из трех обмоток реле Р1; Р2; Р3, всегда подается напряжение, так что два соответствующих вибратора  питаются с задержкой по фазе на 90 градусов относительно третьего и тем самым формируют диаграмму направленности.

К    0,96

0,94

0,92

0,90

0,88

0,86

20        40     60     80  100 200      300     400      500      600  /d

Рис. 2

Расчет  j-образной антенны прост. Каждая из трех антенн состоит из полуволнового вибратора, запитанного с конца посредством четвертьволнового, короткозамкнутого шлейфа.

В диапазоне 145 МГц  конструкцию, для получения большего усиления, желательно выполнить колениарной. Вибратор рассчитывается  по формуле:  / 2 К, где К - коэфф. укорочения полуволнового вибратора, который зависит от его диаметра по отношению к длине волны, (Рис.2). Четвертьволновой короткозамкнутый шлейф выполняется в виде 330 – омной  линии замкнутой на конце, длиной 0,242  (для воздушной изоляции), а расстояние  между проводниками равно восьми  диаметрам этих проводников. Здесь следует особо отметить необходимость выбора предлагаемого согласующего устройства. Дело в том, что четвертьволновой шлейф, замкнутый на противоположном конце, имеет большое входное сопротивление. Оно стремится к бесконечности, в то время как со стороны замкнутого конца его сопротивление равно нулю. Это позволяет использовать его в качестве трансформатора сопротивлений с плавной настройкой, что особо приемлемо для начинающих радиолюбителей.

Начальная настройка антенн производится при отключенном коммутаторе  и каждая из антенн настраивается отдельно. Для этого мы используем линии Л1 (Л2;Л3) или другую, длина которой составит четное количество  четвертей волн. После настройки первой антенны в резонанс и минимуму КСВ, планку шлейфа (рис.1), соединенную с фидером Л1 (Л2;Л3), передвигают выше к вибратору до показаний КСВ - метра = 3. Данная операция предусматривает начальную настройку  антенны на Zв = 50 Ом, а далее на Zв = 150 Ом. Эти действия позволили вначале настроить антенну полностью в резонанс, а за тем подготовить ее для подключения в коммутатор. Настроенную антенну нагружают резистором в 150 Ом и настраивают таким же методом остальные две антенны. После завершения этих процедур, восстанавливают все соединения, согласно схемы.

Антенную систему устанавливают в режим направленного действия  и еще раз корректируют КСВ всей антенной системы. Следует помнить, что на последнем этапе настройки необходимо стремиться к тому, чтобы планки шлейфов были на одинаковом расстоянии от закороченного конца согласующего шлейфа. Эта мера исключает появление реактивных составляющих, и как следствие того, появления искажений кардиоиды.

Антенные полотна выполняются как из медного провода с диаметром не менее 6-ти мм, так и  из дюралевых труб подходящего диаметра, но все они должны иметь одинаковые  геометрические размеры. Все обмотки реле необходимо зашунтировать керамическими конденсаторами емкостью в 1000 Пф. для диапазона 2 м., и 3000 - 6800 Пф на более низкочастотных диапазонах. Переключать диаграмму направленности или менять режим работы антенной системы в режиме передачи не рекомендуется, во избежании обгорания контактов герконовых реле. При монтаже также следует соблюдать все правила сборки ВЧ устройств.

КОНСТРУКЦИЯ J – ОБРАЗНОГО ВИБРАТОРА

Таблица 1

Ф2

### Диапазон                                  Р а з м е р    см.

МГц

А        Б         В        Г        Д          Е       Ф1       Ф2

145                  3,3     49,5   125      2,7      22       125     0,4       0,6

28,5                  5        257    500      ---       ---        ---      0,6       2,2

27,2                  5        268    524      ---       ---        ---      0,6       2,2

Е

Д

Г

Ф2

Примечание: На частотах 28 и 27 МГц вибратор Е и шлейф с размером Д не используются. Шлейфы с размером Б для удобства монтажа можно загнуть относительно вибратора под угол до 90 град.

Расстояние между вертикалами на 145 МГц = 58 см; на 28 и 27 МГц порядка 3 метра. Линия Л4 на 145 МГц = 34см; на 28 МГц = 173 см;

На 27 МГц = 178 см.

В

Ф1

Б

Место запитка  антенны посредством

планки шлейфа см. Рис.1

А

Рис. 3

Конструирование и натурные испытания проводились в 2-х метровом диапазоне. Испытания в колениарном включении и с четырьмя вертикалами показали значительно лучшие результаты, где усиление в режиме направленного действия  составляло порядка 9 -10 Дб. Антенную систему данного типа вполне приемлемо конструировать в диапазонах частот 460 – 26 МГц. Схема одного вертикального вибратора и размеры в зависимости от частоты указаны на Рис. 3 и в табл.1. Схема коммутатора  обмоток реле здесь не приводится и радиолюбителю предоставляется возможность проявить смекалку в принятии доступного ему решения.

(Используемая литература: З. Беньковский; Э. Липинский "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн).

73 ! UA9LBG & ( UA0001 - Citizens Band ) QTH: Тюмень. Сушко С.А.

www. trunk. ru  E-mael: sushko @ trunk. ru   Другой E-mael: sushko_first@rambler.ru

На дополнительные вопросы постараюсь ответить по рабочему телефону в г.Тюмени:

(3452) 348997;  435259.