# Деталировка резонатора для изготовления дуплексного фильтра по типу RR4NA для репитера RR9FC, LO87CJ (de RV9FF)

- Внешняя труба. 1 шт. Дюраль. Внутреннюю поверхность полировать.

570

Ø ок. 130

Ø 135

## Снять фаску 45° до получения острой кромки

Внутренняя труба. 1 шт. Дюраль. Внешнюю поверхность полировать.

При изготовлении резонатора прошу обратить внимание на следующее:

- При изготовлении внутренней трубы (№2) фаску изнутри трубы сделать до получения острой кромки! Это обязательно!

- Квадратное дно приварить к трубе большого диаметра по всей окружности.

- На круглой крышке сделать бортик для того, чтобы она не проваливалась в трубу, и была возможность получить строго перпендикулярное движение поршня настройки относительно внутренней трубы для предотвращения контакта при настройке.

Снять фаску 45° изнутри

до получения острой кромки

455

Ø ок. 30

Ø 42

- Заглушка торцевая круглая. 1 шт. Дюраль. Поверхность, вставляемую в трубу – полировать.

Ø по внутреннему Ø внешней трубы (ок. 130 мм)

Ø по внешнему Ø внешней трубы (ок. 135 мм)

5…10

## Отв. М12

□ 150

Отв. Ø 12

Ø по внутреннему Ø внешней трубы (ок. 130 мм)

5

Отв. для коаксиального гнездового разъёма СР-50:

- если это режектор, то одно;

- если полосовой ф., то два отверстия.

Заглушка торцевая квадратная. 1 шт. Дюраль. Поверхность, вставляемую в трубу – полировать.

- Втулка во внутреннюю трубу. 1 шт. Сталь.

М 12

Ø ок. 30

(по внутреннему Ø  внутренней трубы)

40

- Поршень. 1 шт. Дюраль. Со стороны резьбового торца детали сделать шлиц под отвёртку.

170

Ø 15

40

М 12

М 12

Ø ок. 30

10…30

Контргайка. 1 шт. Дюраль. Можно сделать 2-4 грани под ключ 24.

Ø 12,5

Ø 30

10

Шайба. 1 шт. Сталь.

- Распорка. 1 шт. Фторопласт. С торцев детали сверлить отверстия и в них нарезать резьбу М4

Ø или □ 10

44

- Сборка резонатора:

Деталь 3,

плотно вставляется в большую трубу, крепится винтами М 2,5…3

Деталь 9, крепится двумя винтами М4

Отверстие, чтобы прикрутиться к распорке

Деталь 6,

Резьба должна быть по возможности мелкой.

Деталь 5, крепится к резонатору четырьмя винтами М4.

Болт М12

430...455

Петля связи   -   CuAg  2мм, 30х40 мм, периметр ок. 120мм, желательно круг или квадрат

Разъем СР50-166, прижимается накидной шайбой от транзисторов типа П210, КТ805 и т. п., которая крепится тремя винтами М4, вращением петли регулируется связь.

В этой части малая труба должна быть очень плотно прижата к донышку, а большая труба приварена по всему периметру

2

4

1

3

7

8

При изготовлении резонатора прошу обратить внимание на следующее:

- При изготовлении внутренней трубы (№2) фаску изнутри трубы сделать до получения острой кромки! Это обязательно!

- Квадратное дно приварить к трубе большого диаметра по всей окружности.

- На круглой крышке сделать бортик для того, чтобы она не проваливалась в трубу, и была возможность получить строго перпендикулярное движение поршня настройки относительно внутренней трубы для предотвращения контакта при настройке.

Огромная благодарность Эдуарду, UA4NX за предоставленные материалы и консультации.

73 de RV9FF,  efremov@permenergo.ru