Контроллер радиолюбительского репитера на м/с PIC16F84.

UA4ATA Волгоград. ( т. 69-98-18 ) Loc-LN28GM             При  подготовке  данного

Войнов В.В.                                                                            материала  принимали  участие:

Тимофеев А.П. RV4AQ

Банькин А.В.

Краткое содержание возможностей контроллера репитера ( версия 3.1 UA4ATA.)

1.Полное дистанционное управление и изменение всех параметров с помощью DTMF.

2.Независимая  PASS шестнадцати команд управления.

3.Независимая  PASS изменения шестнадцати установочных параметров.

4.Плавное изменение параметров.

5.Программируемый DSQ декодер.

6.Программируемый CTCSS декодер.

7.Дистанционная запись CW опознавания репитера ( 256 бит информации )

8.Изменение алгоритма работы опознавания.

9.Управление внешними устройствами репитера.

10.Возможности входа в другой, удалённый репитер без частотного разноса.

11.Подтверждение тоном всех исполненных команд.

12.Блокировка трансляции репитера при передаче кода PASS.

13.Контроль времени нахождения в репитере.

14.Двойная защита от помехи ( короткая , длинная )

15.Выдача CW сообщения о готовности к работе после выхода из аварийного режима.

16.Автоматический возврат в основной режим работы с выдачей сообщения о готовности.

17.Приоритетный контроль датчика охраны.

18.Полное сохранение информации при отключении питания.

19.Автоматический контроль за тепловым режимом репитера ( зима-лето )

20.Визуальный контроль сигналов ( dtmf , ctcss , шп , скан , tx , пит. )

Описание и обоснование причин приведших к применению

автоматического контроллера с дистанционным управлением.

Контроллер радиолюбительского репитера предназначен для совместной работы с любой дуп-

лексной УКВ радиостанцией, применяемой для построения репитерного комплекса. ( В данном

случае  использовалась  списанная  синтезаторная  радиостанция  ЛЁН - 160Д ).   При  развитии

репитерной  эпохи  по Волгоградской области все актуальные  проблемы  решались постепенно и как правило находились разные пути их решения от простых  к более сложным. Как  показала

общая практика , при эксплуатации репитеров возникает масса проблем как  по развязке между

собственным приемником и передатчиком , так и обычными  промышленными  помехами.  Что

касается  развязки  между  RX  и  TX ,  то  лучшие  результаты  получаются  при  вертикальном

разносе между  приемной  и передающей  антеннами  конструктивно  выполненных  в виде сфа-

зированных  антенных  решеток , из  четырех   петлевых   или   разрезных  вибраторов . В  част-

тности я считаю  одна из важных проблем на которую практически не возможно повлиять прос-

тыми методами , при таком прогрессе развития  электронных  устройств - это эфирные  помехи.

- стр.1 -

________________________________________________________________________________

Фильтр  формирователь  CTCSS:____________________________

смотри  файл  C4.bmp

- стр.4 -                                                        UA4ATA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Внешние  устройства  репитера:______________________________

смотри  файл  C5.bmp

- стр.5 -                                                          UA4ATA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подробности  принципиальной  схемы.

Детали:

Резисторы                                                                                                Конденсаторы

R 1  - 100 k                R 15 - 150 k                    R 42 - 10 k  СП5-2                     C1 - 0,1

R 2  -  3,3 k*              R 16 - 150 k                    R 43 - 750 k                                C2 - 0,1

R 3  -  1,5 k                R 17 - 150 k                    R 44 - 1,6 м                                C3 - 47 н

R 4  -  100 k               R 18 -  470                      R 45 - 100 k                                С4 - 0,68-1,0К7317

R 5  -  270 k               R 19 -  7,5 k                    R 46 - 750 k                                C5 - 0,1

R 6  -  470                  R 20 -  7,5 k                    R 47 - 12 k                                  C6 - 0,1

R 7  -  7,5 k                R 21 -  150 k                   R 48 - 10 k                                  C7 - 0,1

R 8  -  47 k                 R 22 -- R 31 - 4,7 k         R 49 - 6,8 k  ММТ-4                  C8 - 470,0 / 16v

R 9  -  1,5 k                R 32 -- R 36 - 7,5 k         R 50 - 10 k  СП5-2                     C9 - 0,1

R 10 -  7,5 k               R 37 -   470                     R 51 - 750 k                                C10- 0,1

R 11 -  7,5 k               R 38 -  470                      R 52 - 1,6 м                                C11- 470,0 / 16v

R 12 -  33 k                R 39 -  12 k                     R 53 - 470 k                                C12- 0,1

R 13 -  470                 R 40 -  10 k                     R 54 - 750 k                                C13- 10,0 / 16v

R 14 -  150 k              R 41 -  6,8 k  ММТ-4      R 55 - 470                                  C14- 47,0 / 16v

Сб - 0,1мкф.(блокировочные)

Сб.1-1000 пф.(блокировочные , могут быть безвыводные и устанавливаться со стороны пайки .)

Диоды :                                                                                           Транзисторы :

V1 - КС 156А                                                                                     V8--V11 , V13 , V14 , V19 , V20

V2--V4 - KD 522                                                                                V23--V37 -  KT 315

V7 , V12 , V15--V18 , V21 , V22 , V40 - KD 522

S1 - кнопка на размыкание.

S2 - переключатель на замыкание.

Для переключения ФСС используется  реле  РЭВ - 16 ( 50ом )

ПРИМЕЧАНИЕ:

1-При  настройке компараторов на нужную температуру нужно к выводу 2 м/c 554CA3 под-

ключить любой  измерительный прибор и с помощью R42 и R50 установить нужный порог сра-

батывания при определенной температуре.

2-После  установки  репитера  на   постоянное  место  работы  с  подключенными антеннами

обязательно дать время на прогрев самой радиостанции и после этого выставить  нужный порог

шумоподавления  с  помощью  индикадции  светодиода  V5   контроль  ШП.

3.- При изготовлении данной конструкции нужно обратить особое внимание где будет установлена плата контроллера: не должно быть по близости источников, отделяющих  сильное

тепло, ( чтобы устранить погрешность при  измерении  температуры  ,  датчиками   подогрева  и  охлаждения .)

4.- Сформированный  сигнал  CTCSS  на   выводе - 6-  м/c  PIC16F 84   не   должен   превы- шать  уровень  напряжения  питания  самой  м/c  D 3.

- стр. 6 -                                                         UA4ATA

Алгоритм работы Волгоградского репитера

с дистанционным управлением   RR4DB.

( UA4ATA )

После  включения  питания  при  рекомендуемых  значениях  параметров  указанных в табли-

це, выдается  позывной  сигнал  репитера , записанный  в  память  микросхемы  PIC-16F84, тем

самым  сообщая  об исправности  и  готовности  к  работе  репитера на  любом  несканирующем

частотном  канале,  который  был  установлен  ранее  (   RX 145, 075  - TX 145, 675 ).

Все  ранее  записанные  установки  параметров  и  команд  хранятся  в  энергонезависимой

памяти   микросхемы   и  не  изменяются   после   выключения   питания .  При  программирова-

нии  и  изменении   новых  опций  в  правильной   последовательности ,  выдается   подтвержде-

ние  исполненной  команды:   ( ON- трель ,  OFF- короткий  бип ).  После  повторения  данной конструкции   нужно  обратить  особое  внимание  на  прохождение  сигналов DTMF  по имею-

щемуся  индикатору  ( контроль  DTMF  ) , так  как  от  этого  зависит  четкое  исполнение  ко-

манд.  Если  в  DTMF  декодере  будет  установлен  стандартный  кварц  3579 , 545  kгц ,

то  ограничиться  можно  только  проверкой   качества  прохождения   DTMF  сигналов.  После

проверки,  если  будет  замечено  не  четкое  срабатывание  по  какой - либо  группе  частот   де-

кодера   DTMF ,   то  это  означает   не   соответствие  требуемого  значения  при  приеме  кода. При  необходимости  проверить  и  установить  параметры  передаваемого  тона  DTMF.

Проверить:  1.  На  отсутствие  нелинейных  искажений.

2.  На  необходимый  уровень  девиации  DTMF  2--2, 5 kгц .

3.  На  совпадение  частот  кодер - декодер .

пароль                  ком

Описание  команд  через  PASS -1____________ Пример: [1] [2] [3] [4] [5]         [5]

[ 1 ] - 1  скан.  канал     ( выход  на 1 репитер  RX 145, 025 - TX 145, 625 )

[ 2 ] - 2  скан.  канал     ( выход  на 2 репитер  RX 145, 050 - TX  145, 650 )

[ 3 ] - 3  скан.  канал     ( выход  на 3 репитер  RX 145, 075 - TX  145, 675 )

[ 4 ] - 4  скан.  канал     ( выход  на 4 репитер  RX 145, 100 - TX  145, 700 )

[ 5 ] - Резервный                 ( не  скан.  канал  RX  145, 075 - TX 145, 675 )

[ 6 ] - ON / OFF  позывной                                            ( вкл / выкл. CW  сообщение )

[ 7 ] - ON / OFF  охрана                                           ( вкл./ выкл.  сообщение  охраны )

[ 8 ] - ON / OFF  мощность TX.                  ( вкл./ выкл.  большая  малая  мощность )

[ 9 ] - ON / OFF  сброс таймера выдачи опознавания   ( при  вхождении  в репитер )

[ 0 ] - не  скан.  канал                                          ( пример  RX 145, 100 - TX 145, 700 )

[ a ] - ON / OFF  Антенна                                                      ( переключить  Антенны )

[ b ] - ON / OFF - TX                                                     ( запретить  работу  репитера )

[ c ] - ON / OFF -  CTCSS                      ( закрыть репитер  на  CTCSS  тон  декодер )

[ d ] - ON / OFF  задержка  ТХ                                         ( при  выходе  из  репитера )

[ * ] - ON / OFF - DSQ декодер             ( закрыть  репитер  на  DTMF  тон  декодер )

[ # ] - ON / OFF  таймер  огр. ТХ         (  вкл./ выключение  таймера  от  зависания. )

Примечание:_____________________________________________________________________

Режим  сканирования  используется  для  экспериментов  и  не  может  быть  использо-

ван  постоянно.

1. Каналы   сканирования  предназначены  для  входа   в  удаленный  репитер  с  помощью пор-

тативной  радиостанции  без  применения  частотного  разноса   TX - RX  (  захват  нужного  ка-

нала  происходит при  появлении  несущей  на  соответствующем RX  канале.) В  данном  режи-

ме  задержка  удержания  ТХ  после  пропадания   несущей  отключается   автоматически  при

переходе  на  скан . канал .

- стр. 7 -

Запрограммированные частотные каналы П.П. в виде  примера  указаны  на принципиальной

схеме  данного  устройства и  принципиального  значения  не  имеют. При  использовании скан.

режима  для  входа  в удаленный  репитер , желательно  так же  соблюдать этику  радиообмена ,  как  при  организации  симплексной  связи.

Этот режим  репитера   считается   как   не  основной ,  и  по этому  предусмотрен  автомати-  ческий    переход  на основной  рабочий  канал , по  времени   установленного   в  PASS - 2  [6] ,  по    умолчанию    ШП .  Или    можно    перевести   в   ручную ,   используя   команду  PASS - 1   [ 5 ]   или    [ 0 ]    для    возврата    на    один   из   рабочих    каналов .   В   случае    перехода   в

автоматическом  режиме  по  умолчанию  ШП.  на  не  скан. рабочий  канал ,  возврат  произой-

дет  на  тот  частотный  канал , с  которого  был  переведен  на  сканирующий  для  вхождения в

удаленный  репитер.  После  возврата  на  основном  канале  будет  выдано CW сообщение  (го-

тов  к  работе ).  Аналогичное  сообщение  не  передается ,  в  случае  если  возврат  на  рабочий канал  был  произведен  по  команде  PASS - 1  [0]  или  [5].

2. Не сканируемые  каналы  PASS -1  [5]  или  [0] - основные  ( рабочий , резервный ) ,  кото-

рые  сохраняют   свое  состояние   в  памяти   при   повторном   включении   питания .

3. Команда PASS - 1  [6]  разрешает  или  запрещает  выдачу  CW опознавания  при конкрет-

ной  ситуации.  В  режиме  сканирования  опознавание   репитера  автоматически  отменяется и

не выдается по истечении установленного времени  в  PASS - 2  [4]. Однако при необходимости

можно принудительно вызвать CW сообщение для прослушивания , используя команду PASS -

- 2  [8].   При  принудительном  вызове  сообщения  по  данной  команде ,  особого  значения не

имеет  какой  канал  был  установлен  или отменена  выдача  опознавания  по  команде  PASS -1

[6] . Количество  запросов  по  команде  PASS -2 [8] , неограниченно .

4.  Команда  PASS - 1  [7]  предназначена  для  предотвращения  несанкционированного про-

никновения  в  помещение , где установлен  репитер. Если  охрана  разрешена , сообщение в ви-

де  прерывистой  трели  будет  выдаваться   после  срабатывания  датчика  охраны   S 1.  Время

звучания  сигнала  охраны  устанавливается  параметром  PASS - 2 [1] . Сообщение охраны  вы-

дается  независимо  какой  частотный  канал  был  установлен , и если  был  установлен скан. ка-

нал , то  при  срабатывании  S1. охраны   сигнал  тревоги  передается   всегда  на  канале  прини-

маемой  станции  ( в  целях  сохранения  информации  о  состоянии  датчика  охраны ). По исте-

чении  времени  звучания  охраны  , репитер  автоматически  произведет  переход  на  не  скани-

руемый  рабочий  канал , выдав  при  этом  CW  сообщение ( готов  к  работе ). После  этого  на

основном  рабочем  канале   предоставляется   возможность  для  быстрого  оповещения   ответ-

ственных  лиц  за  сохранность  репитера .

5.  Команда  PASS - 1  [8]  применяется  для  изменения  мощности  передатчика репитера , а

так  же  может  применяться  и  для  других  ключевых   цепей  для   управления   внешними  ус-

тройствами.  При  включении  данной  функции  на  выходе  м/c  D6  561ИР-9  выв.14  устанав-

ливается  логическая  -1-.  Подтверждение  команды:  трель ( большая ) ,  бип    ( малая. )

6.  Команда  PASS - 1  [9]  предназначена  для  выбора  режима  опознавания: включить или

выключить  сброс  таймера  опознавания  при   вхождении  в  ШП   репитера .  При  включении

сброса ,  подтверждение   (  трель ).   При  выключении  сброса , подтверждение  (  бип ).  Если

сброс  включен ,  то  при  каждом  вхождении  в  репитер ,  выдача  опознавания откладывается

на  время  установленное  параметром  PASS - 2  [4] . Если сброс  выключен - выдача  опознава-

ния  происходит  всегда ,через  время  установленное  параметром  PASS - 2  [4]  независимо от

вхождения  в  репитер, при  этом  не мешая  радиообмену с  респондентами , так  как  воспроиз-

водится  с  меньшим  уровнем , чем  голосовая  модуляция.

7.  Команда   PASS - 1  [А]   работает  аналогично команде   PASS - 1 [8].  При   включенной   команде  на  выводе - 1  D6 561ИР-9  появляется  логическая -1- .

8.  Команда   PASS - 1 [B]   предназначена   для  запрещения  нормальной  работы репитера. По  команде  выключить  передатчик , передача  голосовой  информации  невозможна .ТХ включен ( трель ) ,  ТХ  выключен ( бип. )

- стр.8 -                                                                 UA4ATA

Если  выдача  CW  сообщения  разрешена , то  опознавание  выдается  не  зависимо  от  того

была  запрещена  работа  передатчика    или   нет.  Тем  самым   оповещая ,  что   репитер   рабо-

тоспособен ,  но  закрыт  командой   по   каким   либо  причинам .  Аналогично   выдается   CW

сообщение  и  при  закрытии  репитера  на  DSQ  и  CTCSS  декодеры .

9.  Команда  PASS -1  [*]  включает  в  работу  программируемый   DSQ   декодер ( DTMF ).                                                                                                                                                                Включено - ( трель ) , выключено - ( бип ) .   По   команде   DSQ   декодер   вкл .   нормальная

работа   репитера   запрещается   до   появления  на  выходе  приемника  разрешающего  DTMF

кода ,  состоящего  от  1 до 3  символов   кодера  DTMF для  открытия   репитера  и  1  символа

на   закрытие ,  после  отпускания   РТТ  портативной  радиостанции . Программирование  сим-

волов  DSQ  декодера осуществляется в PASS -2  [ 9] . Функцией  DSQ желательно  пользовать-

ся  в  автоматическом  режиме  передачи  кода  DTMF.  Конец  передачи  в  портативной радио-

станции  можно  и  не  обозначать  DTMF,  тогда  репитер  будет   сохранять   нормальный   ре-

жим ,  до  истечения  времени  установленного  в  параметрах  PASS -2  [*].

10.  Команда  PASS -1  [C]  включает  в  работу  программируемый  CTCSS  тон - декодер.

вкл.  -( трель )

выкл.-( бип. )

По  команде  CTCSS  декодер  вкл.   нормальная   работа   репитера  запрещается ,  до  появ-

ления   на   выходе   приемника   разрешающего   CTCSS   тона .

Программирование  CTCSS  тон - декодера  осуществляется  в PASS -2  [#].  Назначение  пара -

метра  для  работы  CTCSS:  PASS -2  [ 0]  аналогичное  как  у  параметра  для  DSQ  декодера

PASS -2  [*].

11.  Алгоритм  работы  DSQ  и  CTCSS  декодеров  не зависит  друг от  друга  и  выполняет-

ся  следующим  образом . Если  включен  только  DSQ  декодер , то  нормальный  режим  рабо-

ты  репитера  возможен  только  по  сигналам  DTMF  кода.  Аналогично   работает   и  CTCSS

декодер  репитера.В случае  если  разрешена  работа  CTCSS и DSQ  декодеров  одновременно,

то  нормальная  работа  репитера  разрешается  по  сигналу   CTCSS   или   по  сигналу  DTMF

( DSQ ) , не  зависимо  друг от  друга. Работа  DSQ  или  CTCSS  декодеров  активна  только на

не  сканирующих  основных  каналах  PASS -1  [ 0]  или  [5] , и  по этому  при  переходе  на ска-

нирующий  канал , работа  DSQ  и  CTCSS  декодеров  автоматически  отменяется. Потом  пос-

ле  возврата  со  скан. канала  на  рабочий  основной  канал , работа  декодеров  так  же  автома-

тически  разрешается ,  при  условии   если   были   включены   по  команде   PASS -1   [*]   или

PASS -1  [C].

12.  Команда  PASS -1  [D]  включает  или  выключает  задержку  удержания  передачи (ТХ )

после   выхода   из   репитера .  вкл. - ( трель ) , выкл. - ( бип ) .  Если   выключение   задержки   удержания   ТХ   было   произведено  по  данной  команде ,  и   не   было   возвращено   по  этой

же  команде  в  исходное  состояние , то произойдет автоматическое включение задержки  удер-

жания  ТХ   по  таймеру   автоматического  возврата  на  основной   не  сканирующий  канал  по

умолчанию ШП приемника  репитера. Режим отключения  задержки ТХ используется в случае ,

когда   удаленный   репитер  с  помощью  сканирующего  режима   входит  в   репитер  который

работает  в  обычном  режиме.  По  этому задержку  ТХ  целесообразно  выключать  для   более

удобного  радиообмена  между  респондентами.  В этом  случае  не  придется   респонденту  ра-

ботающему  с  помощью  сканирующего  режима   делать  паузу  в  своей  передаче , пока  репи-

тер  работающий  в  обычном  режиме  не  отработает  задержку  удержания  ТХ  после  выхода

из  ШП. Кроме оперативного  отключения  задержки  по  данной  команде  так  же  можно  вос-

пользоваться  по  необходимости  параметром  PASS -2  [ 3]   для  изменения  времени  удержа-

ния  ТХ  и  установить  нужное  значение  данной  задержки .

13.  Команда  PASS -1  [ #]   предназначена  для  включения  в  работу  таймера  ограничения ТХ  и  работает  совместно  с  параметрами  PASS -2  [ 2]  и  PASS -2  [ D].

вкл . - (трель),  выкл . - (бип.)  Данная  команда  служит  для  ограничения  времени   непрерыв-

ного  нахождения   в  репитере .  Время   ограничения   работы   программируется   параметром

- стр.9 -                                                                UA4ATA

PASS -2  [2] .  После   истечения    времени   по   таймеру   от   зависания   (  ограничение  ТX  )

происходит  отключение  передатчика  репитера  и  удерживается  в этом  состоянии  до выхода

из  ШП  приемника  репитера . Время  выхода  из  аварийного  состояния  определяется другим

параметром  PASS -2  [ D].  Если  за  установленное  время  в  PASS -2  [ D]   не  производилось

вхождение  в  ШП  репитера  после  выключения  передатчика по таймеру  ограничения  ТХ, то

нормальный   режим   репитера  восстанавливается.  Передатчик   после  выхода  из аварийного

состояния выдаст CW сообщение ( готов  к  работе ). Параметры  PASS -2 [ D]  и  PASS -2 [ 2]

имеют  двойное  назначение:  не  только  ограничение  передачи ,  но  и  по  вырезанию  продол-

жительной помехи  с кратковременным  пропаданием. Тем  самым  исключая  возможность  пе-

риодического  включения  и  выключения  репитера.

При  режиме  сканирования  время  таймера  ограничения   ТХ   установленное  параметром

PASS -2  [ 2]  автоматически  увеличивается  вдвое  (версия 3.1).  Если  по  каким  либо причи-

нам  произойдет  срабатывание  таймера  ограничения ТХ в  режиме сканирования  каналов , то

эта  ситуация  будет  воспринята  как  аварийная ,  после  чего  произойдет  автоматический  пе-

реход  репитера  на  основной  рабочий  канал  с  выдачей  CW  сообщения  ( готов  к  работе).

При  включенной  опции  ограничение  ТХ  желательно  бы  использовать  такой  же  подобный

режим ( тот )  имеющийся  в  портативной   радиостанции ,  который   будет  предупреждать , с  интервалом  30 сек. , об  истечении  времени  таймера  ограничение  ТХ .

Порядок  программирования  и  назначения  PASS -2

пароль             № параметра       константа

Пример:     [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 6 ]        [ 1 ]           [ 0 ] - [1 ] - [ 0 ]

[ 1 ] - время  звучания  сигналов  охраны.________________________________0 0 5--25, 5 мин.

[ 2 ] - таймер  огр. ТХ ( таймер  от  зависания.)___________________________0 0 7--25, 5 мин.

[ 3 ] - задержка  ТХ  при  выходе  из  репитера.___________________________0 0 2--25, 5 сек.

[ 4 ] - таймер  выдачи  опознавания.____________________________________ 0 0 1--255 мин.

[ 5 ] - таймер  скорости  переключения  каналов  при  сканировании._________ 0 0 1--255 м/сек.

[ 6 ] - таймер  автоматического  возврата  на  не  скан. канал

по  умолчанию  ШП.___________________________________________ 0 0 1--25, 5 мин.

[ 7 ] - изменение скорости выдачи  CW  знаков  опознавания._______________0 0 1--255 м/сек.

[ 8 ] - запись  знаков  опознавания  в  память.

[ 9 ] - изменение кода  DSQ  декодера.   1---3 символа  откр.  1- символ  закр.

[ 0 ] - изменение  времени  выкл. ТХ репитера  после пропадания

тона CTCSS (кодера) , или  повторном  вкл. без тона CTCSS.________  0 0 7--25, 5 сек.

[ A ]- изменение  PASS -1 команд.  Пример:__________[ PASS -2] ,  [ A ] - новый  [ PASS -1].

[ B ]- изменение PASS -2 параметров. Пример:_______ [ PASS -2 ] ,  [B] -  новый  [ PASS -2].

[ C ]- задержка  при  вхождении  в  репитер. ( от ложного срабатывания.)_____0 0 1--255 м/сек.

[ D ]- изменение  времени  таймера  выхода  из  аварийного  состояния.

( после  выхода  из  ШП  репитера .) ______________________________0 0 1--25, 5 сек.

[ * ] - изменение  времени  выключения  ТХ  репитера

при  повторном  включении  без  кода  DTMF. ( DSQ )_______________0 0 1--25, 5 сек.

[ # ] - изменение  константы  при  обучении  CTCSS  декодера.

k*12820 / f - CTCSS = 12820 / 100 гц .= 128 ( константа .)

Правильно набранная  комбинация  программирования  параметров  после  выхода  из  ШП

приемника  репитера  сопровождается  сообщением   ( трель ).

Если  при  программировании  в область  константы  данного параметра случайно будут  за-

писаны  все  нули , то значение  данного  параметра  будет  воспринято  как  максимальное .

- стр.10 -                                                      UA4ATA

После  программирования  новой  микросхемы  PIC 16F 84  данной  программой , в  области

памяти  где хранятся значения  параметров и  команд , так  же  устанавливаются максимальные

значения  для  всех  параметров .  А  для  всех  команд   исполнения - как  включенное ,  частот-

ный   канал   устанавливается   при  этом  основной   PASS -1   [0] .  По   этому   первоначально  для  нормальной  работы  данного  устройства  все  значения   параметров  и  команд нужно

установить  согласно  практическим  установкам  существующих  таблиц . Перед  записью  пос-

ле  включения  питания  контроллера  репитера  нужно  визуально  проконтролировать включе-

ние  передатчика  с  помощью   светодиода   ТХ ,   и   после   его   выключения ,  можно   начать

программирование  с  помощью  сигналов  DTMF .

С начала  переключатель  сброса  PASS -2  нужно  установить в  замкнутое  состояние и пос-

ле  этого набрать  PASS -2  из любых  пяти  символов  и  изменить  значения  паролей , PASS-2

потом   PASS -1  и  после  чего  переключатель  сброса  S2  вернуть  в  разомкнутое  состояние .

После  этого  можно  начать  программирование  параметров , а  затем  команд .

Примечание:______________________________________________________________________

1.  PASS -1   ( команды  исполнения )

2.  PASS -2   ( изменение  параметров ).

3.  При изменении каких либо значений в параметрах  или  командах  исполнения , после  запре-

щения   нормального   режима   репитера , командами  как  ТХ. выкл., DSQ вкл., CTCSSвкл.,

программирование  новых   значений  с  помощью  сигналов   DTMF   всегда   разрешено  и  не

зависит  от  их  состояния .

4.  Для  корректной  работы  всех  параметров  не  выходить  за  установленные  границы ,

указанные  в  таблице  назначения  параметров .

__________________________________________________________________________________________

1.  Параметры  из  PASS -2  [1], [2], [3], [6], [7],  в  подробных  разъяснениях  не  нуждаются .

2.  Параметр  PASS -2  [0]  определяет  значение  времени , через которое  будет запрещен  нор-

мальный  режим  работы  репитера  после  пропадания  CTCSS  тона .Этим  параметром  разре-

шается  вхождение  в  репитер  без  CTCSS  тона  на  определенное время , для  устойчивой  ра-

боты  при  пропадании CTCSS тона на  предельно слабых  уровнях  передающих  ВЧсигналов.

3.  Параметр  PASS -2  [*]  работает  аналогично  предыдущему  параметру .

4.  Параметр  PASS -2  [D]  определяет  значение  времени  после  которого отменяется  аварий-

ный  режим , после  выключения  по  таймеру  ограничения ТХ . Нормальный  режим  репитера  восстанавливается  при  условии  если  не  было  вхождения в ШП репитера  за  время  установ-

ленное  в  PASS -2  [D].

5.  Параметром  PASS -2  [C]  программируется задержка  на  вхождение  в  репитер.При  вхож-

дении  в  ШП  приемника  репитера , передатчик  включается  через  время  установленное дан-

ным  параметром  от  001--255 м/сек., тем  самым  исключаются  ложные срабатывания репите-

ра  от  кратковременной  импульсной  помехи .

6.  Параметр  PASS -2  [4]  предназначен  для  установки  времени , через которое репитер  дол-

жен  выдать  в  эфир  о  себе  информацию,  в  данном  случае  с  помощью CW  кода .

7.  Параметр  PASS -2  [5]  предназначен  для  изменения  скорости переключения  каналов  при

использовании  режима  сканирования . Оптимальное  значение  этого  параметра определяется

при   применении   конкретной   радиостанции   используемой   для   репитера ,  и  подбирается

для  надежного  захвата  канала  при сканировании . Время на  переключение у кварцканальных

радиостанций  меньше ,чем  у  синтезаторных .Практическое  значение синтезаторного  вариан-

та   60 м/сек.  При  этом  значении  гарантируется  надежный  захват  канала .

- стр.11-                                                             UA4ATA

8.  Параметром  PASS -2  [9]  осуществляется  программирование  DSQ   декодера   для  откры-

тия  и  закрытия  репитера  с  помощью  DTMF   кода  портативной  радиостанции .  При  прог-

раммировании  данного  параметра обязательно  нужно  указывать  количество  символов ,  ко-

торые  будут  участвовать  для  открытия , от  1--3  символов  DTMF  из  16.  Для  закрытия  ре-

питера  перед  выходом  из  него , программируется   один   символ   DTMF  из  16.  При  этом

нужно  проследить чтобы  при  программировании  DSQ  декодера  не  совпадало первого  оди-

накового  символа  DTMF  на  открытие  репитера  с  первым  символом  PASS -1.

В случае  программирования  DSQ  декодера  для  открытия  репитера  меньше  трех  симво-

лов, всё равно в обязательном  порядке при  записи  параметра  должны  записываться  три сим-

вола DTMF, но  декодироваться  будет то  количество  первых  символов , которое  будет  ука-

зано  при  программировании  данного  параметра . Остальные  символы  DTMF стоящие после

указанного  количества  значения  не  имеют . Правильно   записанная  информация  будет  под-

тверждена  ( трель ).

Примеры : Последовательного  программирования  DSQ  декодера

_________________________________________________________________________________

PASS -2              Номер             Количество              3  из  16              1  из  16

DTMF            из  пяти            параметра     первых символов         символов            символов

символов                                   для  открытия        для  открытия     для  закрытия

_________________________________________________________________________________Пример: 1  [1] [2] [3] [4] [6]        [ 9 ]                     [ 3 ]                     [A] [9] [1]                 [0]

Пример: 2  [1] [2] [3] [4] [6]        [ 9 ]                     [ 2 ]                     [A] [9] [х]                 [6]

Пример: 3  [1] [2] [3] [4] [6]        [ 9 [                     [ 1 ]                     [A] [х] [х]                 [B]

_________________________________________________________________________________

DTMF       [х] - символы  не  имеющие  значения .

Примечание :   При   передаче   данного  кода   DTMF   портативной   радиостанцией   в ав-

томатическом  режиме ( авто  DIAL ) , задержка  перед  выдачей  сигналов DTMF  после вклю-

чения  передачи  должна  составлять  не  менее  150----200 м/сек.,  которая   устанавливается   в

параметрах  портативной  радиостанции  и  служит  для  четкого  принятия  DTMF.

9. Параметр  PASS -2  [ # ]   служит  для  программирования   CTCSS  декодера  репитера . Вы-

бор  определенной  частоты CTCSS определяется  по  формуле  k* 12820 / f  CTCSS  и  записы-

вается  в  данный  параметр  в  виде  трехзначной  константы .

Пример:   PASS -2  [ # ]      [1] [4] [0]   ( 91,5 гц. )________________________________________

Для  более четкой  работы  декодера  возможна  точная  подстройка  при  изменении  данной

константы  на  одну  единицу  вверх  или  вниз . Для  визуального  контроля  совпадения частот

CTCSS  кодера  с  декодером  предусмотрен  светодиод  CTCSS.  По  его   непрерывному  мер-

цанию  можно  судить  о  четком  прохождении  и  совпадении  сигнала  CTCSS  тона . Как по-

казала  практика ,  при  использовании   CTCSS   тона  не  надо  стремиться  повышать частоту

субтона , так  как  при  обмене  информацией  с респондентами  при  работе  через  репитер час-

тота  выше  150 гц.  более  выражена  на  слух . По этой  причине в  практической  конструкции

выбрана  нижняя  граница  частот ,  которая   так  же  ограничена   применением узкополосного

фильтра-формирователя  и  лежит в  пределах  полосы  пропускания  фильтра от 74,4--114,8 гц.

Требование  к  принципиальной  схеме  фильтра-формирователя   могут  быть  любые ,  и  оп-

ределяются  как  можно  меньшем  попаданием  в  его  полосу  пропускания  спектра  голосовой

модуляции .

Пример : Практического  применения  константы  CTCSS  при  программировании , приме-

нительно  к  данной  схеме  фильтра , константа  =  k*12820 / f - CTCSS.

f - CTCSS  =74,4/ 77,0/ 79,7/ 82,5/ 85,4/ 88,5/ 91,5/ 94,8/ 97,4/ 10 0 / 103,5/ 107,2/ 110,9/ 114,8гц.

константа =172/  167/  161 / 155 / 150 / 145 / 140 / 135 / 131 /  128  /  124  /  120  /  115  /  111.

- стр.12 -                                                          UA4ATA

Примечание :___________________________

В  частности   применения   CTCSS   кодирования  при  наблюдении  хотелось  бы  отметить

некачественное  формирование CTCSS тона  в  последних  партиях  портативной радиостанции

DJ - 191.  При  измерениях  нескольких  экземпляров  была  обнаружена  нестабильность часто-

ты  CTCSS  формирователя  на  выходе  передатчика , первоначально  после  включения  PTT ,

а  так  же  малый  уровень  модуляции  CTCSS  тона . При  замене  резистора  R 56 ( DJ-191 )на

100 k ,  работа   радиостанции   DJ - 191  c  применением  CTCSS  тона  была  отмечена  в  луч-

шую  сторону  без  изменения  основных  параметров .

__________________________________________________________________________

10.  Параметр  PASS -2  [A] - предназначен  для  изменения  PASS -1 применяемого  для  ко-

манд  управления  репитером .  Параметр   PASS -2   [B] - применяется   для  изменения  самого

PASS -2  для  установки  всех  параметров .  При  правильном   наборе  в   нужном   количестве

символов  для  конкретных  PASS ,будет  выдано  подтверждение  о  правильно  набранной  ко-

манде   (трель). Так  как  данная   PASS -1   предназначена   для  работы   с   командами  управ-

ления  репитером  и  применяется  чаще , чем   PASS -2 ,  предусмотрена   блокировка  передат-

чика  репитера  при  приеме  кода  PASS -1.  Тем  самым   происходит  вырезание  кодирующей

информации  и  трансляция  репитера  запрещается  на   время   передачи   кода .  Что   касается

PASS -2 , то  алгоритм  по  защите  принимаемого  кода  репитером ,  аналогичен  PASS -1.  Но

для  этого  при  программировании  самого  PASS -2  нужно  установить  одинаковые  символы

первой  цифры  PASS -1  и  PASS -2.

Примечание :__________________________

При  передаче  кода  желательно  пользоваться  портативной   радиостанцией  используя ма-

лую  мощность . При  этом  до  минимума  снизится  вероятность  перехвата  кода .

Пример : Когда  принимаемый  код  не  транслируется  репитером .

1.  PASS -1    [ # ] [ x ] [ x ] [ x ] [ x ]

2.  PASS -2    [ # ] [ x ] [ x ] [ x ] [ x ]

Примечание :__________________________

Если  PASS -2  и  PASS -1  устанавливаются  одинаковые ,  то  исполнение  команд  через

PASS -1  запрещается , по  этому  рекомендуется  использовать  разные  значения  PASS.

Переключатель    сброса    PASS -2    служит   для   изменения   самого    PASS -2 ,    в   слу-

чае  если  код  PASS -2  был  забыт  по  какой  либо  причине . Для  этого  с помощью  переклю-

чателя  S2  нужно   изменить   сначала   PASS -2  ,  затем   PASS -1 ;  набрав  пять  любых  сим-

волов   утерянного   PASS -2 ,  затем   номер  изменяемого   параметра   [B]   или   [A]   и   нако-

нец  сам  новый  PASS. После  чего  переключатель  S2  нужно  вернуть  в  исходное  разомкну-

тое  состояние .

При не выполнении  последнего  условия , команды  исполнения  через  PASS -1 будут игно-

рисоваться .

Пример :  изменения  паролей .

1.   Набрать  ( PASS -2 )     [ x ] - [ x ] - [ x ] - [ x ] - [ x ]   -   [B]

Новый    ( PASS -2 )     [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ]

2.   Новый    ( PASS -2 )     [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ]    -   [A]

Новый    ( PASS -1 )    [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ A ].

11. Параметр  PASS -2  [ 8 ]__________________

Особенности   программирования   данного   параметра   заключаются  в  следующем . Этот

параметр  служит  для  многократного  программирования  CW  сообщений , позывного  и  лю-

бой  другой  информации  предназначенной  для  опознавания  конкретного  репитера   и   прог-

раммируется  после  получения  разрешения  на  эксплуатацию от УГСН .

- стр.13 -                                                          UA4ATA

Область  памяти  выделенная  для  программирования  данного  параметра   составляет   256

бит.  При  последовательном  программировании  CW  сообщения  каждый  знак  ( . ) , ( - )  или

пауза  между  буквами   ( П )   занимают  по  два  бита  несущей  информации .  Перед   началом

программирования    всю    информацию    предназначенную   для    записи   в   память    нужно      перевести  в  коды   DTMF ,  и   делать  это  нужно   в  строгой   последовательности   слева   на

право , предварительно  записав  всю  нужную  информацию  для   программирования    на   бу-

маге .После  подготовки  можно  передавать  последовательно  в  память  с  помощью  команды

PASS -2  [8] . Передача  кода  ведется  в  ручную  или  с  помощью  авто DIAL  портативной ра-

диостанции  в  несколько  этапов , не  более  16  символов  от  общего  количества  кодируемой

информации . После  команды   PASS -2 [8]   обязательно  должно  передаваться   четное  коли-

чество  символов   несущей  информации   2, 4, 6  или  8.   Если   записываемая  информация  не

может  поместиться  в  оперативный  буфер  из   16   символов   DTMF   за  один  раз , и   будет

продолжена ,тогда после четного количества символов применяется  команда для  продолжения

записи [C] (команда  продолжить). Каждый  раз  после  закрытия  набранной  строки  символом

[C] ( продолжить )  выдается  подтверждение ( трель ) после  отпускания  ШП,  сообщая  о пра-

вильно  принятой  информации  с готовностью  продолжить  программирование, по  выше  ука-

занной  методике . Символ [C] - ( продолжить )  и   символы   для   закрытия  всей  информации

[#]  или  [3] ( stop )  не  входят  в  то  четное  количество  о  котором  говорилось  выше .

В  случае  когда  команды  для  закрытия - [#]  или - [3]  набранного  сообщения  проставля-

ются  отдельно , после  четного  количества  символов  или  после  символа   [C]  (продолжить),

выдача  опознавания   для   контрольного  прослушивания   выдается  автоматически  один  раз.

А  так  же  автоматическая  выдача  сообщения  будет  происходить   после   полной   занятости

памяти  в  256  бит  при  программировании ,  и  по  этому  нет  необходимости  закрывать  дан-

ное  сообщение  символами   для  закрытия .  После   завершения   программирования   нужного

соообщения    можно    воспользоваться    по    желанию    параметром  ,    выставив    меньшую

скорость  выдачи  опознавания  через  PASS -2  [7]   -   [ 0 ] [ 5 ] [ 0 ].  После  чего  вызвать  при-

нудительно  сообщение  через  PASS -2  [8]. Если  после  прослушивания  записанного  CW  со-

общения  не  будет  обнаружено ошибок , то параметр PASS -2  [7]  установить  в  оптимальное

значение  [0] - [2] - [6].  На  этом   программирование  можно  закончить .

Примечание :______________________________________________________________

Если  в  четное  количество  символов  при  программировании   входит  команда

( stop ) - [ 3 ]  ( 1 - 1 - 0 - 0 )  или  [ # ]  ( 0 - 0 -1 - 1 )

( 1 - 2 - 4 - 8 )_________ ( 1 - 2 - 4 - 8 ), то  будет  выдано  подтверждение ( трель )

и  в  этом  случае  тоже  можно   считать   набранную   информацию   закрытой ,  но  тогда   для

вызова  полного   контрольного   прослушивания   CW   сообщения   нужно   набрать   отдельно

команду  PASS -2 [ 8 ].

________________________________________________________________________________

Примеры :_______

Из  практических  примеров  указанных ниже, видно  каким  образом  подготавливается  ин-

формация  для  программирования  нужного  CW  сообщения . С  начала   телеграфная   инфор-  мация  переводится  в  двоичный  код  1 - 2 - 4 - 8 (  слева  на  право ),  затем   в  код   DTMF   и

дистанционно  последовательно  записывается  в  память   микросхемы   PIC16F 84.  Необходи-мая  пауза  в   начале  и  в  конце  сообщения  устанавливается   автоматически  при  программи-

ровании  и  по  этому  нет  необходимости  расходовать  на  нее  используемую  память .

- стр.14 -                                                             UA4ATA

Примеры  программирования  CW  сообщений:_______________

смотри  файл  C15.bmp

- стр.15 -                                                         UA4ATA

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

12. Особенности  кодов  1 - 2 - 4 - 8  и символов  DTMF  при  программировании  CW сооб-

щений .__________________________________________________________________________

1.  Коды  присвоенные  CW  знакам  для  программирования: 1 - 2 - 4 - 8 ( слева  на  право .)

00 - ( П) пауза .

10 - (  . ) точка .

01 - ( _ ) тире .

11 - ( stop ) закрытие .

2.  Запрещенные  символы  для  программирования:  [A] - [B] - [*] - [7].

3.  Символы  DTMF  используемые  для  записи  CW  информации  через  код  1 - 2 - 4 - 8

[1] - [2] - [4] - [5] - [6] - [8] - [9] - [0].

[D] - ( ПП )  две  паузы  ( 0 - 0 - 0 - 0 ).

4.  Символ  для  продолжения  записываемой  CW  информации   четного  количества  сим-

волов  DTMF  через  код  1 - 2 - 4 - 8_________________________________________________

[C] - ( команда  продолжить )  ( 1 - 1 - 1 - 1 ).

5.  Символы  DTMF  используемые  для  закрытия  CW  информации  при  программирова-

нии  через  код  1 - 2 - 4 - 8__________________________________________________________

[#] - ( stop )  закрыть  ( 0 - 0 - 1 - 1 ).

[3] - ( stop )  закрыть  без  паузы  ( 1 - 1 - 0 - 0 ).

Примечание:_________________________________________________________________

При необходимости  символы [ # ] , [ 3 ]  можно  так  же  использовать и  для  стирания ста-

рой  CW  информации  перед  записью  новой . В  обычном  случае ,  новая  информация  стира-

ет  старую  и  если  новая  оказывается  короче  старой , обязательно  закрыть  один  раз  симво-

лом  [ 3 ]  или  [ # ].

13.  В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  данное  устройство  можно  применить  не

только для  контроля  репитера  с любой  дуплексной  радиостанцией,  но  и  в  обычной  радио-

станции для симплексной связи ,применив  как сервисное устройство с многочисленными функ-

циональными  возможностями . Управлять устройством  можно как дистанционно  по  радиока-

налу , так  и  с  помощью  выносной  гарнитуры  с  клавиатурой  DTMF,   при   этом   разрешив

или   запретив   конкретные   функции .  Еще  одна    особенность   данной   конструкции:   при

письменном  разрешении  УГСН  с  помощью  небольших  доработок  принципиальной   схемы

контроллера  становится  возможным  выход  с  портативной  радиостанции  в телефонную сеть

для  экстренных  аварийных  сообщений ,  без  подводки  телефонной  линии  к  репитеру .  При

необходимости  для  конкретного  случая ,  можно  значительно  упростить  и  исключить  из

принципиальной  схемы;  D 4 , D 5 , D 7 , D 8  и  к  ним  прилегающие  элементы  схемы ,  после

чего  переработать  печатную  плату .

Примечание:_________________________________________________________________

Запрограммированную  микросхему PIC16F 84  с  оптимальными  практическими  установ-

ками  версии  3.1  данного  устройства , а  так  же  более  подробные  консультации  по  опреде-

ленной  тематике  репитера  можно  получить  у  автора .

UA4ATA  Волгоград ( тел.  6 9 - 9 8 - 18 ).  Loc. LN28GM.

Войнов В.В.

- стр.16 -                                                          UA4ATA

Практические  установки  записанные  при  программировании

новой  микросхемы. ( Версия  3.1 )  UA4ATA

смотри  файл  C17.bmp

- стр.17 -

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Стыковка  контроллера  с  радиостанцией  ЛЕН - 160 Д .

Примечание:___________________________________________________________

1.  (  СМ  420 - 25 )  25 - штифтовый  разъем  для  ПУ.  ЛЕН - 160Д .

2.  Для  управления ( L - H ) в  схеме УМ точку  соединения  C31 с R12  соединить  с  цент-

ральным  контактом  R11  ( АРМ ) , после  чего  удалить  R12 .( блок Т2 - принципиальная  схе-

ма  ЛЕН - 160Д ).

3.  При  наладочных  работах  с   помощью  пульта   управления   ЛЕН - 160Д   мобильного

варианта  необходимо  на  самом  разъеме  ПУ  соединить  контакт  14  с  контактом   11 , осво-

бодив  перед  этим  контакты   1 , 3 , 11.  После  чего  для   управления   мощностью  ( L - H )  в

ручном  режиме  используется  кнопка  Б3 - ( D/S ). С  помощью  выносного  ПУ  который под-

ключается  вместо разъема  контроллера , можно на слух  определить, шумовую составляющую

между  RX  и  ТХ  в  режиме  дуплекса  в  реальных  условиях  работы  репитера . Для  этого  на

частоте  приема  нужно  задать слабый  сигнал  и  с  помощью  органов  управления ТНГ, PWR

( D/S ) проконтролировать  влияние  собственного  передатчика  на  всех  имеющихся  каналах .

4.  При  исполнении  данной  любительской  конструкции  принципиальная  схема  приемни-

ка  ЛЕН - 160Д  подвергается  не  большим  изменениям ,  для  улучшения  параметров  самого

приемника .

- стр.18 -                                                        UA4ATA

Примеры  для  стыковки  репитеров:_______________________

смотри  файл  C19.bmp

- стр.19 -                                                     UA4ATA

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

стр. 2                                                          - UA4ATA -