PASS -2  [2] .  После   истечения    времени   по   таймеру   от   зависания   (  ограничение  ТX  )

происходит  отключение  передатчика  репитера  и  удерживается  в этом  состоянии  до выхода

из  ШП  приемника  репитера . Время  выхода  из  аварийного  состояния  определяется другим

параметром  PASS -2  [ D].  Если  за  установленное  время  в  PASS -2  [ D]   не  производилось

вхождение  в  ШП  репитера  после  выключения  передатчика по таймеру  ограничения  ТХ, то

нормальный   режим   репитера  восстанавливается.  Передатчик   после  выхода  из аварийного

состояния выдаст CW сообщение ( готов  к  работе ). Параметры  PASS -2 [ D]  и  PASS -2 [ 2]

имеют  двойное  назначение:  не  только  ограничение  передачи ,  но  и  по  вырезанию  продол-

жительной помехи  с кратковременным  пропаданием. Тем  самым  исключая  возможность  пе-

риодического  включения  и  выключения  репитера.

При  режиме  сканирования  время  таймера  ограничения   ТХ   установленное  параметром

PASS -2  [ 2]  автоматически  увеличивается  вдвое  (версия 3.1).  Если  по  каким  либо причи-

нам  произойдет  срабатывание  таймера  ограничения ТХ в  режиме сканирования  каналов , то

эта  ситуация  будет  воспринята  как  аварийная ,  после  чего  произойдет  автоматический  пе-

реход  репитера  на  основной  рабочий  канал  с  выдачей  CW  сообщения  ( готов  к  работе).

При  включенной  опции  ограничение  ТХ  желательно  бы  использовать  такой  же  подобный

режим ( тот )  имеющийся  в  портативной   радиостанции ,  который   будет  предупреждать , с  интервалом  30 сек. , об  истечении  времени  таймера  ограничение  ТХ .

Порядок  программирования  и  назначения  PASS -2

пароль             № параметра       константа

Пример:     [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 6 ]        [ 1 ]           [ 0 ] - [1 ] - [ 0 ]

[ 1 ] - время  звучания  сигналов  охраны.________________________________0 0 5--25, 5 мин.

[ 2 ] - таймер  огр. ТХ ( таймер  от  зависания.)___________________________0 0 7--25, 5 мин.

[ 3 ] - задержка  ТХ  при  выходе  из  репитера.___________________________0 0 2--25, 5 сек.

[ 4 ] - таймер  выдачи  опознавания.____________________________________ 0 0 1--255 мин.

[ 5 ] - таймер  скорости  переключения  каналов  при  сканировании._________ 0 0 1--255 м/сек.

[ 6 ] - таймер  автоматического  возврата  на  не  скан. канал

по  умолчанию  ШП.___________________________________________ 0 0 1--25, 5 мин.

[ 7 ] - изменение скорости выдачи  CW  знаков  опознавания._______________0 0 1--255 м/сек.

[ 8 ] - запись  знаков  опознавания  в  память.

[ 9 ] - изменение кода  DSQ  декодера.   1---3 символа  откр.  1- символ  закр.

[ 0 ] - изменение  времени  выкл. ТХ репитера  после пропадания

тона CTCSS (кодера) , или  повторном  вкл. без тона CTCSS.________  0 0 7--25, 5 сек.

[ A ]- изменение  PASS -1 команд.  Пример:__________[ PASS -2] ,  [ A ] - новый  [ PASS -1].

[ B ]- изменение PASS -2 параметров. Пример:_______ [ PASS -2 ] ,  [B] -  новый  [ PASS -2].

[ C ]- задержка  при  вхождении  в  репитер. ( от ложного срабатывания.)_____0 0 1--255 м/сек.

[ D ]- изменение  времени  таймера  выхода  из  аварийного  состояния.

( после  выхода  из  ШП  репитера .) ______________________________0 0 1--25, 5 сек.

[ * ] - изменение  времени  выключения  ТХ  репитера

при  повторном  включении  без  кода  DTMF. ( DSQ )_______________0 0 1--25, 5 сек.

[ # ] - изменение  константы  при  обучении  CTCSS  декодера.

k*12820 / f - CTCSS = 12820 / 100 гц .= 128 ( константа .)

Правильно набранная  комбинация  программирования  параметров  после  выхода  из  ШП

приемника  репитера  сопровождается  сообщением   ( трель ).

Если  при  программировании  в область  константы  данного параметра случайно будут  за-

писаны  все  нули , то значение  данного  параметра  будет  воспринято  как  максимальное .

- стр.10 -                                                      UA4ATA