8.  Параметром  PASS -2  [9]  осуществляется  программирование  DSQ   декодера   для  откры-

тия  и  закрытия  репитера  с  помощью  DTMF   кода  портативной  радиостанции .  При  прог-

раммировании  данного  параметра обязательно  нужно  указывать  количество  символов ,  ко-

торые  будут  участвовать  для  открытия , от  1--3  символов  DTMF  из  16.  Для  закрытия  ре-

питера  перед  выходом  из  него , программируется   один   символ   DTMF  из  16.  При  этом

нужно  проследить чтобы  при  программировании  DSQ  декодера  не  совпадало первого  оди-

накового  символа  DTMF  на  открытие  репитера  с  первым  символом  PASS -1.

В случае  программирования  DSQ  декодера  для  открытия  репитера  меньше  трех  симво-

лов, всё равно в обязательном  порядке при  записи  параметра  должны  записываться  три сим-

вола DTMF, но  декодироваться  будет то  количество  первых  символов , которое  будет  ука-

зано  при  программировании  данного  параметра . Остальные  символы  DTMF стоящие после

указанного  количества  значения  не  имеют . Правильно   записанная  информация  будет  под-

тверждена  ( трель ).

Примеры : Последовательного  программирования  DSQ  декодера

_________________________________________________________________________________

PASS -2              Номер             Количество              3  из  16              1  из  16

DTMF            из  пяти            параметра     первых символов         символов            символов

символов                                   для  открытия        для  открытия     для  закрытия

_________________________________________________________________________________Пример: 1  [1] [2] [3] [4] [6]        [ 9 ]                     [ 3 ]                     [A] [9] [1]                 [0]

Пример: 2  [1] [2] [3] [4] [6]        [ 9 ]                     [ 2 ]                     [A] [9] [х]                 [6]

Пример: 3  [1] [2] [3] [4] [6]        [ 9 [                     [ 1 ]                     [A] [х] [х]                 [B]

_________________________________________________________________________________

DTMF       [х] - символы  не  имеющие  значения .

Примечание :   При   передаче   данного  кода   DTMF   портативной   радиостанцией   в ав-

томатическом  режиме ( авто  DIAL ) , задержка  перед  выдачей  сигналов DTMF  после вклю-

чения  передачи  должна  составлять  не  менее  150----200 м/сек.,  которая   устанавливается   в

параметрах  портативной  радиостанции  и  служит  для  четкого  принятия  DTMF.

9. Параметр  PASS -2  [ # ]   служит  для  программирования   CTCSS  декодера  репитера . Вы-

бор  определенной  частоты CTCSS определяется  по  формуле  k* 12820 / f  CTCSS  и  записы-

вается  в  данный  параметр  в  виде  трехзначной  константы .

Пример:   PASS -2  [ # ]      [1] [4] [0]   ( 91,5 гц. )________________________________________

Для  более четкой  работы  декодера  возможна  точная  подстройка  при  изменении  данной

константы  на  одну  единицу  вверх  или  вниз . Для  визуального  контроля  совпадения частот

CTCSS  кодера  с  декодером  предусмотрен  светодиод  CTCSS.  По  его   непрерывному  мер-

цанию  можно  судить  о  четком  прохождении  и  совпадении  сигнала  CTCSS  тона . Как по-

казала  практика ,  при  использовании   CTCSS   тона  не  надо  стремиться  повышать частоту

субтона , так  как  при  обмене  информацией  с респондентами  при  работе  через  репитер час-

тота  выше  150 гц.  более  выражена  на  слух . По этой  причине в  практической  конструкции

выбрана  нижняя  граница  частот ,  которая   так  же  ограничена   применением узкополосного

фильтра-формирователя  и  лежит в  пределах  полосы  пропускания  фильтра от 74,4--114,8 гц.

Требование  к  принципиальной  схеме  фильтра-формирователя   могут  быть  любые ,  и  оп-

ределяются  как  можно  меньшем  попаданием  в  его  полосу  пропускания  спектра  голосовой

модуляции .

Пример : Практического  применения  константы  CTCSS  при  программировании , приме-

нительно  к  данной  схеме  фильтра , константа  =  k*12820 / f - CTCSS.

f - CTCSS  =74,4/ 77,0/ 79,7/ 82,5/ 85,4/ 88,5/ 91,5/ 94,8/ 97,4/ 10 0 / 103,5/ 107,2/ 110,9/ 114,8гц.

константа =172/  167/  161 / 155 / 150 / 145 / 140 / 135 / 131 /  128  /  124  /  120  /  115  /  111.

- стр.12 -                                                          UA4ATA