Примечание :___________________________

В  частности   применения   CTCSS   кодирования  при  наблюдении  хотелось  бы  отметить

некачественное  формирование CTCSS тона  в  последних  партиях  портативной радиостанции

DJ - 191.  При  измерениях  нескольких  экземпляров  была  обнаружена  нестабильность часто-

ты  CTCSS  формирователя  на  выходе  передатчика , первоначально  после  включения  PTT ,

а  так  же  малый  уровень  модуляции  CTCSS  тона . При  замене  резистора  R 56 ( DJ-191 )на

100 k ,  работа   радиостанции   DJ - 191  c  применением  CTCSS  тона  была  отмечена  в  луч-

шую  сторону  без  изменения  основных  параметров .

__________________________________________________________________________

10.  Параметр  PASS -2  [A] - предназначен  для  изменения  PASS -1 применяемого  для  ко-

манд  управления  репитером .  Параметр   PASS -2   [B] - применяется   для  изменения  самого

PASS -2  для  установки  всех  параметров .  При  правильном   наборе  в   нужном   количестве

символов  для  конкретных  PASS ,будет  выдано  подтверждение  о  правильно  набранной  ко-

манде   (трель). Так  как  данная   PASS -1   предназначена   для  работы   с   командами  управ-

ления  репитером  и  применяется  чаще , чем   PASS -2 ,  предусмотрена   блокировка  передат-

чика  репитера  при  приеме  кода  PASS -1.  Тем  самым   происходит  вырезание  кодирующей

информации  и  трансляция  репитера  запрещается  на   время   передачи   кода .  Что   касается

PASS -2 , то  алгоритм  по  защите  принимаемого  кода  репитером ,  аналогичен  PASS -1.  Но

для  этого  при  программировании  самого  PASS -2  нужно  установить  одинаковые  символы

первой  цифры  PASS -1  и  PASS -2.

Примечание :__________________________

При  передаче  кода  желательно  пользоваться  портативной   радиостанцией  используя ма-

лую  мощность . При  этом  до  минимума  снизится  вероятность  перехвата  кода .

Пример : Когда  принимаемый  код  не  транслируется  репитером .

1.  PASS -1    [ # ] [ x ] [ x ] [ x ] [ x ]

2.  PASS -2    [ # ] [ x ] [ x ] [ x ] [ x ]

Примечание :__________________________

Если  PASS -2  и  PASS -1  устанавливаются  одинаковые ,  то  исполнение  команд  через

PASS -1  запрещается , по  этому  рекомендуется  использовать  разные  значения  PASS.

Переключатель    сброса    PASS -2    служит   для   изменения   самого    PASS -2 ,    в   слу-

чае  если  код  PASS -2  был  забыт  по  какой  либо  причине . Для  этого  с помощью  переклю-

чателя  S2  нужно   изменить   сначала   PASS -2  ,  затем   PASS -1 ;  набрав  пять  любых  сим-

волов   утерянного   PASS -2 ,  затем   номер  изменяемого   параметра   [B]   или   [A]   и   нако-

нец  сам  новый  PASS. После  чего  переключатель  S2  нужно  вернуть  в  исходное  разомкну-

тое  состояние .

При не выполнении  последнего  условия , команды  исполнения  через  PASS -1 будут игно-

рисоваться .

Пример :  изменения  паролей .

1.   Набрать  ( PASS -2 )     [ x ] - [ x ] - [ x ] - [ x ] - [ x ]   -   [B]

Новый    ( PASS -2 )     [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ]

2.   Новый    ( PASS -2 )     [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ]    -   [A]

Новый    ( PASS -1 )    [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ A ].

11. Параметр  PASS -2  [ 8 ]__________________

Особенности   программирования   данного   параметра   заключаются  в  следующем . Этот

параметр  служит  для  многократного  программирования  CW  сообщений , позывного  и  лю-

бой  другой  информации  предназначенной  для  опознавания  конкретного  репитера   и   прог-

раммируется  после  получения  разрешения  на  эксплуатацию от УГСН .

- стр.13 -                                                          UA4ATA