Область  памяти  выделенная  для  программирования  данного  параметра   составляет   256

бит.  При  последовательном  программировании  CW  сообщения  каждый  знак  ( . ) , ( - )  или

пауза  между  буквами   ( П )   занимают  по  два  бита  несущей  информации .  Перед   началом

программирования    всю    информацию    предназначенную   для    записи   в   память    нужно      перевести  в  коды   DTMF ,  и   делать  это  нужно   в  строгой   последовательности   слева   на

право , предварительно  записав  всю  нужную  информацию  для   программирования    на   бу-

маге .После  подготовки  можно  передавать  последовательно  в  память  с  помощью  команды

PASS -2  [8] . Передача  кода  ведется  в  ручную  или  с  помощью  авто DIAL  портативной ра-

диостанции  в  несколько  этапов , не  более  16  символов  от  общего  количества  кодируемой

информации . После  команды   PASS -2 [8]   обязательно  должно  передаваться   четное  коли-

чество  символов   несущей  информации   2, 4, 6  или  8.   Если   записываемая  информация  не

может  поместиться  в  оперативный  буфер  из   16   символов   DTMF   за  один  раз , и   будет

продолжена ,тогда после четного количества символов применяется  команда для  продолжения

записи [C] (команда  продолжить). Каждый  раз  после  закрытия  набранной  строки  символом

[C] ( продолжить )  выдается  подтверждение ( трель ) после  отпускания  ШП,  сообщая  о пра-

вильно  принятой  информации  с готовностью  продолжить  программирование, по  выше  ука-

занной  методике . Символ [C] - ( продолжить )  и   символы   для   закрытия  всей  информации

[#]  или  [3] ( stop )  не  входят  в  то  четное  количество  о  котором  говорилось  выше .

В  случае  когда  команды  для  закрытия - [#]  или - [3]  набранного  сообщения  проставля-

ются  отдельно , после  четного  количества  символов  или  после  символа   [C]  (продолжить),

выдача  опознавания   для   контрольного  прослушивания   выдается  автоматически  один  раз.

А  так  же  автоматическая  выдача  сообщения  будет  происходить   после   полной   занятости

памяти  в  256  бит  при  программировании ,  и  по  этому  нет  необходимости  закрывать  дан-

ное  сообщение  символами   для  закрытия .  После   завершения   программирования   нужного

соообщения    можно    воспользоваться    по    желанию    параметром  ,    выставив    меньшую

скорость  выдачи  опознавания  через  PASS -2  [7]   -   [ 0 ] [ 5 ] [ 0 ].  После  чего  вызвать  при-

нудительно  сообщение  через  PASS -2  [8]. Если  после  прослушивания  записанного  CW  со-

общения  не  будет  обнаружено ошибок , то параметр PASS -2  [7]  установить  в  оптимальное

значение  [0] - [2] - [6].  На  этом   программирование  можно  закончить .

Примечание :______________________________________________________________

Если  в  четное  количество  символов  при  программировании   входит  команда

( stop ) - [ 3 ]  ( 1 - 1 - 0 - 0 )  или  [ # ]  ( 0 - 0 -1 - 1 )

( 1 - 2 - 4 - 8 )_________ ( 1 - 2 - 4 - 8 ), то  будет  выдано  подтверждение ( трель )

и  в  этом  случае  тоже  можно   считать   набранную   информацию   закрытой ,  но  тогда   для

вызова  полного   контрольного   прослушивания   CW   сообщения   нужно   набрать   отдельно

команду  PASS -2 [ 8 ].

________________________________________________________________________________

Примеры :_______

Из  практических  примеров  указанных ниже, видно  каким  образом  подготавливается  ин-

формация  для  программирования  нужного  CW  сообщения . С  начала   телеграфная   инфор-  мация  переводится  в  двоичный  код  1 - 2 - 4 - 8 (  слева  на  право ),  затем   в  код   DTMF   и

дистанционно  последовательно  записывается  в  память   микросхемы   PIC16F 84.  Необходи-мая  пауза  в   начале  и  в  конце  сообщения  устанавливается   автоматически  при  программи-

ровании  и  по  этому  нет  необходимости  расходовать  на  нее  используемую  память .

- стр.14 -                                                             UA4ATA