Стыковка  контроллера  с  радиостанцией  ЛЕН - 160 Д .

Примечание:___________________________________________________________

1.  (  СМ  420 - 25 )  25 - штифтовый  разъем  для  ПУ.  ЛЕН - 160Д .

2.  Для  управления ( L - H ) в  схеме УМ точку  соединения  C31 с R12  соединить  с  цент-

ральным  контактом  R11  ( АРМ ) , после  чего  удалить  R12 .( блок Т2 - принципиальная  схе-

ма  ЛЕН - 160Д ).

3.  При  наладочных  работах  с   помощью  пульта   управления   ЛЕН - 160Д   мобильного

варианта  необходимо  на  самом  разъеме  ПУ  соединить  контакт  14  с  контактом   11 , осво-

бодив  перед  этим  контакты   1 , 3 , 11.  После  чего  для   управления   мощностью  ( L - H )  в

ручном  режиме  используется  кнопка  Б3 - ( D/S ). С  помощью  выносного  ПУ  который под-

ключается  вместо разъема  контроллера , можно на слух  определить, шумовую составляющую

между  RX  и  ТХ  в  режиме  дуплекса  в  реальных  условиях  работы  репитера . Для  этого  на

частоте  приема  нужно  задать слабый  сигнал  и  с  помощью  органов  управления ТНГ, PWR

( D/S ) проконтролировать  влияние  собственного  передатчика  на  всех  имеющихся  каналах .

4.  При  исполнении  данной  любительской  конструкции  принципиальная  схема  приемни-

ка  ЛЕН - 160Д  подвергается  не  большим  изменениям ,  для  улучшения  параметров  самого

приемника .

- стр.18 -                                                        UA4ATA