Подробности  принципиальной  схемы.

Детали:

Резисторы                                                                                                Конденсаторы

R 1  - 100 k                R 15 - 150 k                    R 42 - 10 k  СП5-2                     C1 - 0,1

R 2  -  3,3 k*              R 16 - 150 k                    R 43 - 750 k                                C2 - 0,1

R 3  -  1,5 k                R 17 - 150 k                    R 44 - 1,6 м                                C3 - 47 н

R 4  -  100 k               R 18 -  470                      R 45 - 100 k                                С4 - 0,68-1,0К7317

R 5  -  270 k               R 19 -  7,5 k                    R 46 - 750 k                                C5 - 0,1

R 6  -  470                  R 20 -  7,5 k                    R 47 - 12 k                                  C6 - 0,1

R 7  -  7,5 k                R 21 -  150 k                   R 48 - 10 k                                  C7 - 0,1

R 8  -  47 k                 R 22 -- R 31 - 4,7 k         R 49 - 6,8 k  ММТ-4                  C8 - 470,0 / 16v

R 9  -  1,5 k                R 32 -- R 36 - 7,5 k         R 50 - 10 k  СП5-2                     C9 - 0,1

R 10 -  7,5 k               R 37 -   470                     R 51 - 750 k                                C10- 0,1

R 11 -  7,5 k               R 38 -  470                      R 52 - 1,6 м                                C11- 470,0 / 16v

R 12 -  33 k                R 39 -  12 k                     R 53 - 470 k                                C12- 0,1

R 13 -  470                 R 40 -  10 k                     R 54 - 750 k                                C13- 10,0 / 16v

R 14 -  150 k              R 41 -  6,8 k  ММТ-4      R 55 - 470                                  C14- 47,0 / 16v

Сб - 0,1мкф.(блокировочные)

Сб.1-1000 пф.(блокировочные , могут быть безвыводные и устанавливаться со стороны пайки .)

Диоды :                                                                                           Транзисторы :

V1 - КС 156А                                                                                     V8--V11 , V13 , V14 , V19 , V20

V2--V4 - KD 522                                                                                V23--V37 -  KT 315

V7 , V12 , V15--V18 , V21 , V22 , V40 - KD 522

S1 - кнопка на размыкание.

S2 - переключатель на замыкание.

Для переключения ФСС используется  реле  РЭВ - 16 ( 50ом )

ПРИМЕЧАНИЕ:

1-При  настройке компараторов на нужную температуру нужно к выводу 2 м/c 554CA3 под-

ключить любой  измерительный прибор и с помощью R42 и R50 установить нужный порог сра-

батывания при определенной температуре.

2-После  установки  репитера  на   постоянное  место  работы  с  подключенными антеннами

обязательно дать время на прогрев самой радиостанции и после этого выставить  нужный порог

шумоподавления  с  помощью  индикадции  светодиода  V5   контроль  ШП.

3.- При изготовлении данной конструкции нужно обратить особое внимание где будет установлена плата контроллера: не должно быть по близости источников, отделяющих  сильное

тепло, ( чтобы устранить погрешность при  измерении  температуры  ,  датчиками   подогрева  и  охлаждения .)

4.- Сформированный  сигнал  CTCSS  на   выводе - 6-  м/c  PIC16F 84   не   должен   превы- шать  уровень  напряжения  питания  самой  м/c  D 3.

- стр. 6 -                                                         UA4ATA