Алгоритм работы Волгоградского репитера

с дистанционным управлением   RR4DB.

( UA4ATA )

После  включения  питания  при  рекомендуемых  значениях  параметров  указанных в табли-

це, выдается  позывной  сигнал  репитера , записанный  в  память  микросхемы  PIC-16F84, тем

самым  сообщая  об исправности  и  готовности  к  работе  репитера на  любом  несканирующем

частотном  канале,  который  был  установлен  ранее  (   RX 145, 075  - TX 145, 675 ).

Все  ранее  записанные  установки  параметров  и  команд  хранятся  в  энергонезависимой

памяти   микросхемы   и  не  изменяются   после   выключения   питания .  При  программирова-

нии  и  изменении   новых  опций  в  правильной   последовательности ,  выдается   подтвержде-

ние  исполненной  команды:   ( ON- трель ,  OFF- короткий  бип ).  После  повторения  данной конструкции   нужно  обратить  особое  внимание  на  прохождение  сигналов DTMF  по имею-

щемуся  индикатору  ( контроль  DTMF  ) , так  как  от  этого  зависит  четкое  исполнение  ко-

манд.  Если  в  DTMF  декодере  будет  установлен  стандартный  кварц  3579 , 545  kгц ,

то  ограничиться  можно  только  проверкой   качества  прохождения   DTMF  сигналов.  После

проверки,  если  будет  замечено  не  четкое  срабатывание  по  какой - либо  группе  частот   де-

кодера   DTMF ,   то  это  означает   не   соответствие  требуемого  значения  при  приеме  кода. При  необходимости  проверить  и  установить  параметры  передаваемого  тона  DTMF.

Проверить:  1.  На  отсутствие  нелинейных  искажений.

2.  На  необходимый  уровень  девиации  DTMF  2--2, 5 kгц .

3.  На  совпадение  частот  кодер - декодер .

пароль                  ком

Описание  команд  через  PASS -1____________ Пример: [1] [2] [3] [4] [5]         [5]

[ 1 ] - 1  скан.  канал     ( выход  на 1 репитер  RX 145, 025 - TX 145, 625 )

[ 2 ] - 2  скан.  канал     ( выход  на 2 репитер  RX 145, 050 - TX  145, 650 )

[ 3 ] - 3  скан.  канал     ( выход  на 3 репитер  RX 145, 075 - TX  145, 675 )

[ 4 ] - 4  скан.  канал     ( выход  на 4 репитер  RX 145, 100 - TX  145, 700 )

[ 5 ] - Резервный                 ( не  скан.  канал  RX  145, 075 - TX 145, 675 )

[ 6 ] - ON / OFF  позывной                                            ( вкл / выкл. CW  сообщение )

[ 7 ] - ON / OFF  охрана                                           ( вкл./ выкл.  сообщение  охраны )

[ 8 ] - ON / OFF  мощность TX.                  ( вкл./ выкл.  большая  малая  мощность )

[ 9 ] - ON / OFF  сброс таймера выдачи опознавания   ( при  вхождении  в репитер )

[ 0 ] - не  скан.  канал                                          ( пример  RX 145, 100 - TX 145, 700 )

[ a ] - ON / OFF  Антенна                                                      ( переключить  Антенны )

[ b ] - ON / OFF - TX                                                     ( запретить  работу  репитера )

[ c ] - ON / OFF -  CTCSS                      ( закрыть репитер  на  CTCSS  тон  декодер )

[ d ] - ON / OFF  задержка  ТХ                                         ( при  выходе  из  репитера )

[ * ] - ON / OFF - DSQ декодер             ( закрыть  репитер  на  DTMF  тон  декодер )

[ # ] - ON / OFF  таймер  огр. ТХ         (  вкл./ выключение  таймера  от  зависания. )

Примечание:_____________________________________________________________________

Режим  сканирования  используется  для  экспериментов  и  не  может  быть  использо-

ван  постоянно.

1. Каналы   сканирования  предназначены  для  входа   в  удаленный  репитер  с  помощью пор-

тативной  радиостанции  без  применения  частотного  разноса   TX - RX  (  захват  нужного  ка-

нала  происходит при  появлении  несущей  на  соответствующем RX  канале.) В  данном  режи-

ме  задержка  удержания  ТХ  после  пропадания   несущей  отключается   автоматически  при

переходе  на  скан . канал .

- стр. 7 -