Запрограммированные частотные каналы П.П. в виде  примера  указаны  на принципиальной

схеме  данного  устройства и  принципиального  значения  не  имеют. При  использовании скан.

режима  для  входа  в удаленный  репитер , желательно  так же  соблюдать этику  радиообмена ,  как  при  организации  симплексной  связи.

Этот режим  репитера   считается   как   не  основной ,  и  по этому  предусмотрен  автомати-  ческий    переход  на основной  рабочий  канал , по  времени   установленного   в  PASS - 2  [6] ,  по    умолчанию    ШП .  Или    можно    перевести   в   ручную ,   используя   команду  PASS - 1   [ 5 ]   или    [ 0 ]    для    возврата    на    один   из   рабочих    каналов .   В   случае    перехода   в

автоматическом  режиме  по  умолчанию  ШП.  на  не  скан. рабочий  канал ,  возврат  произой-

дет  на  тот  частотный  канал , с  которого  был  переведен  на  сканирующий  для  вхождения в

удаленный  репитер.  После  возврата  на  основном  канале  будет  выдано CW сообщение  (го-

тов  к  работе ).  Аналогичное  сообщение  не  передается ,  в  случае  если  возврат  на  рабочий канал  был  произведен  по  команде  PASS - 1  [0]  или  [5].

2. Не сканируемые  каналы  PASS -1  [5]  или  [0] - основные  ( рабочий , резервный ) ,  кото-

рые  сохраняют   свое  состояние   в  памяти   при   повторном   включении   питания .

3. Команда PASS - 1  [6]  разрешает  или  запрещает  выдачу  CW опознавания  при конкрет-

ной  ситуации.  В  режиме  сканирования  опознавание   репитера  автоматически  отменяется и

не выдается по истечении установленного времени  в  PASS - 2  [4]. Однако при необходимости

можно принудительно вызвать CW сообщение для прослушивания , используя команду PASS -

- 2  [8].   При  принудительном  вызове  сообщения  по  данной  команде ,  особого  значения не

имеет  какой  канал  был  установлен  или отменена  выдача  опознавания  по  команде  PASS -1

[6] . Количество  запросов  по  команде  PASS -2 [8] , неограниченно .

4.  Команда  PASS - 1  [7]  предназначена  для  предотвращения  несанкционированного про-

никновения  в  помещение , где установлен  репитер. Если  охрана  разрешена , сообщение в ви-

де  прерывистой  трели  будет  выдаваться   после  срабатывания  датчика  охраны   S 1.  Время

звучания  сигнала  охраны  устанавливается  параметром  PASS - 2 [1] . Сообщение охраны  вы-

дается  независимо  какой  частотный  канал  был  установлен , и если  был  установлен скан. ка-

нал , то  при  срабатывании  S1. охраны   сигнал  тревоги  передается   всегда  на  канале  прини-

маемой  станции  ( в  целях  сохранения  информации  о  состоянии  датчика  охраны ). По исте-

чении  времени  звучания  охраны  , репитер  автоматически  произведет  переход  на  не  скани-

руемый  рабочий  канал , выдав  при  этом  CW  сообщение ( готов  к  работе ). После  этого  на

основном  рабочем  канале   предоставляется   возможность  для  быстрого  оповещения   ответ-

ственных  лиц  за  сохранность  репитера .

5.  Команда  PASS - 1  [8]  применяется  для  изменения  мощности  передатчика репитера , а

так  же  может  применяться  и  для  других  ключевых   цепей  для   управления   внешними  ус-

тройствами.  При  включении  данной  функции  на  выходе  м/c  D6  561ИР-9  выв.14  устанав-

ливается  логическая  -1-.  Подтверждение  команды:  трель ( большая ) ,  бип    ( малая. )

6.  Команда  PASS - 1  [9]  предназначена  для  выбора  режима  опознавания: включить или

выключить  сброс  таймера  опознавания  при   вхождении  в  ШП   репитера .  При  включении

сброса ,  подтверждение   (  трель ).   При  выключении  сброса , подтверждение  (  бип ).  Если

сброс  включен ,  то  при  каждом  вхождении  в  репитер ,  выдача  опознавания откладывается

на  время  установленное  параметром  PASS - 2  [4] . Если сброс  выключен - выдача  опознава-

ния  происходит  всегда ,через  время  установленное  параметром  PASS - 2  [4]  независимо от

вхождения  в  репитер, при  этом  не мешая  радиообмену с  респондентами , так  как  воспроиз-

водится  с  меньшим  уровнем , чем  голосовая  модуляция.

7.  Команда   PASS - 1  [А]   работает  аналогично команде   PASS - 1 [8].  При   включенной   команде  на  выводе - 1  D6 561ИР-9  появляется  логическая -1- .

8.  Команда   PASS - 1 [B]   предназначена   для  запрещения  нормальной  работы репитера. По  команде  выключить  передатчик , передача  голосовой  информации  невозможна .ТХ включен ( трель ) ,  ТХ  выключен ( бип. )

- стр.8 -                                                                 UA4ATA