Если  выдача  CW  сообщения  разрешена , то  опознавание  выдается  не  зависимо  от  того

была  запрещена  работа  передатчика    или   нет.  Тем  самым   оповещая ,  что   репитер   рабо-

тоспособен ,  но  закрыт  командой   по   каким   либо  причинам .  Аналогично   выдается   CW

сообщение  и  при  закрытии  репитера  на  DSQ  и  CTCSS  декодеры .

9.  Команда  PASS -1  [*]  включает  в  работу  программируемый   DSQ   декодер ( DTMF ).                                                                                                                                                                Включено - ( трель ) , выключено - ( бип ) .   По   команде   DSQ   декодер   вкл .   нормальная

работа   репитера   запрещается   до   появления  на  выходе  приемника  разрешающего  DTMF

кода ,  состоящего  от  1 до 3  символов   кодера  DTMF для  открытия   репитера  и  1  символа

на   закрытие ,  после  отпускания   РТТ  портативной  радиостанции . Программирование  сим-

волов  DSQ  декодера осуществляется в PASS -2  [ 9] . Функцией  DSQ желательно  пользовать-

ся  в  автоматическом  режиме  передачи  кода  DTMF.  Конец  передачи  в  портативной радио-

станции  можно  и  не  обозначать  DTMF,  тогда  репитер  будет   сохранять   нормальный   ре-

жим ,  до  истечения  времени  установленного  в  параметрах  PASS -2  [*].

10.  Команда  PASS -1  [C]  включает  в  работу  программируемый  CTCSS  тон - декодер.

вкл.  -( трель )

выкл.-( бип. )

По  команде  CTCSS  декодер  вкл.   нормальная   работа   репитера  запрещается ,  до  появ-

ления   на   выходе   приемника   разрешающего   CTCSS   тона .

Программирование  CTCSS  тон - декодера  осуществляется  в PASS -2  [#].  Назначение  пара -

метра  для  работы  CTCSS:  PASS -2  [ 0]  аналогичное  как  у  параметра  для  DSQ  декодера

PASS -2  [*].

11.  Алгоритм  работы  DSQ  и  CTCSS  декодеров  не зависит  друг от  друга  и  выполняет-

ся  следующим  образом . Если  включен  только  DSQ  декодер , то  нормальный  режим  рабо-

ты  репитера  возможен  только  по  сигналам  DTMF  кода.  Аналогично   работает   и  CTCSS

декодер  репитера.В случае  если  разрешена  работа  CTCSS и DSQ  декодеров  одновременно,

то  нормальная  работа  репитера  разрешается  по  сигналу   CTCSS   или   по  сигналу  DTMF

( DSQ ) , не  зависимо  друг от  друга. Работа  DSQ  или  CTCSS  декодеров  активна  только на

не  сканирующих  основных  каналах  PASS -1  [ 0]  или  [5] , и  по этому  при  переходе  на ска-

нирующий  канал , работа  DSQ  и  CTCSS  декодеров  автоматически  отменяется. Потом  пос-

ле  возврата  со  скан. канала  на  рабочий  основной  канал , работа  декодеров  так  же  автома-

тически  разрешается ,  при  условии   если   были   включены   по  команде   PASS -1   [*]   или

PASS -1  [C].

12.  Команда  PASS -1  [D]  включает  или  выключает  задержку  удержания  передачи (ТХ )

после   выхода   из   репитера .  вкл. - ( трель ) , выкл. - ( бип ) .  Если   выключение   задержки   удержания   ТХ   было   произведено  по  данной  команде ,  и   не   было   возвращено   по  этой

же  команде  в  исходное  состояние , то произойдет автоматическое включение задержки  удер-

жания  ТХ   по  таймеру   автоматического  возврата  на  основной   не  сканирующий  канал  по

умолчанию ШП приемника  репитера. Режим отключения  задержки ТХ используется в случае ,

когда   удаленный   репитер  с  помощью  сканирующего  режима   входит  в   репитер  который

работает  в  обычном  режиме.  По  этому задержку  ТХ  целесообразно  выключать  для   более

удобного  радиообмена  между  респондентами.  В этом  случае  не  придется   респонденту  ра-

ботающему  с  помощью  сканирующего  режима   делать  паузу  в  своей  передаче , пока  репи-

тер  работающий  в  обычном  режиме  не  отработает  задержку  удержания  ТХ  после  выхода

из  ШП. Кроме оперативного  отключения  задержки  по  данной  команде  так  же  можно  вос-

пользоваться  по  необходимости  параметром  PASS -2  [ 3]   для  изменения  времени  удержа-

ния  ТХ  и  установить  нужное  значение  данной  задержки .

13.  Команда  PASS -1  [ #]   предназначена  для  включения  в  работу  таймера  ограничения ТХ  и  работает  совместно  с  параметрами  PASS -2  [ 2]  и  PASS -2  [ D].

вкл . - (трель),  выкл . - (бип.)  Данная  команда  служит  для  ограничения  времени   непрерыв-

ного  нахождения   в  репитере .  Время   ограничения   работы   программируется   параметром

- стр.9 -                                                                UA4ATA