Расчёт кварцевых фильтров

Данная программа (Рис.1) предназначена для  расчёта кварцевых квазиполиноминальных лестничных фильтров на одинаковых резонаторах, применяемых в КВ и УКВ  аппаратуре любительской радиосвязи (версия V-6.2.0.4d - Demo). Она является лучшей среди подобных программ и позволяет рассчитать параметры и построить амплитудно-частотные характеристики проектируемых SSB и CW фильтров. Расчёт производится по методике (G3JIR) [1] и (UP2NV) [2].

Рис.1.

Построение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтра производится по оригинальному алгоритму, описанному в [3], с учётом полной эквивалентной схемы замещения кварцевого резонатора (Рис. 2), состоящей из Ld, Cd, Rd и Cs (см. [5], §1.9-1.14).

Рис. 2.

Погрешность, вызванная отсутствием в расчётах Cd и Rd (см. [1], [3]), может превышать 30-50%. Такая погрешность в расчетах не удовлетворяет требованиям изготовления качественных кварцевых фильтров, применяемых в современных трансиверах для любительской радиосвязи. В отличие  от подобных программ, которыми богат Интернет, эта программа позволяет избежать ошибок, обусловленных наличием у кварцевого резонатора статической ёмкости Cs и сопротивления потерь Rd. Погрешность в расчётах во многом зависит от качества проведения измерений параметров кварцевых резонаторов (см. [4], §7.1-7.2) и при определённых условиях не превышает 2-5%.

В программе имеются следующие функции:

- Расчет Ld  и FO кварцевого резонатора (Рис. 3);

Рис. 3.

- Сохранение и открытие файла с данными резонатора и фильтра  и вывод на принтер формы программы с результатами расчетов (Рис. 4);

Рис. 4.

- Ведение протокола работы программы с возможностью его сохранения и вывод на принтер (Рис. 5);

Рис. 5.

- Расчет и построение с наложением до пяти  АЧХ различных фильтров (Рис. 6);

Рис. 6.

- Переключение размера графика АЧХ – нормальный/полный (Рис. 7 и 8);

| Рис. 7. | Рис. 8. |
| --- | --- |

- Расчет и построение АЧХ с абсолютным и относительным затуханием (Рис. 9 и 10);

Рис. 9.

Рис. 10.

- Расчёт и построение АЧХ 3…8 кристальных фильтров с различными характеристиками (Рис. 11 и 12).

| Рис. 11. | Рис. 12. |
| --- | --- |

Принцип  сдвига вверх средней частоты полосы пропускания в CW  фильтрах заимствован из [6] и основан на включении последовательно с кварцевым резонатором корректирующей емкости, сдвигающей частоту последовательного резонанса вверх.

Построение АЧХ производится с точностью до 1 Гц по частоте. Максимальная полоса обсчёта АЧХ составляет +/-30 кГц. При превышении этого значения, программа выдаёт сообщение об ошибке (Рис. 13).

Рис. 13.

В программе имеется возможность с помощью масштабирования просмотреть любой участок АЧХ (Рис. 14а/б). Для этой цели нажатием левой клавиши мыши выделяется прямоугольный фрагмент графика диагонально из верхнего левого угла в правый нижний. Так можно поступить несколько раз, добиваясь необходимого масштаба изображения АЧХ. Возврат к исходному виду производится обратным движением мыши –  из правого нижнего угла в левый верхний.

| Рис. 14а. | Рис. 14б. |
| --- | --- |

Минимальные системные требования: Pentium MMX-166MHz, SVGA 800x600x16bit, RAM-16MB, Windows 9x/ME.

В демонстрационной версии отключена возможность изменения данных кварцевого резонатора, но все остальные функции оставлены в полном объеме. Это позволяет оценить возможности программы и принять решение в приобретении полной версии. Желающие приобрести полную версию (V-6.2.0.4) могут обратиться к авторам.

Для получения персональной копии программы в адрес авторов необходимо выслать письмо-заявку с вложенным файлом Blank.qua, созданным с помощью утилиты регистрации RegBlank.exe. Подробности работы с утилитой RegBlank.exe в файле Readme.txt.

Программа компилируется для каждого зарегистрированного пользователя индивидуально. В неё встроена защита от несанкционированного копирования и распространения и поэтому она работоспособна только на том компьютере, на котором создан файл Blank.qua.

Работы над совершенствованием программы продолжаются, и авторы с признательностью и благодарностью примут все конструктивные  критические замечания и деловые предложения.

Со всеми вопросами, возникающими при работе с программой, обращаться

по E-mail:  	ua1oj@atnet.ru

или по адресу: 	Россия,164500, Архангельская обл.,

г. Северодвинск, Главпочтамт, а/я 27,

Белых Анатолию Викторовичу.

Список литературы:

- Hardcastle J. A. (G3JIR) «Ladder crystal filter design»; «Radio Communication», February 1979.

- Жалнераускас В. (UP2NV) «Кварцевые фильтры на одинаковых резонаторах»; «Радио» №1,2,6-1982, №5,7-1983.

- Матханов П. Н. «Основы  анализа электрических цепей. Линейные цепи»; Москва, «Высшая школа», 1972.

- Глюкман Л. И. «Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы»; Москва, «Радио и связь», 1981.

- Бунин С. Г., Яйленко Л. П. «Справочник радиолюбителя-коротковолновика»; Киев, "Техника", 1984.

- Гончаренко И. (RC2AV) «Совмещение полос пропускания SSB/CW в кварцевом фильтре с переменной полосой пропускания»; «Радиолюбитель» №11-1991.